CPI™ /A-LOK®  卡套接头

Catalog 4230/4233-CH                                                                               December 2010

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

仪器仪表事业部工厂                                                 Catalog 4230/4233-CH

Huntsville, Alabama, USA

Barnstaple, UK

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                          CPI™ / A-LOK®  卡套接头

目录

简介 	2

索引 	4

典型材料参数选项 	6

卡套管端尺寸参数 	6

命名规则（订购须知） 	7

CPI™ / A-LOK®  选项 	8

卡套管 - 外螺纹接头 	9

卡套管 - 内螺纹接头 	21

联合接头 	27

卡套管转换接头 	36

37˚扩口(AN)与CPI™/A-LOK®转换接头 	48

卡套管转换接头 	49

卡套管焊接接头 	58

色谱分析用接头 	62

软管接头 	67

备件 	68

装配和重装操作指南 	75

量规使用指南 	75

仪表管选型指南 	76

螺纹和卡套管尺寸表(USA) 	80

销售条款 	84

1

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

CPI™ / A-LOK®  卡套接头                                              Catalog 4230/4233-CH

产品简介

派克CPI™/A-LOK®单/双卡套仪表接头是为过程控制、电  力、石化和天然气等应用领域实现无泄漏连接而设计的产  品。派克设计和制造的卡套接头始终保持高品质高稳定性， 并可提供广泛的尺寸范围、材料种类和接头形式。

产品特点

派克CPI™/A-LOK®单/双卡套接头应用于石油、化工、发电、 纸浆和造纸等行业中的仪器仪表、过程控制系统以及分析  和环境监测设备。同时，CPI™/A-LOK®卡套接头也广泛应用  于其他一些对卡套接头质量有高要求的领域。

材料

派克CPI™/A-LOK®单/双卡套接头的材料可实现炉号追踪 标准材料是316不锈钢，其他材料还包括碳钢、铜、铝、铜 镍合金、Hastelloy C®、Alloy 600、钛、6Mo、Incoloy 625和825 等。直通接头由棒料加工而成，其它接头体则是由细晶粒 锻件加工的。原材料的使用完全符合材料参数表1中列出 的化学成分要求（含第6页）。而对于核工业或其他要求严 苛的应用领域，不锈钢CPI™/A-LOK®    卡套接头可以提供 炉号追踪的相关文件。

螺纹管接头/转换接头

派克CPI™/A-LOK® 卡套接头可以提供形式广泛的ISO 和ANSI管螺纹。关于这些接头的详细信息，请参看样本 CAT4260。

管材

派克CPI™/A-LOK®卡套接头可以与多种材质和壁厚的卡套 管配合使用。不管是薄壁卡套管还是厚壁卡套管，CPI™/A- LOK®接头都能达到很好的密封效果。所选的卡套管和接头 的材料必须与管路介质具有良好的兼容性。另外考虑到 热膨胀性和化学稳定性，卡套管材质应与接头保持一致。

扭矩

派克CPI™/A-LOK®卡套接头在安装时不会把扭矩传输到卡 套管。其优异的卡套设计可以使其在安装和重新安装时只 在卡套管轴线方向上产生作用力。由于没有径向力产生，卡 套管就不会有应力产生，从而符合卡套管的机械稳定性。

无变形

在组装过程中，无适当的外力导致接头体或卡套变形，因 而也不会出现卡套与螺母不能紧密配合的情况。使得螺母 拆卸时能轻松拆卸并且大大提高重复安装次数。

密封

严格的测试和超过四十年制造高品质卡套接头的经验可 以证明，派克CPI™/A-LOK®卡套接头可以为您提供稳定的 连接。

命名

派克CPI™/A-LOK®卡套接头的订货型号由代表接头尺寸， 接头型式和所用材料的代码组成。

装配，重装，测量

正确安装是实现管路系统无泄漏的关键。CPI™/A-LOK®  卡套接头的安装、重装以及测量的操作规范请参看75页。

压力等级和仪表管选型

对于CPI™/A-LOK® 卡套接头的工作压力，请参考仪表管  材选型指导（4200-TS），该样本在派克仪器仪表综合样本  （Instrumentation  ProductsProcess  Binder）的技术部分， 或者参考派克仪表卡套接头安装手册（Bulletin 4200-B4） 的结尾部分。如果CPI™/A-LOK®卡套接头其中一端为管螺  纹，则管路系统压力也可能取决于螺纹连接的承压能力。 螺纹端压力等级见79页。

2

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                              CPI™ / A-LOK®  卡套接头

派克CPI™/A-LOK®卡套接头设计制造精密，可以实现在高压、真空和振动等严苛工况下的安全无泄漏连接。

英制 一CPIT™

派克Suparcase® 卡套在 卡套管上产生强有力的 机械抓紧作用，具有优 良的抗振性能。

二硫化钼涂层的精细螺 纹螺母能有效润滑，减 少螺纹咬死

卡套与卡套管/ 接头体之间形 成稳定的动态 密封

高精密加工的  螺母和接头体， 正确实现与管  子的同轴度

英制 一A-LOK®

前卡套与卡 套 管 / 接 头 体之间形成 稳定的气体 密封

高精密加工的螺母 和接头体，符合与 钢管的同轴度要求

派克Suparcase® 卡 套在卡套管上产生 强有力的机械抓紧 作用，具有优良的抗 振性能。

镀银涂层的精细 螺纹螺母能有效 润滑，减少螺纹 咬死。

公制 一CPIT™                                                                          公制 一A-LOK®

派克Suparcase® 卡 套在卡套管上产生 强有力的机械抓紧 作用，具有优良的 抗振性能

二硫化钼涂层的 精细螺纹螺母能 有效润滑，减少 螺纹咬死。

公制接头识别台肩

卡套与卡套管/接头 体之间形成可靠的 动态密封

高精密加工的螺母 和接头体，正确实现 与管子的同轴度

Δ

公制接头识别 台肩

派克Suparcase®卡 套在卡套管上产生 很强的机械抓紧作 用，具有优良的抗 振性能。

前卡套与卡套 管 / 接头体之 间形成稳定的 气体密封

镀银涂层的精细 螺纹螺母能有效 润滑，减少螺纹 咬死。

高精密加工的螺母 和接头体，符合与 钢管的同轴度要求

Parker卡套接头整体供应，可随时使用。

依靠配合组件间的界面压力和表面抛光，当卡套被推入接头本体而嵌入卡套管时，与卡套管和接头体形成压力和 真空密封。同时，经Suparcase®专利硬化处理技术处理的卡套（A-LOK®后卡套）能有效嵌入卡套管形成强有力的机 械抓紧力。

3

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

CPI™ / A-LOK®  卡套接头                                                Catalog 4230/4233-CH

索引

差压变送器效验接头 ZH2LX

第47页

卡套管转换接头

卡套管变径接头 TRBZ, TUR,

TUC

第35、36、37页

卡套管穿板接头

T2H2BZ, TUBC

卡套管 - 外螺纹接头

内螺纹直通型三通 MBZ, FRT

第25页

外螺纹直通接头 FBZ，MSC

第9、10、11、

12、13页

内螺纹支管型三通 0BZ, FBT

37。扩口(AN)接头

37O扩口AN转卡套接头 X6HBZ6, X6TU

第48页

第26页

外螺纹穿板直通接头 FH2BZ, MBC

联合接头

联合接头 HBZ, SC   第27页

转换接头 HBZ, CU   第28页

变径联合接头 HBZ, RU

第28页

穿板联合接头 WBZ, BC

第29页

第14页

第38页

热电偶直通接头 FH4BZ、MTC

孔口接头

ZPC, PC

第38页

第15页

37O扩口接头 XHBZ, XASC  第48页

37O扩口穿板接头

XH2BZ, XABC

第48页

外螺纹弯头

CBZ, MSEL

第15、16、17页

BSP

外螺纹接头 T2HF, MA

第39、40、41、 42页

SAE直螺纹接头 T2HOA, TUOHA  第43页

NPT外螺纹45O弯头 VBZ, MVEL

第18页

NPT外螺纹直通型三通 RBZ, MRT

第18页

卡套管 - O型圈密封接头

SAE外螺纹直通接头 ZHBA, M1SC

内螺纹接头

T2HG, FA

第43、44、45页

Push-lok软管接头 P2T2, P2TU

绝缘接头

DEBTADELTA 第30页

弯头

EBZ, EE, ELZ 第30、31页

联合三通 JBZ, ET

第32页

变径三通 JBZ, JLZ  第33页

联合四通 KBZ、ECR 第34页

NPT外螺纹支管型三通 SBZ, MBT

第20页

第50页

第45页

SAE外螺纹弯头 C5BZ, M5SEL

第51页

卡套管 - 内螺纹接头

Push-lok外螺纹接头 P2HF

内螺纹直通接头 GBZ, FSC

第21、22页

内螺纹穿板直通接头 GH2BZ, FBC

第46页

BSPP外螺纹弯头 CBZ, MSEL

第51页

Push-lok卡套接头 P2BZ6, P2LZ6

第46页

第23、24页

SAE外螺纹直通型三通

R5BZ, M5RT

第52页

BSPP外螺纹直通型三通 RBZ, MRT

第52页

压力表接头 GBZ, FSC

Push-lok接头 ZPB2, ZPC2

BSPP

第46页

第23、24页

内螺纹弯头 DBZ, FEL

法兰转换接头 LJFBZ, LJF

第47页

第24页

4

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                          CPI™ / A-LOK®  卡套接头

索引

卡套管 - 焊接接头

卡套套装

第70页

堵塞

SAE外螺纹支管型三通

外螺纹直通-低死区 FBZ7, FLZ7

第66页

S5BZ, M5BT

承插焊弯头  ZEBW, ZELW 第59页

对焊弯头

ZEBW2, ZELW2

第59页

承插焊直通接头 ZHBW, ZHL W

第60页

对焊直通接头   ZHBW2, ZHLW2 第60、61页

第53页

FNZ, BLP

第71页

管帽                       ·   · □

卫生级法兰接头 ZHBS, ZHLS

第66页

PNBZ, BLEN                第71、72页

排放口保护帽 MDF

第72页

BSPP外螺纹支管型三通 SBZ, MBT

第53页

软管接头

外螺纹软管接头 B2HF

第67页

卡套管转换接头 B2HT2, B2TU

长型SAE直螺纹接头 ZH3BA, ZH3LA

密封垫片

组合密封件 第73页

穿板锁紧螺母 WLZ, WLN, BN 第74页

锁紧螺母 L5NR

第74页

第54页

45度可定位外螺纹弯头 V5BZ, M5VEL

第54页

第67页

色谱分析用接头

软管连接套管 HCS

第67页

备件

软管衬套 TIZ

柱端接头-低容腔 (带烧结网)

Z2HCZ7, Z2HLZ7 第63页

柱端接头-低容腔 Z3HCZ7, Z3HLZ7   第63页

柱端接头-低容腔 (不带烧结网)

ZHCZ7, ZHLZ7

SAE/MS外螺纹接头 (O型圈密封)

ZHBA5, M2SC 第55页

参考资料

装配和重装操作指南 第75页

量规使用指南 第75页

仪表管选型指南 第76-79页

螺纹口压力等级 第79页

螺纹和卡套管尺寸图 (美标/国际标准)

第80-82页

销售条款 第84页

NPT外螺纹接头 (O型圈密封)

ZHBF5, M3SC 第55页

第68页

卡套螺母 BZ, NU

SAE/MS直螺纹接头 T2H0A5, M2TU

第56页

第68、69页

内嵌式卡套螺母 BZI

第69页

滚花螺母 BZP

第69页

单卡套 TZ

第69页

前卡套 FF

第70页

后卡套 BF

第70页

第64页

NPT外螺纹接头 T2H0F5, M3TU   第56页

柱端接头(带烧结网) Z2HCZ, Z2HLZ

第64页

NPT转SAE直螺纹接头 FHOA

第57页

柱端接头(不带烧结网) ZHCZ, ZHLZ

第65页

穿板转换接头 AH2BZ, AH2LZ 第57页

连接接头-低死区 Z7HBZ7,

Z7HLZ7

第65页

5

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

CPI™ / A-LOK®  卡套接头                                                Catalog 4230/4233-CH

表1- 典型材料参数

| 常用接头材料 | 材料代码 | 棒材 | 锻材 | 通用卡套管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | B | CA-360 QQ-B 626 Alloy 360 ASTM-B16 Alloy 360 CA-345 ASTM-B-453 Alloy 345 | CA-377 QQ-B 626 Alloy 377 ASTM-B-124 Alloy 377 BS2872 CZ122 | ASTM-B75 ASME-SB75 (TEMPER“O”) |
| 不锈钢316(1) | A-LOK® = 316(1)(2) CPI™ = SS | ASME-SA-479 Type 316-SS BS970 316-S31 DIN 4401 ASTM A276 Type 316 | ASME-SA-182 316 BS970 316-S31 DIN 4401 | ASME-SA-213 ASTM-A-213 ASTM-A-249 ASTM-A-269(3) MIL T-8504 MIL T-8506 |
| 碳钢 | S | ASTM-A-108 QQ-S-637 | ASTM-A-576 | SAE J524b SAE J525b ASTM-A-179 |
| 铝 | A | 2017-T4 or 2024-T4 ASTM-B211 QQ-A-225/5 or 6 | 2014T (as fabricated) ASTM-B-211 QQ-A-225/4 | 303, 6061T6 ASTM-B-210 |
| Monel 400 - 锻件 Monel 405 - 棒材 蒙乃尔合金 | M | ASTM-B-164 QQ-N-281 BS3076 NA13 | ASTM-B-164 QQ-N-281 BS3076 NA13 | ASTM-B-165 |
| Hastelloy® C-276 哈氏合金 | HC | ASTM-B-574 ASTMB575 | ASTM-B-574 | ASTM-B-622 ASTM-B-626 |
| Inconel® Alloy 600 | IN | ASTM B-166 ASME-SB-166 | ASTM-B-564 | ASTM-B-163 |
| Carpenter® 20 | SS20 | ASTM-B-473 | ASTM-B-462 ASTM-B-472 | ASTM-B-468 |
| 钛合金 | T | ASTM-B-348 | ASTM-B-381 | ASTM-B-338 |
| Inconel® Alloy 625 | 625 | BS3076 NA16 ASTMB425 | BS3076 NA16 ASTMB425 | ASTM-B-625 ASTM-B-444 ASTM-B-423 ASTM-B-829 |
| Incoloy® Alloy 825 | 825 |  |  |  |
| 6MO | 6MO | UNS S31254 UNS N08367 ASTM A479 | UNS S31254 UNS N08367 ASTM A 479 | ASTM-A-269 |

(1)  如果需要更详细的信息，如炉号追踪，请咨询派克仪器仪表部门及当地分销商。

(2)  如果在A-LOK®双卡套接头的订货号中出现“L”，则材料代码为“SS”（如JLZ变径三通）。

(3) 不锈钢CPI™/A-LOK®卡套接头需要与经过退火工艺的无缝或焊接304、316和316L卡套管配合使用才能符合其可靠性。 注：Hastelloy是Haynes International公司的注册商标。Inconel、Incoloy和Monel都是Special Metals公司的注册商标。

Carpenter是CRS holding公司的注册商标。

卡套管端尺寸数据

注: 表中所示的C和D是指在手动旋紧情况下的尺寸。 † 平均值

表中尺寸仅供参考，可根据实际需要调整。

注: 表中所示的C和D是指在手动旋紧情况下的尺寸。 † 平均值

表中尺寸仅供参考，可根据实际需要调整。

6

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                              CPI™ / A-LOK®  卡套接头

命名规则

派克CPI™/A-LOK® 卡套接头订货代码由尺寸大小、接头形式和材料种类代码组合而成。

CPI™ 英制接头

A-LOK®英制接头

CPI™ 公制接头

A-LOK®公制接头

上述型号  (无选项)  :  M12FSC1/4N-316。该型号见第21页,  表示为一个A-LOK⃞ NPT 内螺纹直通接头。

接头形式：用一个字母或多个字母的组合和数字来表示接头形式。详情参见4-5页的接头形式索引。

英制尺寸：卡套端和螺纹端的尺寸都采用1/16英寸的倍数表示（1/2”卡套=8/16“=8）（1/4“螺纹=4/16”=4）

公制尺寸：公制卡套端采用前置“M”以及对应毫米为单位的尺寸表示（如：12mm-M12），螺纹端写法参见上述英制尺寸写法（如1/4NPT=1/4）。

直通和弯头：命名时，较大尺寸的CPI™/A-LOK®卡套端在前，较小尺寸的CPI™/A-LOK®卡套端或螺纹端在后。

英制三通和四通接头：对于变径三通 - 首先是主管路（1到2），然后是支路(3)。例如对于一个卡套管外径3/8"、外螺纹1/4"的 外螺纹直三通接头，它的代号为6-4-6。较小的CPI/A-lok卡套端或螺纹端在后。对于四通 -首先是主管路（1到2），然后是支路 （3到4）。对于各端都一样的三通，则只要在型号前后加上管径尺寸就可以。如4-4-4 JBZ (CPI™), 4ET4 (A-LOK®)。

公制三通和四通：对于变径三通 - 首先是主管路（1到2），然后是支路(3)。例如 -对于一个卡套管接头端直径6mm外螺纹   1/4"直三通接头，它的代码为6-4-6。对于四通 -首先是主管路（1到2），然后是支路（3到4）。对于各端都一样的三通，则只要 在接头形式代码后面加上卡套管端尺寸即可；例如 JBZ 4-4-4 JBZ (CPI™)，ETM4 (A-LOK)。

材料：材料代码请查看前一页的表1。

螺纹形式：

| N = NPT(1)/ National Pipe Taper | ANSI B1 .20.1 |
| --- | --- |
| K = BSP/ISO锥螺纹 | BS21, IS07/ |
| R = BSP/ISO平行螺纹 | BS2779, IS0228/1+2, DIN 3852 FORMA el |
| BR = BSP/ISO平行螺纹 | BS2779, IS0 228/1+2, DIN 3852 FORM Be |
| M =公制螺纹 | ISO 6149-2 |
| R-ED= BSPP/ISO平行螺纹 | BS2779, ISO 228/1+2. DIN 3852 带弹性密封垫片(4) |
| GC = BSPP压力表接头 | B2779, IS0 228/1+2, DIN 3852 |

(1)   螺纹代码N只用于A-LOK®双卡套接头的命名。

(2)   FORM A需要与组合密封件配合使用。详情见样本73页。

(3)   FORM B可以选择带或不带密封垫片。

(4)   ED接头随接头配一个丁腈橡胶的密封圈，氟橡胶密封圈可选。

特殊接头：请咨询厂家，如有特殊的接头需求，尤其是特殊的接头形式，请直接联系我们。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

7

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

CPI™ / A-LOK®  卡套接头                                                Catalog 4230/4233-CH

CPI™ / A-LOK®  选项

派克的CPI/A-LOK®接头可以提供以下订购选项。

订购指南

只需在完整的CPI™/A-LOK®型号后面加上“-”以及相应选项的后缀即可。

以下范例表示一端为1/2" A-LOK卡套另一端为1/4外螺纹连接的直通接头，并且出厂前经过氧气服务清洗处理。其他选项请咨询厂 家。

8MSC4N-316-C

| 后缀 | 选项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ZYF | 配置尼龙卡套 |  |
| SPF | 镀银卡套 |  |
| TF | PTFE卡套 |  |
| BP* | 盒装量 | *表明数量 例: BP50表示盒装数为50个 |
| LWH | 铅封孔 |  |
| BZP | 滚花螺母 | 替换标准的C PI/A-LOK接头螺母, 用于塑料管连接 |
| C | 镀银螺母 | 代替二硫化钼涂层的螺母 (B21. |
|  | 螺纹内表面镀二硫化钼 |  |
| CNQ | 核级认证 |  |
|  | 清洗等级A | 用于超净应用的特殊清洁、 组装、测试和包装工艺。 |
| C3 | 氧清洗 | 符合ASTM G93-88标准; 是富氧环境下使用的材料和设备的 标准清洁处理流程。 |
| CNG | 压缩天然气应用 | 配置一款特殊材料的0型圈 |
| NIC | 镀镍 |  |
| CRM | 镀铬 |  |
|  | Viton O型圈 |  |
| NC | NACE | MR01 75-2003 |
| NACE | NACE | MR0175-2002 |
| DF ARS | 国防采购法规体系(美国) | 所有部件和原材料必须来自美国或授权批准的国家。 |

8

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                 卡套管 - 外螺纹管接头

FBZ, MSCN

NPT直通接头 英制

A

呱

W HEX

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX |
| 1-1 FBZ | 1MSC1N | 100-1-1 | 1/16 | 1/16 | .93 | .43 | .78 | .38 | 5/16 |
| 1-2 FBZ | 1MSC2N | 100-1-2 | 1/16 | 1/8 | 1.03 | .43 | .88 | .38 | 7/16 |
| 1-4 FBZ | 1MSC4N | 100-1-4 | 1/16 | 1/4 | 1.23 | .43 | 1.08 | .56 | 9/16 |
| 2-1 FBZ | 2MSC1N | 200-1-1 | 1/8 | 1/16 | 1.17 | .60 | .91 | .38 | 3/8 |
| 2-2 FBZ | 2MSC2N | 200-1-2 | 1/8 | 1/8 | 1.20 | .60 | .94 | .38 | 7/16 |
| 2-4 FBZ | 2MSC4N | 200-1-4 | 1/8 | 1/4 | 1.40 | .60 | 1.14 | .56 | 9/16 |
| 2-6 FBZ | 2MSC6N | 200-1-6 | 1/8 | 3/8 | 1.42 | .60 | 1.16 | .56 | 11/16 |
| 2-8 FBZ | 2MSC8N | 200-1-8 | 1/8 | 1/2 | 1.67 | .60 | 1.41 | .75 | 7/8 |
| 3-1 FBZ | 3MSC1N | 300-1-1 | 3/16 | 1/16 | 1.23 | .64 | .97 | .38 | 7/16 |
| 3-2 FBZ | 3MSC2N | 300-1-2 | 3/16 | 1/8 | 1.23 | .64 | .97 | .38 | 7/16 |
| 3-4 FBZ | 3MSC4N | 300-1-4 | 3/16 | 1/4 | 1.43 | .64 | 1.17 | .56 | 9/16 |
| 4-1 FBZ | 4MSC1N | 400-1-1 | 1/4 | 1/16 | 1.29 | .70 | 1.00 | .38 | 1/2 |
| 4-2 FBZ | 4MSC2N | 400-1-2 | 1/4 | 1/8 | 1.29 | .70 | 1.00 | .38 | 1/2 |
| 4-4 FBZ | 4MSC4N | 400-1-4 | 1/4 | 1/4 | 1.49 | .70 | 1.20 | .56 | 9/16 |
| 4-6 FBZ | 4MSC6N | 400-1-6 | 1/4 | 3/8 | 1.51 | .70 | 1.22 | .56 | 11/16 |
| 4-8 FBZ | 4MSC8N | 400-1-8 | 1/4 | 1/2 | 1.76 | .70 | 1.47 | .75 | 7/8 |
| 4-12 FBZ | 4MSC12N | 400-1-12 | 1/4 | 3/4 | 1.82 | .70 | 1.53 | .75 | 1-1/16 |
| 5-2 FBZ | 5MSC2N | 500-1-2 | 5/16 | 1/8 | 1.34 | .73 | 1.05 | .38 | 9/16 |
| 5-4 FBZ | 5MSC4N | 500-1-4 | 5/16 | 1/4 | 1.52 | .73 | 1.23 | .56 | 9/16 |
| 5-6 FBZ | 5MSC6N | 500-1-6 | 5/16 | 3/8 | 1.55 | .73 | 1.25 | .56 | 11/16 |
| 5-8 FBZ | 5MSC8N | 500-1-8 | 5/16 | 1/2 | 1.79 | .73 | 1.5 | .75 | 7/8 |
| 6-2 FBZ | 6MSC2N | 600-1-2 | 3/8 | 1/8 | 1.38 | .76 | 1.09 | .38 | 5/8 |
| 6-4 FBZ | 6MSC4N | 600-1-4 | 3/8 | 1/4 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 5/8 |
| 6-6 FBZ | 6MSC6N | 600-1-6 | 3/8 | 3/8 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 11/16 |
| 6-8 FBZ | 6MSC8N | 600-1-8 | 3/8 | 1/2 | 1.82 | .76 | 1.53 | .75 | 7/8 |
| 6-12 FBZ | 6MSC12N | 600-1-12 | 3/8 | 3/4 | 1.88 | .76 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 8-2 FBZ | 8MSC2N | 810-1-2 | 1/2 | 1/8 | 1.53 | .87 | 1.13 | .38 | 13/16 |
| 8-4 FBZ | 8MSC4N | 810-1-4 | 1/2 | 1/4 | 1.71 | .87 | 1.31 | .56 | 13/16 |
| 8-6 FBZ | 8MSC6N | 810-1-6 | 1/2 | 3/8 | 1.71 | .87 | 1.31 | .56 | 13/16 |
| 8-8 FBZ | 8MSC8N | 810-1-8 | 1/2 | 1/2 | 1.93 | .87 | 1.53 | .75 | 7/8 |
| 8-12 FBZ | 8MSC12N | 810-1-12 | 1/2 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 8-16 FBZ | 8MSC16N | 810-1-16 | 1/2 | 1 | 2.28 | .87 | 1.88 | .94 | 1-3/8 |
| 10-6 FBZ | 10MSC6N | 1010-1-6 | 5/8 | 3/8 | 1.74 | .87 | 1.34 | .56 | 15/16 |
| 10-8 FBZ | 10MSC8N | 1010-1-8 | 5/8 | 1/2 | 1.93 | .87 | 1.53 | .75 | 15/16 |
| 10-12 FBZ | 10MSC12N | 1010-1-12 | 5/8 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 12-8 FBZ | 12MSC8N | 1210-1-8 | 3/4 | 1/2 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 12-12 FBZ | 12MSC12N | 1210-1-12 | 3/4 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 12-16 FBZ | 12MSC16N | 1210-1-16 | 3/4 | 1 | 2.28 | .87 | 1.88 | .94 | 1-3/8 |
| 14-12 FBZ | 14MSC12N | 1410-1-12 | 7/8 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-3/16 |
| 14-16 FBZ | 14MSC16N | 1410-1-16 | 7/8 | 1 | 2.28 | .87 | 1.88 | .94 | 1-3/8 |
| 16-8 FBZ | 16MSC8N | 1610-1-8 | 1 | 1/2 | 2.27 | 1.05 | 1.78 | .75 | 1-3/8 |
| 16-12 FBZ | 16MSC12N | 1610-1-12 | 1 | 3/4 | 2.27 | 1.05 | 1.78 | .75 | 1-3/8 |
| 16-16 FBZ | 16MSC16N | 1610-1-16 | 1 | 1 | 2.46 | 1.05 | 1.97 | .94 | 1-3/8 |
| 20-20 FBZ | 20MSC20N | 2010-1-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3.03 | 1.52 | 2.17 | .97 | 1-3/4 |
| 24-24 FBZ | 24MSC24N | 2410-1-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.50 | 1.77 | 2.44 | 1.00 | 2-1/8 |
| 32-32 FBZ | 32MSC32N | 3210-1-32 | 2 | 2 | 4.47 | 2.47 | 3.00 | 1.04 | 2-3/4 |

注：A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为20,24, 32的接头在安装前需要进行额外润滑。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

9

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头                                               Catalog 4230/4233-CH

FBZ, MSCN

NPT直通接头 公制

A C

W HEX

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX |
| FBZ 2-1/8 | M2MSC1/8N | 2MO-1-2 | 2 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,5 | 12,0 |
| FBZ 3-1/8 | M3MSC1/8N | 3MO-1-2 | 3 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,5 | 12,0 |
| FBZ 3-1/4 | M3MSC1/4N | 3MO-1-4 | 3 | 1/4 | 35,3 | 15,3 | 28,7 | 14,3 | 14,0 |
| FBZ 4-1/8 | M4MSC1/8N | 4MO-1-2 | 4 | 1/8 | 31,2 | 16,1 | 24,6 | 9,5 | 12,0 |
| FBZ 4-1/4 | M4MSC1/4N | 4MO-1-4 | 4 | 1/4 | 36,3 | 16,1 | 29,7 | 14,3 | 14,0 |
| FBZ 6-1/8 | M6MSC1/8N | 6MO-1-2 | 6 | 1/8 | 32,9 | 17,7 | 25,4 | 9,5 | 14,0 |
| FBZ 6-1/4 | M6MSC1/4N | 6MO-1-4 | 6 | 1/4 | 38,1 | 17,7 | 30,6 | 14,3 | 14,0 |
| FBZ 6-3/8 | M6MSC3/8N | 6MO-1-6 | 6 | 3/8 | 38,5 | 17,7 | 31,0 | 14,3 | 18,0 |
| FBZ 6-1/2 | M6MSC1/2N | 6MO-1-8 | 6 | 1/2 | 44,8 | 17,7 | 37,3 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 8-1/8 | M8MSC1/8N | 8MO-1-2 | 8 | 1/8 | 34,2 | 18,6 | 26,7 | 9,5 | 15,0 |
| FBZ 8-1/4 | M8MSC1/4N | 8MO-1-4 | 8 | 1/4 | 38,8 | 18,6 | 31,3 | 14,3 | 15,0 |
| FBZ 8-3/8 | M8MSC3/8N | 8MO-1-6 | 8 | 3/8 | 39,3 | 18,6 | 31,8 | 14,3 | 18,0 |
| FBZ 8-1/2 | M8MSC1/2N | 8MO-1-8 | 8 | 1/2 | 45,6 | 18,6 | 38,1 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 10-1/8 | M10MSC1/8N | 10MO-1-2 | 10 | 1/8 | 36,1 | 19,5 | 28,6 | 9,5 | 18,0 |
| FBZ 10-1/4 | M10MSC1/4N | 10MO-1-4 | 10 | 1/4 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,3 | 18,0 |
| FBZ 10-3/8 | M10MSC3/8N | 10MO-1-6 | 10 | 3/8 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,3 | 18,0 |
| FBZ 10-1/2 | M10MSC1/2N | 10MO-1-8 | 10 | 1/2 | 47,5 | 19,5 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 10-3/4 | M10MSC3/4N | 10MO-1-12 | 10 | 3/4 | 46,4 | 19,5 | 38,9 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 10-1 | M10MSC1N | 10MO-1-16 | 10 | 1 | 55,0 | 19,5 | 47,5 | 23,8 | 35,0 |
| FBZ 12-1/4 | M12MSC1/4N | 12MO-1-4 | 12 | 1/4 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,3 | 22,0 |
| FBZ 12-3/8 | M12MSC3/8N | 12MO-1-6 | 12 | 3/8 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,3 | 22,0 |
| FBZ 12-1/2 | M12MSC1/2N | 12MO-1-8 | 12 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 12-3/4 | M12MSC3/4N | 12MO-1-12 | 12 | 3/4 | 50,5 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 14-1/4 | M14MSC1/4N | 14MO-1-4 | 14 | 1/4 | 44,2 | 22,0 | 34,1 | 14,3 | 24,0 |
| FBZ 14-3/8 | M14MSC3/8N | 14MO-1-6 | 14 | 3/8 | 44,2 | 22,0 | 34,1 | 14,3 | 24,0 |
| FBZ 14-1/2 | M14MSC1/2N | 14MO-1-8 | 14 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
| FBZ 15-1/2 | M15MSC1/2N | 15MO-1-8 | 15 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
| FBZ 16-3/8 | M16MSC3/8N | 16MO-1-6 | 16 | 3/8 | 44,1 | 22,0 | 34,01 | 14,3 | 24,0 |
| FBZ 16-1/2 | M16MSC1/2N | 16MO-1-8 | 16 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
| FBZ 16-3/4 | M16MSC3/4N | 16MO-1-12 | 16 | 3/4 | 50,5 | 22,0 | 40,5 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 18-1/2 | M18MSC1/2N | 18MO-1-8 | 18 | 1/2 | 50,6 | 22,0 | 40,5 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 18-3/4 | M18MSC3/4N | 18MO-1-12 | 18 | 3/4 | 50,6 | 22,0 | 40,5 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 20-1/2 | M20MSC1/2N | 20MO-1-8 | 20 | 1/2 | 50,6 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
| FBZ 20-3/4 | M20MSC3/4N | 20MO-1-12 | 20 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
| FBZ 20-1 | M20MSC1N | 20MO-1-16 | 20 | 1 | 57,7 | 22,0 | 47,6 | 23,8 | 35,0 |
| FBZ 22-3/4 | M22MSC3/4N | 22MO-1-12 | 22 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 35,0 |
| FBZ 24-1/2 | M25MSC1/2N | 25MO-1-8 | 25 | 1/2 | 57,5 | 26,5 | 45,3 | 19,1 | 35,0 |
| FBZ 25-3/4 | M25MSC3/4N | 25MO-1-12 | 25 | 3/4 | 57,5 | 26,5 | 45,2 | 19,1 | 35,0 |
| FBZ 25-1 | M25MSC1N | 25MO-1-16 | 25 | 1 | 62,3 | 26,5 | 50,0 | 23,8 | 35,0 |

注：A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

10

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

FBZ, MSCK

BSPT直通接头 英制

-     C      l

W HEX

D

卡套管 - 外螺纹管接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX | BORE |
| 2-2K FBZ | 2MSC2K | 200-1-2RT | 1/8 | 1/8 | 1.20 | .60 | 0.94 | .38 | 7/16 | .19 |
| 2-4K FBZ | 2MSC4K | 200-1-4RT | 1/8 | 1/4 | 1.40 | .60 | 1.14 | .56 | 9/16 | .19 |
| 4-2K FBZ | 4MSC2K | 400-1-2RT | 1/4 | 1/8 | 1.30 | .70 | 1.00 | .38 | 1/2 | .19 |
| 4-4K FBZ | 4MSC4K | 400-1-4RT | 1/4 | 1/4 | 1.50 | .70 | 1.20 | .56 | 9/16 | .19 |
| 4-6K FBZ | 4MSC6K | 400-1-6RT | 1/4 | 3/8 | 1.52 | .70 | 1.22 | .56 | 11/16 | .19 |
| 4-8K FBZ | 4MSC8K | 400-1-8RT | 1/4 | 1/2 | 1.77 | .70 | 1.47 | .75 | 7/8 | .19 |
| 5-2K FBZ | 5MSC2K | 500-1-2RT | 5/16 | 1/8 | 1.34 | .73 | 1.05 | .38 | 9/16 | .19 |
| 5-4K FBZ | 5MSC4K | 500-1-4RT | 5/16 | 1/4 | 1.52 | .73 | 1.23 | .56 | 9/16 | .19 |
| 6-2K FBZ | 6MSC2K | 600-1-2RT | 3/8 | 1/8 | 1.39 | .76 | 1.09 | .38 | 5/8 | .19 |
| 6-4K FBZ | 6MSC4K | 600-1-4RT | 3/8 | 1/4 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 5/8 | .28 |
| 6-6K FBZ | 6MSC6K | 600-1-6RT | 3/8 | 3/8 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 11/16 | .28 |
| 6-8K FBZ | 6MSC8K | 600-1-8RT | 3/8 | 1/2 | 1.82 | .76 | 1.53 | .75 | 7/8 | .28 |
| 8-4K FBZ | 8MSC4K | 810-1-4RT | 1/2 | 1/4 | 1.69 | .86 | 1.31 | .56 | 13/16 | .28 |
| 8-6K FBZ | 8MSC6K | 810-1-6RT | 1/2 | 3/8 | 1.69 | .86 | 1.31 | .56 | 13/16 | .38 |
| 8-8K FBZ | 8MSC8K | 810-1-8RT | 1/2 | 1/2 | 1.91 | .66 | 1.53 | .75 | 7/8 | .41 |

注：A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

FBZ, MSCK

BSPT直通接头 公制

BSP

A

C

Q

W HEX

D

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX |
| FBZ 2-1/8K | M2MSC1/8K | 2MO-1-2RT | 2 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,5 | 12,0 |
| FBZ 3-1/8K | M3MSC1/8K | 3MO-1-2RT | 3 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,7 | 12,0 |
| FBZ 3-1/4K | M3MSC1/4K | 3MO-1-4RT | 3 | 1/4 | 35,3 | 15,3 | 28,7 | 14,2 | 14,0 |
| FBZ 4-1/8K | M4MSC1/8K | 4MO-1-2RT | 4 | 1/8 | 31,2 | 16,1 | 24,6 | 9,7 | 12,0 |
| FBZ 4-1/4K | M4MSC1/4K | 4MO-1-4RT | 4 | 1/4 | 36,3 | 16,1 | 29,7 | 14,2 | 14,0 |
| FBZ 6-1/8K | M6MSC1/8K | 6MO-1-2RT | 6 | 1/8 | 32,9 | 17,7 | 25,4 | 9,7 | 14,0 |
| FBZ 6-1/4K | M6MSC1/4K | 6MO-1-4RT | 6 | 1/4 | 40,0 | 17,7 | 30,5 | 14,2 | 14,0 |
| FBZ 6-3/8K | M6MSC3/8K | 6MO-1-6RT | 6 | 3/8 | 38,5 | 17,7 | 31,0 | 14,2 | 18,0 |
| FBZ 6-1/2K | M6MSC1/2K | 6MO-1-8RT | 6 | 1/2 | 45,6 | 17,7 | 38,1 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 8-1/8K | M8MSC1/8K | 8MO-1-2RT | 8 | 1/8 | 33,9 | 18,6 | 26,4 | 9,5 | 15,0 |
| FBZ 8-1/4K | M8MSC1/4K | 8MO-1-4RT | 8 | 1/4 | 38,7 | 18,6 | 31,2 | 14,2 | 15,0 |
| FBZ 8-3/8K | M8MSC3/8K | 8MO-1-6RT | 8 | 3/8 | 39,3 | 18,6 | 31,8 | 14,2 | 18,0 |
| FBZ 8-1/2K | M8MSC1/2K | 8MO-1-8RT | 8 | 1/2 | 45,6 | 18,6 | 38,1 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 10-1/8K | M10MSC1/8K | 10MO-1-2RT | 10 | 1/8 | 36,2 | 19,5 | 28,6 | 9,5 | 18,0 |
| FBZ 10-1/4K | M10MSC1/4K | 10MO-1-4RT | 10 | 1/4 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,2 | 18,0 |
| FBZ 10-3/8K | M10MSC3/8K | 10MO-1-6RT | 10 | 3/8 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,2 | 18,0 |
| FBZ 10-1/2K | M10MSC1/2K | 10MO-1-8RT | 10 | 1/2 | 46,5 | 19,5 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 12-1/4K | M12MSC1/4K | 12MO-1-4RT | 12 | 1/4 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 22,0 |
| FBZ 12-3/8K | M12MSC3/8K | 12MO-1-6RT | 12 | 3/8 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 22,0 |
| FBZ 12-1/2K | M12MSC1/2K | 12MO-1-8RT | 12 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 22,0 |
| FBZ 12-3/4K | M12MSC3/4K | 12MO-1-12RT | 12 | 3/4 | 49,5 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 15-1/2K | M15MSC1/2K | 15MO-1-8RT | 15 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
| FBZ 16-3/8K | M16MSC3/8K | 16MO-1-6RT | 16 | 3/8 | 44,2 | 22,0 | 34,1 | 14,2 | 24,0 |
| FBZ 16-1/2K | M16MSC1/2K | 16MO-1-8RT | 16 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 24,0 |
| FBZ 16-3/4K | M16MSC3/4K | 16MO-1-12RT | 16 | 3/4 | 49,5 | 22,0 | 40,5 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 18-1/2K | M18MSC1/2K | 18MO-1-8RT | 18 | 1/2 | 50,6 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 18-3/4K | M18MSC3/4K | 18MO-1-12RT | 18 | 3/4 | 50,6 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 27,0 |
| FBZ 20-1/2K | M20MSC1/2K | 20MO-1-8RT | 20 | 1/2 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
| FBZ 20-3/4K | M20MSC3/4K | 20MO-1-12RT | 20 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
| FBZ 22-3/4K | M22MSC3/4K | 22MO-1-12RT | 22 | 3/4 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 19,1 | 30,0 |
| FBZ 25-3/4K | M25MSC3/4K | 25MO-1-12RT | 25 | 3/4 | 57,5 | 26,5 | 45,2 | 19,1 | 35,0 |
| FBZ 25-1K | M25MSC1K | 25MO-1-16RT | 25 | 1 | 62,3 | 26,5 | 50,0 | 23,9 | 35,0 |

注：A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BSP

不同颜色区分英制和公制。 英制

公制

11

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头                                               Catalog 4230/4233-CH

FBZ, MSCR

BSPP直通接头 英制

BSPP

W HEX

FBZ, MSCR

BSPP直通接头 公制

BSPP

A

C

W HEX

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | R | X | W HEX | BORE |
| 2-2R FBZ | 2MSC2R | 200-1-2RS | 1/8 | 1/8 | 1.18 | .60 | 0.92 | .28 | 0.54 | 9/16 | .16 |
| 2-4R FBZ | 2MSC4R | 200-1-4RS | 1/8 | 1/4 | 1.27 | .60 | 1.13 | .44 | 0.70 | 3/4 | .09 |
| 2-6R FBZ | 2MSC6R | 200-1-6RS | 1/8 | 3/8 | 1.46 | .60 | 1.17 | .44 | 0.86 | 7/8 | .28 |
| 4-2R FBZ | 4MSC2R | 400-1-2RS | 1/4 | 1/8 | 1.28 | .70 | 0.98 | .28 | 0.54 | 9/16 | .16 |
| 4-4R FBZ | 4MSC4R | 400-1-4RS | 1/4 | 1/4 | 1.49 | .70 | 1.19 | .44 | 0.70 | 3/4 | .19 |
| 4-6R FBZ | 4MSC6R | 400-1-6RS | 1/4 | 3/8 | 1.55 | .70 | 1.25 | .44 | 0.86 | 7/8 | .19 |
| 4-8R FBZ | 4MSC8R | 400-1-8RS | 1/4 | 1/2 | 1.77 | .70 | 1.47 | .56 | 1.01 | 1-1/16 | .19 |
| 6-2R FBZ | 6MSC2R | 600-1-2RS | 3/8 | 1/8 | 1.35 | .76 | 1.06 | .28 | 0.54 | 5/8 | .16 |
| 6-4R FBZ | 6MSC4R | 600-1-4RS | 3/8 | 1/4 | 1.54 | .76 | 1.25 | .44 | 0.70 | 3/4 | .25 |
| 6-6R FBZ | 6MSC6R | 600-1-6RS | 3/8 | 3/8 | 1.57 | .76 | 1.28 | .44 | 0.86 | 7/8 | .28 |
| 6-8R FBZ | 6MSC8R | 600-1-8RS | 3/8 | 1/2 | 1.82 | .76 | 1.53 | .56 | 1.01 | 1-1/16 | .28 |
| 8-4R FBZ | 8MSC4R | 810-1-4RS | 1/2 | 1/4 | 1.66 | .86 | 1.28 | .44 | 0.70 | 13/16 | .25 |
| 8-6R FBZ | 8MSC6R | 810-1-6RS | 1/2 | 3/8 | 1.69 | .86 | 1.31 | .44 | 0.86 | 7/8 | .31 |
| 8-8R FBZ | 8MSC8R | 810-1-8RS | 1/2 | 1/2 | 1.91 | .86 | 1.53 | .56 | 1.01 | 1-1/16 | .41 |
| 12-8R FBZ | 12MSC8R | 1210-1-8RS | 3/4 | 1/2 | 1.93 | .86 | 1.53 | .56 | 1.01 | 1-1/16 | .41 |
| 12-12R FBZ | 12MSC12R | 1210-1-12RS | 3/4 | 3/4 | 2.07 | .86 | 1.69 | .63 | 1.25 | 1-3/8 | .63 |
| 16-8R FBZ | 16MSC8R | 1610-1-8RS | 1 | 1/2 | 2.21 | 1.04 | 1.72 | .56 | 1.01 | 1-3/8 | .41 |
| 16-16R FBZ | 16MSC16R | 1610-1-16RS | 1 | 1 | 2.35 | 1.04 | 1.88 | .72 | 1.52 | 1-5/8 | .88 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

ISO228/1，BSPP螺纹端必须与密封圈配合使用（Form A）。见73页

对于Form B只需对订货代码稍作修改，在R前面加上B。如：M6MSC1/4BR。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | R | X | W HEX |
| FBZ 2-1/8R | M2MSC1/8R | 2MO-1-2RS | 2 | 1/8 | 28,4 | 15,3 | 21,8 | 7,1 | 14,0 | 13,7 |
| FBZ 3-1/8R | M3MSC1/8R | 3MO-1-2RS | 3 | 1/8 | 30,0 | 15,3 | 23,4 | 7,1 | 13,7 | 14,0 |
| FBZ 3-1/4R | M3MSC1/4R | 3MO-1-4RS | 3 | 1/4 | 35,3 | 15,3 | 28,7 | 11,2 | 17,8 | 19,0 |
| FBZ 6-1/8R | M6MSC1/8R | 6MO-1-2RS | 6 | 1/8 | 32,5 | 17,7 | 25,0 | 7,1 | 13,7 | 14,0 |
| FBZ 6-1/4R | M6MSC1/4R | 6MO-1-4RS | 6 | 1/4 | 37,7 | 17,7 | 30,2 | 11,2 | 17,8 | 19,0 |
| FBZ 6-3/8R | M6MSC3/8R | 6MO-1-6RS | 6 | 3/8 | 39,0 | 17,7 | 31,5 | 11,2 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ 6-1/2R | M6MSC1/2R | 6MO-1-8RS | 6 | 1/2 | 45,6 | 17,7 | 38,1 | 14,2 | 25,7 | 27,0 |
| FBZ 8-1/8R | M8MSC1/8R | 8MO-1-2RS | 8 | 1/8 | 33,1 | 18,6 | 25,6 | 7,1 | 15,0 | 13,7 |
| FBZ 8-1/4R | M8MSC1/4R | 8MO-1-4RS | 8 | 1/4 | 38,5 | 18,6 | 31,0 | 11,2 | 17,8 | 19,0 |
| FBZ 8-3/8R | M8MSC3/8R | 8MO-1-6RS | 8 | 3/8 | 39,8 | 18,6 | 32,3 | 11,2 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ 8-1/2R | M8MSC1/2R | 8MO-1-8RS | 8 | 1/2 | 45,6 | 18,6 | 38,1 | 14,2 | 25,7 | 27,0 |
| FBZ 10-1/4R | M10MSC1/4R | 10MO-1-4RS | 10 | 1/4 | 39,4 | 19,5 | 31,8 | 11,2 | 17,8 | 19,0 |
| FBZ 10-3/8R | M10MSC3/8R | 10MO-1-6RS | 10 | 3/8 | 40,6 | 19,5 | 33,0 | 11,2 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ 10-1/2R | M10MSC1/2R | 10MO-1-8RS | 10 | 1/2 | 46,5 | 19,5 | 38,9 | 14,2 | 25,7 | 27,0 |
| FBZ 12-1/4R | M12MSC1/4R | 12MO-1-4RS | 12 | 1/4 | 42,6 | 22,0 | 32,5 | 11,2 | 17,8 | 22,0 |
| FBZ 12-3/8R | M12MSC3/8R | 12MO-1-6RS | 12 | 3/8 | 43,1 | 22,0 | 33,0 | 11,2 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ 12-1/2R | M12MSC1/2R | 12MO-1-8RS | 12 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 14,2 | 25,7 | 27,0 |
| FBZ 12-3/4R | M12MSC3/4R | 12MO-1-12RS | 12 | 3/4 | 52,8 | 22,0 | 42,7 | 16,0 | 31,8 | 35,0 |
| FBZ 16-3/8R | M16MSC3/8R | 16MO-1-6RS | 16 | 3/8 | 43,5 | 22,0 | 33,4 | 11,2 | 22,0 | 21,8 |
| FBZ 16-1/2R | M16MSC1/2R | 16MO-1-8RS | 16 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 14,2 | 26,0 | 27,0 |
| FBZ 18-1/2R | M18MSC1/2R | 18MO-1-8RS | 18 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 14,2 | 26,0 | 27,0 |
| FBZ 18-3/4R | M18MSC3/4R | 18MO-1-12RS | 18 | 3/4 | 53,1 | 22,0 | 43,0 | 16,0 | 35,0 | 32,0 |
| FBZ 20-1/2R | M20MSC1/2R | 20MO-1-8RS | 20 | 1/2 | 50,5 | 22,0 | 40,4 | 14,2 | 30,0 | 25,7 |
| FBZ 20-3/4R | M20MSC3/4R | 20MO-1-12RS | 20 | 3/4 | 52,8 | 22,0 | 42,7 | 16,0 | 32,0 | 35,0 |
| FBZ 22-3/4R | M22MSC3/4R | 22MO-1-12RS | 22 | 3/4 | 52,8 | 22,0 | 42,7 | 16,0 | 32,0 | 35,0 |
| FBZ 25-3/4R | M25MSC3/4R | 25MO-1-12RS | 25 | 3/4 | 59,8 | 26,5 | 47,6 | 16,0 | 35,0 | 31,8 |
| FBZ 25-1R | M25MSC1R | 25MO-1-16RS | 25 | 1 | 60,1 | 26,5 | 47,8 | 18,3 | 39,0 | 41,0 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BSPP螺纹端必须与密封圈配合使用ISO228/1（Form A）。见73页

对于Form B只需对订货代码稍作修改，在“R”前面加上“B”。如：M6MSC1/4BR。

12

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

FBZ, MSCR   BSPP外螺纹 直通接头

（带ED密封） 英制

R ——

C     l

W HEX

FBZ, MSCR   BSPP外螺纹 直通接头

（带ED密封） 公制

A

W HEX

D

卡套管 - 外螺纹管接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | R | X | W HEX | BORE |
| 4-4R-ED FBZ | 4MSC4R-ED | – | 1/4 | 1/4 | 1.48 | .70 | 1.19 | .47 | .74 | 3/4 | .19 |
| 4-8R-ED FBZ | 4MSC8R-ED | – | 1/4 | 1/2 | 1.76 | .70 | 1.38 | .55 | 1.04 | 1-1/16 | .19 |
| 6-6R-ED FBZ | 6MSC6R-ED | – | 3/8 | 3/8 | 1.60 | .76 | 1.31 | .47 | .86 | 7/8 | .28 |
| 8-4R-ED FBZ | 8MSC4R-ED | – | 1/2 | 1/4 | 1.69 | .86 | 1.31 | .47 | .74 | 13/16 | .25 |
| 8-6R-ED FBZ | 8MSC6R-ED | – | 1/2 | 3/8 | 1.69 | .86 | 1.31 | .47 | .86 | 7/8 | .31 |
| 8-8R-ED FBZ | 8MSC8R-ED | – | 1/2 | 1/2 | 1.85 | .86 | 1.47 | .55 | 1.04 | 1-1/16 | .41 |
| 12-12R-ED FBZ | 12MSC12R-ED | – | 3/4 | 3/4 | 1.98 | .86 | 1.59 | .63 | 1.25 | 1-5/16 | .63 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

ED接头出售时带密封圈，其标准材料为丁腈橡胶，适用于–35˚C到+100˚C（–31˚F到+212˚F）的温度范围。

可根据客户要求提供氟橡胶密封圈，该密封圈可用于–25˚C到+120˚C（–13˚F到+248˚F）温度范围。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | R | X | W HEX |
| FBZ6-1/8R-ED | M6MSC1/8R-ED | – | 6 | 1/8 | 32,5 | 17,7 | 25,0 | 7,9 | 13,7 | 14,0 |
| FBZ6-1/4R-ED | M6MSC1/4R-ED | – | 6 | 1/4 | 38,2 | 17,7 | 30,7 | 11,9 | 18,8 | 19,0 |
| FBZ6-3/8R-ED | M6MSC3/8R-ED | – | 6 | 3/8 | 39,5 | 17,7 | 32,0 | 11,9 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ6-1/2R-ED | M6MSC1/2R-ED | – | 6 | 1/2 | 44,5 | 17,7 | 37,0 | 14,0 | 26,4 | 27,0 |
| FBZ10-1/4R-ED | M10MSC1/4R-ED | – | 10 | 1/4 | 40,0 | 19,5 | 32,3 | 11,9 | 18,8 | 19,0 |
| FBZ10-3/8R-ED | M10MSC3/8R-ED | – | 10 | 3/8 | 41,1 | 19,5 | 38,1 | 11,9 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ10-1/2R-ED | M10MSC1/2R-ED | – | 10 | 1/2 | 46,0 | 19,5 | 38,4 | 14,0 | 26,4 | 27,0 |
| FBZ12-1/4R-ED | M12MSC1/4R-ED | – | 12 | 1/4 | 43,1 | 22,0 | 33,0 | 11,9 | 18,8 | 22,0 |
| FBZ12-3/8R-ED | M12MSC3/8R-ED | – | 12 | 3/8 | 43,6 | 22,0 | 33,5 | 11,9 | 21,8 | 22,0 |
| FBZ12-1/2R-ED | M12MSC1/2R-ED | – | 12 | 1/2 | 48,5 | 22,0 | 38,4 | 14,0 | 26,4 | 27,0 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

ED接头出售时带密封圈，其标准材料为丁腈橡胶，适用于–35˚C到+100˚C（–31˚F到+212˚F）的温度范围。

可根据客户要求提供氟橡胶密封圈，该密封圈可用于–25˚C到+120˚C（–13˚F到+248˚F）温度范围。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

13

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头                                               Catalog 4230/4233-CH

FH2BZ,MBCN NPT

直通穿板接头 英制

A

L

W HEX

D

FH2BZ,MBCN NPT

直通穿板接头 公制

A

C

Q

W HEX D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | L | R | W HEX |
| 1-1 FH2BZ | 1MBC1N | 100-11-1 | 1/16 | 1/16 | 1.19 | 0.68 | 1.038 | .53 | .38 | 5/16 |
| 1-2 FH2BZ | 1MBC2N | 100-11-2 | 1/16 | 1/8 | 1.27 | 0.68 | 1.116 | .53 | .38 | 7/16 |
| 2-2 FH2BZ | 2MBC2N | 200-11-2 | 1/8 | 1/8 | 1.83 | 1.23 | 1.571 | .97 | .38 | 1/2 |
| 3-2 FH2BZ | 3MBC2N | 300-11-2 | 3/16 | 1/8 | 1.89 | 1.26 | 1.634 | 1.00 | .38 | 9/16 |
| 4-2 FH2BZ | 4MBC2N | 400-11-2 | 1/4 | 1/8 | 1.95 | 1.31 | 1.655 | 1.02 | .38 | 5/8 |
| 4-4 FH2BZ | 4MBC4N | 400-11-4 | 1/4 | 1/4 | 2.132 | 1.31 | 1.842 | 1.02 | .56 | 5/8 |
| 4-6 FH2BZ | 4MBC6N | 400-11-6 | 1/4 | 3/8 | 2.162 | 1.31 | 1.872 | 1.02 | .56 | 11/16 |
| 4-8 FH2BZ | 4MBC8N | 400-11-8 | 1/4 | 1/2 | 2.374 | 1.31 | 2.084 | 1.02 | .75 | 7/8 |
| 5-2 FH2BZ | 5MBC2N | 500-11-2 | 5/16 | 1/8 | 2.08 | 1.42 | 1.779 | 1.12 | .38 | 11/16 |
| 5-4 FH2BZ | 5MBC4N | 500-11-4 | 5/16 | 1/4 | 2.27 | 1.42 | 1.966 | 1.12 | .56 | 11/16 |
| 6-2 FH2BZ | 6MBC2N | 600-11-2 | 3/8 | 1/8 | 2.08 | 1.44 | 1.788 | 1.15 | .38 | 3/4 |
| 6-4 FH2BZ | 6MBC4N | 600-11-4 | 3/8 | 1/4 | 2.265 | 1.44 | 1.975 | 1.15 | .56 | 3/4 |
| 6-6 FH2BZ | 6MBC6N | 600-11-6 | 3/8 | 3/8 | 2.265 | 1.44 | 1.975 | 1.15 | .56 | 3/4 |
| 6-8 FH2BZ | 6MBC8N | 600-11-8 | 3/8 | 1/2 | 2.48 | 1.44 | 2.219 | 1.15 | .75 | 7/8 |
| 8-4 FH2BZ | 8MBC4N | 810-11-4 | 1/2 | 1/4 | 2.494 | 1.65 | 2.094 | 1.25 | .56 | 15/16 |
| 8-6 FH2BZ | 8MBC6N | 810-11-6 | 1/2 | 3/8 | 2.494 | 1.65 | 2.094 | 1.25 | .56 | 15/16 |
| 8-8 FH2BZ | 8MBC8N | 810-11-8 | 1/2 | 1/2 | 2.712 | 1.65 | 2.312 | 1.25 | .75 | 15/16 |
| 8-12 FH2BZ | 8MBC12N | 810-11-12 | 1/2 | 3/4 | 2.722 | 1.65 | 2.322 | 1.25 | .75 | 1-1/8 |
| 10-6 FH2BZ | 10MBC6N | 1010-11-6 | 5/8 | 3/8 | 2.628 | 1.68 | 2.228 | 1.28 | .56 | 1-1/16 |
| 10-8 FH2BZ | 10MBC8N | 1010-11-8 | 5/8 | 1/2 | 2.816 | 1.68 | 2.416 | 1.28 | .75 | 1-1/16 |
| 12-8 FH2BZ | 12MBC8N | 1210-11-8 | 3/4 | 1/2 | 3.00 | 1.87 | 2.601 | 1.47 | .75 | 1-3/16 |
| 12-12 FH2BZ | 12MBC12N | 1210-11-12 | 3/4 | 3/4 | 3.00 | 1.87 | 2.601 | 1.47 | .75 | 1-3/16 |
| 14-12 FH2BZ | 14MBC12N | 1410-11-12 | 7/8 | 3/4 | 3.31 | 2.09 | 2.913 | 1.69 | .75 | 1-3/8 |
| 16-12 FH2BZ | 16MBC12N | 1610-11-12 | 1 | 3/4 | 3.54 | 2.27 | 3.006 | 1.78 | .75 | 1-5/8 |
| 16-16 FH2BZ | 16MBC16N | 1610-11-16 | 1 | 1 | 3.72 | 2.27 | 3.194 | 1.78 | .94 | 1-5/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

对于穿板接头的钻孔尺寸和最大穿板厚度，请参见第29页，BC部分。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | INTER- CHANGES WITH | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | L | R | W HEX | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX. B'HEAD THICK. |
| FH2BZ 6-1/8 | M6MBC1/8N | 6MO-11-2 | 6 | 1/8 | 49,6 | 33,7 | 42,1 | 26,2 | 9,5 | 16,0 | 11,5 | 10,2 |
| FH2BZ 6-1/4 | M6MBC1/4N | 6MO-11-4 | 6 | 1/4 | 53,5 | 33,7 | 46,0 | 26,2 | 14,3 | 16,0 | 11,5 | 10,2 |
| FH2BZ 8-1/8 | M8MBC1/8N | 8MO-11-2 | 8 | 1/8 | 52,3 | 36,0 | 44,8 | 28,5 | 9,5 | 18,0 | 13,1 | 11,2 |
| FH2BZ 8-1/4 | M8MBC1/4N | 8MO-11-4 | 8 | 1/4 | 57,5 | 36,0 | 50,0 | 28,5 | 14,3 | 18,0 | 13,1 | 11,2 |
| FH2BZ 10-1/4 | M10MBC1/4N | 10MO-11-4 | 10 | 1/4 | 58,4 | 37,0 | 50,8 | 29,4 | 14,3 | 22,0 | 16,3 | 11,2 |
| FH2BZ 10-3/8 | M10MBC3/8N | 10MO-11-6 | 10 | 3/8 | 58,4 | 37,0 | 50,8 | 29,4 | 14,3 | 22,0 | 16,3 | 11,2 |
| FH2BZ 10-1/2 | M10MBC1/2N | 10MO-11-8 | 10 | 1/2 | 63,1 | 37,0 | 55,5 | 29,4 | 19,0 | 22,0 | 16,3 | 11,2 |
| FH2BZ 12-1/4 | M12MBC1/4N | 12MO-11-4 | 12 | 1/4 | 63,3 | 10,1 | 53,2 | 31,8 | 14,3 | 24,0 | 19,5 | 12,7 |
| FH2BZ 12-3/8 | M12MBC3/8N | 12MO-11-6 | 12 | 3/8 | 64,5 | 10,1 | 54,4 | 31,8 | 14,3 | 24,0 | 19,5 | 12,7 |
| FH2BZ 12-1/2 | M12MBC1/2N | 12MO-11-8 | 12 | 1/2 | 67,5 | 10,1 | 57,4 | 31,8 | 19,0 | 24,0 | 19,5 | 12,7 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

14

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                 卡套管 - 外螺纹管接头

FH4BZ, MTCN

热电偶直通接头 英制

A

R

C

W HEX /

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | R | W HEX |
| 1-1 FH4BZ | 1MTC1N | 100-1-1BT | 1/16 | 1/16 | 0.93 | .43 | 0.78 | .38 | 5/16 |
| 1-2 FH4BZ | 1MTC2N | 100-1-2BT | 1/16 | 1/8 | 1.03 | .43 | 0.88 | .38 | 7/16 |
| 1-4 FH4BZ | 1MTC4N | 100-1-4BT | 1/16 | 1/4 | 1.23 | .43 | 1.08 | .56 | 9/16 |
| 2-1 FH4BZ | 2MTC1N | 200-1-1BT | 1/8 | 1/16 | 1.17 | .60 | 0.91 | .38 | 3/8 |
| 2-2 FH4BZ | 2MTC2N | 200-1-2BT | 1/8 | 1/8 | 1.20 | .60 | 0.94 | .38 | 7/16 |
| 2-4 FH4BZ | 2MTC4N | 200-1-4BT | 1/8 | 1/4 | 1.40 | .60 | 1.14 | .56 | 9/16 |
| 3-2 FH4BZ | 3MTC2N | 300-1-2BT | 3/16 | 1/8 | 1.23 | .64 | 0.97 | .38 | 7/16 |
| 3-4 FH4BZ | 3MTC4N | 300-1-4BT | 3/16 | 1/4 | 1.43 | .64 | 1.17 | .56 | 9/16 |
| 4-2 FH4BZ | 4MTC2N | 400-1-2BT | 1/4 | 1/8 | 1.29 | .70 | 1.00 | .38 | 1/2 |
| 4-4 FH4BZ | 4MTC4N | 400-1-4BT | 1/4 | 1/4 | 1.49 | .70 | 1.20 | .56 | 9/16 |
| 4-6 FH4BZ | 4MTC6N | 400-1-6BT | 1/4 | 3/8 | 1.60 | .70 | 1.22 | .56 | 11/16 |
| 4-8 FH4BZ | 4MTC8N | 400-1-8BT | 1/4 | 1/2 | 1.87 | .70 | 1.47 | .75 | 7/8 |
| 5-4 FH4BZ | 5MTC4N | 500-1-4BT | 5/16 | 1/4 | 1.52 | .73 | 1.22 | .56 | 9/16 |
| 6-4 FH4BZ | 6MTC4N | 600-1-4BT | 3/8 | 1/4 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 5/8 |
| 6-6 FH4BZ | 6MTC6N | 600-1-6BT | 3/8 | 3/8 | 1.57 | .76 | 1.28 | .56 | 11/16 |
| 6-8 FH4BZ | 6MTC8N | 600-1-8BT | 3/8 | 1/2 | 1.82 | .76 | 1.53 | .75 | 7/8 |
| 6-12 FH4BZ | 6MTC12N | 600-1-12BT | 3/8 | 3/4 | 1.88 | .76 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 8-8 FH4BZ | 8MTC8N | 810-1-8BT | 1/2 | 1/2 | 1.93 | .87 | 1.53 | .76 | 7/8 |
| 8-12 FH4BZ | 8MTC12N | 810-1-12BT | 1/2 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 10-12 FH4BZ | 10MTC12N | 1010-1-12BT | 5/8 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 12-12 FH4BZ | 12MTC12N | 1210-1-12BT | 3/4 | 3/4 | 1.99 | .87 | 1.59 | .75 | 1-1/16 |
| 16-16 FH4BZ | 16MTC16N | 1610-1-16BT | 1 | 1 | 2.46 | 1.05 | 1.97 | .94 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

CBZ, MSELN NPT弯头

英制

C

呱

W HEX

H

R

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX |
| 1-1 CBZ | 1MSEL1N | 100-2-1 | 1/16 | 1/16 | .75 | 0.70 | .60 | .38 | 7/16 |
| 1-2 CBZ | 1MSEL2N | 100-2-2 | 1/16 | 1/8 | .75 | 0.70 | .60 | .38 | 7/16 |
| 2-1 CBZ | 2MSEL1N | 200-2-1 | 1/8 | 1/16 | .93 | 0.70 | .67 | .38 | 7/16 |
| 2-2 CBZ | 2MSEL2N | 200-2-2 | 1/8 | 1/8 | .93 | 0.70 | .67 | .38 | 7/16 |
| 2-4 CBZ | 2MSEL4N | 200-2-4 | 1/8 | 1/4 | .97 | 0.93 | .72 | .56 | 9/16 |
| 3-2 CBZ | 3MSEL2N | 300-2-2 | 3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.74 | .74 | .38 | 1/2 |
| 3-4 CBZ | 3MSEL4N | 300-2-4 | 3/16 | 1/4 | 1.00 | 0.93 | .74 | .56 | 9/16 |
| 4-1 CBZ | 4MSEL1N | 400-2-1 | 1/4 | 1/16 | 1.06 | 0.74 | .77 | .38 | 1/2 |
| 4-2 CBZ | 4MSEL2N | 400-2-2 | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.74 | .77 | .38 | 1/2 |
| 4-4 CBZ | 4MSEL4N | 400-2-4 | 1/4 | 1/4 | 1.06 | 0.93 | .77 | .56 | 9/16 |
| 4-6 CBZ | 4MSEL6N | 400-2-6 | 1/4 | 3/8 | 1.17 | 1.04 | .88 | .56 | 11/16 |
| 4-8 CBZ | 4MSEL8N | 400-2-8 | 1/4 | 1/2 | 1.25 | 1.31 | .96 | .75 | 13/16 |
| 5-2 CBZ | 5MSEL2N | 500-2-2 | 5/16 | 1/8 | 1.13 | 0.79 | .84 | .38 | 9/16 |
| 5-4 CBZ | 5MSEL4N | 500-2-4 | 5/16 | 1/4 | 1.13 | 0.97 | .84 | .56 | 9/16 |
| 6-2 CBZ | 6MSEL2N | 600-2-2 | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.82 | .91 | .38 | 5/8 |
| 6-4 CBZ | 6MSEL4N | 600-2-4 | 3/8 | 1/4 | 1.20 | 1.01 | .91 | .56 | 5/8 |
| 6-6 CBZ | 6MSEL6N | 600-2-6 | 3/8 | 3/8 | 1.23 | 1.13 | .97 | .56 | 11/16 |
| 6-8 CBZ | 6MSEL8N | 600-2-8 | 3/8 | 1/2 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | .75 | 13/16 |
| 6-12 CBZ | 6MSEL12N | 600-2-12 | 3/8 | 3/4 | 1.46 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 8-4 CBZ | 8MSEL4N | 810-2-4 | 1/2 | 1/4 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-6 CBZ | 8MSEL6N | 810-2-6 | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-8 CBZ | 8MSEL8N | 810-2-8 | 1/2 | 1/2 | 1.42 | 1.31 | 1.02 | .75 | 13/16 |
| 8-12 CBZ | 8MSEL12N | 810-2-12 | 1/2 | 3/4 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 10-6 CBZ | 10MSEL6N | 1010-2-6 | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | .56 | 15/16 |
| 10-8 CBZ | 10MSEL8N | 1010-2-8 | 5/8 | 1/2 | 1.50 | 1.39 | 1.10 | .75 | 15/16 |
| 10-12 CBZ | 10MSEL12N | 1010-2-12 | 5/8 | 3/4 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 12-8 CBZ | 12MSEL8N | 1210-2-8 | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 12-12 CBZ | 12MSEL12N | 1210-2-12 | 3/4 | 3/4 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 14-12 CBZ | 14MSEL12N | 1410-2-12 | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 1.65 | 1.36 | .75 | 1-3/8 |
| 16-12 CBZ | 16MSEL12N | 1610-2-12 | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.65 | 1.45 | .75 | 1-3/8 |
| 16-16 CBZ | 16MSEL16N | 1610-2-16 | 1 | 1 | 1.93 | 1.84 | 1.45 | .94 | 1-3/8 |
| 20-20 CBZ | 20MSEL20N | 2010-2-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2.61 | 1.88 | 1.75 | .97 | 1-5/8 |
| 24-24 CBZ | 24MSEL24N | 2410-2-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.06 | 2.38 | 2.00 | 1.00 | 1-7/8 |
| 32-32 CBZ | 32MSEL32N | 3200-2-32 | 2 | 2 | 4.22 | 2.79 | 2.75 | 1.04 | 2-13/16 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                         表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为20、24的接头在装配时需要添加润滑油。

15

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头                                               Catalog 4230/4233-CH

CBZ, MSELN

NPT弯头 公制

W HEX

H

R

CBZ, MSELK

BSPT弯头 英制

BSP

W HEX

BSP

H

R

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX |
| CBZ 3-1/8 | M3MSEL1/8N | 3MO-2-2 | 3 | 1/8 | 23,6 | 17,8 | 17,0 | 9,7 | 7/16 |
| CBZ 3-1/4 | M3MSEL1/4N | 3MO-2-4 | 3 | 1/4 | 24,6 | 23,4 | 18,0 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 4-1/8 | M4MSEL1/8N | 4M0-2-2 | 4 | 1/8 | 25,4 | 18,8 | 19,2 | 9,7 | 1/2 |
| CBZ 4-1/4 | M4MSEL1/4N | 4MO-2-4 | 4 | 1/4 | 26,2 | 25,4 | 19,6 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 6-1/8 | M6MSEL1/8N | 6MO-2-2 | 6 | 1/8 | 27,0 | 18,8 | 19,6 | 9,7 | 1/2 |
| CBZ 6-1/4 | M6MSEL1/4N | 6MO-2-4 | 6 | 1/4 | 27,0 | 23,4 | 19,6 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 6-3/8 | M6MSEL3/8N | 6MO-2-6 | 6 | 3/8 | 29,8 | 26,2 | 22,4 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 6-1/2 | M6MSEL1/2N | 6MO-2-8 | 6 | 1/2 | 31,8 | 33,0 | 24,4 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 8-1/8 | M8MSEL1/8N | 8MO-2-2 | 8 | 1/8 | 28,8 | 19,8 | 21,3 | 9,7 | 9/16 |
| CBZ 8-1/4 | M8MSEL1/4N | 8MO-2-4 | 8 | 1/4 | 28,8 | 24,4 | 21,3 | 14,2 | 9/16 |
| CBZ 8-3/8 | M8MSEL3/8N | 8MO-2-6 | 8 | 3/8 | 30,6 | 26,2 | 23,1 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 8-1/2 | M8MSEL1/2N | 8MO-2-8 | 8 | 1/2 | 32,7 | 33,0 | 25,2 | 19,1 | 13/16 |
| CBZ 10-1/8 | M10MSEL1/8N | 10MO-2-8 | 10 | 1/8 | 31,5 | 21,6 | 23,9 | 9,7 | 11/16 |
| CBZ 10-1/4 | M10MSEL1/4N | 10MO-2-4 | 10 | 1/4 | 31,5 | 26,2 | 23,9 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 10-3/8 | M10MSEL3/8N | 10MO-2-6 | 10 | 3/8 | 31,5 | 26,2 | 23,9 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 10-1/2 | M10MSEL1/2N | 10MO-2-8 | 10 | 1/2 | 33,5 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 12-1/4 | M12MSEL1/4N | 12MO-2-4 | 12 | 1/4 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| CBZ 12-3/8 | M12MSEL3/8N | 12MO-2-6 | 12 | 3/8 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| CBZ 12-1/2 | M12MSEL1/2N | 12MO-2-8 | 12 | 1/2 | 36,0 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 12-3/4 | M12MSEL3/4N | 12MO-2-12 | 12 | 3/4 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 15-1/2 | M15MSEL1/2N | 15MO-2-8 | 15 | 1/2 | 38,0 | 35,1 | 27,9 | 19,0 | 15/16 |
| CBZ 16-3/8 | M16MSEL3/8N | 16MO-2-6 | 16 | 3/8 | 38,0 | 30,2 | 27,9 | 14,2 | 15/16 |
| CBZ 16-1/2 | M16MSEL1/2N | 16MO-2-8 | 16 | 1/2 | 38,0 | 35,1 | 27,9 | 19,0 | 15/16 |
| CBZ 16-3/4 | M16MSEL3/4N | 16MO-2-12 | 16 | 3/4 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 18-1/2 | M18MSEL1/2N | 18MO-2-8 | 18 | 1/2 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 18-3/4 | M18MSEL3/4N | 18MO-2-12 | 18 | 3/4 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 20-1/2 | M20MSEL1/2N | 20MO-2-8 | 20 | 1/2 | 44,6 | 41,7 | 34,5 | 19,0 | 1-3/8 |
| CBZ 20-3/4 | M20MSEL3/4N | 20MO-2-12 | 20 | 3/4 | 44,6 | 41,7 | 34,5 | 19,0 | 1-3/8 |
| CBZ 22-3/4 | M22MSEL3/4N | 22MO-2-12 | 22 | 3/4 | 44,6 | 41,7 | 34,5 | 19,0 | 1-3/8 |
| CBZ 25-3/4 | M25MSEL3/4N | 25MO-2-12 | 25 | 3/4 | 49,1 | 41,7 | 36,8 | 19,0 | 1-3/8 |
| CBZ 25-1 | M25MSEL1N | 25MO-2-16 | 25 | 1 | 49,1 | 46,5 | 36,8 | 23,9 | 1-3/8 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX |
| 4-2K CBZ | 4MSEL2K | 400-2-2RT | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.75 | 0.77 | .38 | 1/2 |
| 4-4K CBZ | 4MSEL4K | 400-2-4RT | 1/4 | 1/4 | 1.06 | 0.94 | 0.77 | .56 | 9/16 |
| 4-6K CBZ | 4MSEL6K | 400-2-6RT | 1/4 | 3/8 | 1.17 | 1.05 | 0.88 | .56 | 11/16 |
| 4-8K CBZ | 4MSEL8K | 400-2-8RT | 1/4 | 1/2 | 1.25 | 1.32 | 0.96 | .75 | 13/16 |
| 5-4K CBZ | 5MSEL4K | 500-2-4RT | 5/16 | 1/4 | 1.13 | 0.98 | 0.84 | .38 | 9/16 |
| 6-4K CBZ | 6MSEL4K | 600-2-4RT | 3/8 | 1/4 | 1.20 | 1.02 | 0.91 | .56 | 5/8 |
| 6-6K CBZ | 6MSEL6K | 600-2-4RT | 3/8 | 3/8 | 1.23 | 1.05 | 0.97 | .56 | 11/16 |
| 8-6K CBZ | 8MSEL6K | 810-2-6RT | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 1.13 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-8K CBZ | 8MSEL8K | 810-2-8RT | 1/2 | 1/2 | 1.42 | 1.32 | 1.02 | .75 | 13/16 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

16

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                 卡套管 - 外螺纹管接头

CBZ, MSELK

BSPT弯头 公制

BSP

W HEX

BSP

H

R

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX |
| CBZ 3-1/8K | M3MSEL1/8K | 3MO-2-2RT | 3 | 1/8 | 23,6 | 17,8 | 17,0 | 9,7 | 7/16 |
| CBZ 3-1/4K | M3MSEL1/4K | 3MO-2-4RT | 3 | 1/4 | 24,6 | 23,4 | 18,0 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 4-1/8K | M4MSEL1/8K | 4MO-2-2RT | 4 | 1/8 | 25,4 | 18,8 | 18,8 | 9,7 | 1/2 |
| CBZ 4-1/4K | M4MSEL1/4K | 4MO-2-4RT | 4 | 1/4 | 24,6 | 23,4 | 18,8 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 6-1/8K | M6MSEL1/8K | 6MO-2-2RT | 6 | 1/8 | 27,0 | 18,8 | 19,6 | 9,7 | 1/2 |
| CBZ 6-1/4K | M6MSEL1/4K | 6MO-2-4RT | 6 | 1/4 | 27,0 | 23,4 | 19,6 | 14,2 | 1/2 |
| CBZ 6-3/8K | M6MSEL3/8K | 6MO-2-6RT | 6 | 3/8 | 29,8 | 26,2 | 22,4 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 6-1/2K | M6MSEL1/2K | 6MO-2-8RT | 6 | 1/2 | 31,8 | 33,0 | 24,4 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 8-1/8K | M8MSEL1/8K | 8MO-2-2RT | 8 | 1/8 | 28,8 | 19,8 | 21,3 | 9.7 | 9/16 |
| CBZ 8-1/4K | M8MSEL1/4K | 8MO-2-4RT | 8 | 1/4 | 28,8 | 24,4 | 21,3 | 14,2 | 9/16 |
| CBZ 8-3/8K | M8MSEL3/8K | 8MO-2-6RT | 8 | 3/8 | 30,6 | 26,2 | 23,1 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 8-1/2K | M8MSEL1/2K | 8MO-2-8RT | 8 | 1/2 | 32,7 | 33,0 | 25,2 | 19,1 | 13/16 |
| CBZ 10-1/8K | M10MSEL1/8K | 10MO-2-2RT | 10 | 1/8 | 31,5 | 21,6 | 23,9 | 9,7 | 11/16 |
| CBZ 10-1/4K | M10MSEL1/4K | 10MO-2-4RT | 10 | 1/4 | 31,5 | 26,2 | 23,9 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 10-3/8K | M10MSEL3/8K | 10MO-2-6RT | 10 | 3/8 | 31,5 | 26,2 | 23,9 | 14,2 | 11/16 |
| CBZ 10-1/2K | M10MSEL1/2K | 10MO-2-8RT | 10 | 1/2 | 33,5 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 12-1/4K | M12MSEL1/4K | 12MO-2-4RT | 12 | 1/4 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| CBZ 12-3/8K | M12MSEL3/8K | 12MO-2-6RT | 12 | 3/8 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| CBZ 12-1/2K | M12MSEL1/2K | 12MO-2-8RT | 12 | 1/2 | 36,0 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| CBZ 12-3/4K | M12MSEL3/4K | 12MO-2-12RT | 12 | 3/4 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,1 | 1-1/16 |
| CBZ 16-3/8K | M16MSEL3/8K | 16MO-2-6RT | 16 | 3/8 | 38,0 | 30,2 | 27,9 | 14,2 | 15/16 |
| CBZ 16-1/2K | M16MSEL1/2K | 16MO-2-8RT | 16 | 1/2 | 38,0 | 35,1 | 27,9 | 19,0 | 15/16 |
| CBZ 18-1/2K | M18MSEL1/2K | 18MO-2-8RT | 18 | 1/2 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 18-3/4K | M18MSEL3/4K | 18MO-2-12RT | 18 | 3/4 | 39,8 | 36,8 | 29,7 | 19,0 | 1-1/16 |
| CBZ 20-3/4K | M20MSEL3/4K | 20MO-2-12RT | 20 | 3/4 | 44,6 | 41,7 | 34,5 | 19,0 | 1-3/8 |
| CBZ 25-3/4K | M25MSEL3/4K | 25MO-2-12RT | 25 | 3/4 | 49,0 | 41,7 | 36,8 | 19,1 | 1-3/8 |
| CBZ 25-1K | M25MSEL1K | 25MO-2-16RT | 25 | 1 | 49,1 | 46,5 | 36,8 | 23,9 | 1-3/8 |

注:C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                         表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

17

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头                                               Catalog 4230/4233-CH

VBZ, MVELN

NPT45˚弯头 英制

VBZ, MVELN

NPT45˚弯头 公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | L | P | R | W HEX |
| 1-1 VBZ | 1MVEL1N | 100-5-1 | 1/16 | 1/16 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | .38 | 7/16 |
| 2-2 VBZ | 2MVEL2N | 200-5-2 | 1/8 | 1/8 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | .38 | 7/16 |
| 3-2 VBZ | 3MVEL2N | 300-5-2 | 3/16 | 1/8 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | .38 | 7/16 |
| 4-2 VBZ | 4MVEL2N | 400-5-2 | 1/4 | 1/8 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | .38 | 9/16 |
| 4-4 VBZ | 4MVEL4N | 400-5-4 | 1/4 | 1/4 | 0.70 | 0.66 | 0.86 | .56 | 9/16 |
| 5-2 VBZ | 5MVEL2N | 500-5-2 | 5/16 | 1/8 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | .38 | 9/16 |
| 6-2 VBZ | 6MVEL2N | 600-5-2 | 3/8 | 1/8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | .38 | 9/16 |
| 6-4 VBZ | 6MVEL4N | 600-5-4 | 3/8 | 1/4 | 0.76 | 0.72 | 0.86 | .56 | 9/16 |
| 6-6 VBZ | 6MVEL6N | 600-5-6 | 3/8 | 3/8 | 0.76 | 0.75 | 0.95 | .56 | 3/4 |
| 8-6 VBZ | 8MVEL6N | 810-5-6 | 1/2 | 3/8 | 0.87 | 0.75 | 0.95 | .56 | 3/4 |
| 10-8 VBZ | 10MVEL8N | 1010-5-8 | 5/8 | 1/2 | 0.87 | 0.84 | 1.20 | .75 | 1-1/16 |
| 12-12 VBZ | 12MVEL12N | 1210-5-12 | 3/4 | 3/4 | 0.87 | 0.84 | 1.20 | .75 | 1-1/16 |
| 14-12 VBZ | 14MVEL12N | 1410-5-12 | 7/8 | 3/4 | 0.87 | 1.36 | 1.27 | .75 | 1-5/16 |
| 16-16 VBZ | 16MVEL16N | 1610-5-16 | 1 | 1 | 1.05 | 1.19 | 1.14 | .94 | 1-5/16 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | L | P | R | W HEX |
| VBZ 6-1/8 | M6MVEL1/8N | – | 6 | 1/8 | 17,7 | 16,0 | 16,8 | 9,5 | 14,0 |
| VBZ 6-1/4 | M6MVEL1/4N | – | 6 | 1/4 | 17,7 | 16,0 | 21,8 | 14,3 | 14,0 |
| VBZ 8-1/8 | M8MVEL1/8N | – | 8 | 1/8 | 18,6 | 16,8 | 16,8 | 9,5 | 14,0 |
| VBZ 10-1/4 | M10MVEL1/4N | – | 10 | 1/4 | 19,5 | 19,0 | 24,1 | 14,3 | 19,0 |
| VBZ 12-3/8 | M12MVEL3/8N | – | 12 | 3/8 | 22,0 | 19,0 | 24,1 | 14,3 | 19,0 |
| VBZ 12-1/2 | M12MVEL1/2N | – | 12 | 1/2 | 22,0 | 20,6 | 29,7 | 19,0 | 22,0 |
| VBZ 16-1/2 | M16MVEL1/2N | – | 16 | 1/2 | 22,0 | 20,6 | 29,7 | 19,0 | 22,0 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

18

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                 卡套管 - 外螺纹管接头

RBZ, MRTN

NPT直通型三通 英制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | R | W HEX |
| 2-2-2 RBZ | 2MRT2N | 200-3-2TMT | 1/8 | 1/8 | 1.63 | 0.93 | 0.71 | 0.66 | .38 | 7/16 |
| 2-4-2 RBZ | 2MRT4N | 200-3-4TMT | 1/8 | 1/4 | 1.89 | 0.97 | 0.93 | 0.70 | .56 | 9/16 |
| 3-2-3 RBZ | 3MRT2N | 300-3-2TMT | 3/16 | 1/8 | 1.66 | 0.96 | 0.70 | 0.70 | .38 | 7/16 |
| 4-2-4 RBZ | 4MRT2N | 400-3-2TMT | 1/4 | 1/8 | 1.80 | 1.06 | 0.74 | 0.77 | .38 | 1/2 |
| 4-4-4 RBZ | 4MRT4N | 400-3-4TMT | 1/4 | 1/4 | 1.98 | 1.06 | 0.93 | 0.77 | .56 | 1/2 |
| 5-2-5 RBZ | 5MRT2N | 500-3-2TMT | 5/16 | 1/8 | 1.99 | 1.17 | 0.82 | 0.88 | .38 | 5/8 |
| 5-4-5 RBZ | 5MRT4N | 500-3-4TMT | 5/16 | 1/4 | 2.18 | 1.17 | 1.01 | 0.88 | .56 | 5/8 |
| 6-4-6 RBZ | 6MRT4N | 600-3-4TMT | 3/8 | 1/4 | 2.20 | 1.20 | 1.01 | 0.91 | .56 | 5/8 |
| 6-6-6 RBZ | 6MRT6N | 600-3-6TMT | 3/8 | 3/8 | 2.42 | 1.31 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-6-8 RBZ | 8MRT6N | 810-3-6TMT | 1/2 | 3/8 | 2.53 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-8-8 RBZ | 8MRT8N | 810-3-8TMT | 1/2 | 1/2 | 2.72 | 1.42 | 1.31 | 1.02 | .75 | 7/8 |
| 10-8-10 RBZ | 10MRT8N | 1010-3-8TMT | 5/8 | 1/2 | 2.88 | 1.50 | 1.39 | 1.10 | .75 | 15/16 |
| 12-12-12 RBZ | 12MRT12N | 1210-3-12TMT | 3/4 | 3/4 | 3.02 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 14-12-14 RBZ | 14MRT12N | 1410-3-12TMT | 7/8 | 3/4 | 3.41 | 1.76 | 1.65 | 1.36 | .75 | 1-3/8 |
| 16-12-16 RBZ | 16MRT12N | 1610-3-12TMT | 1 | 3/4 | 3.59 | 1.94 | 1.65 | 1.45 | .75 | 1-3/8 |
| 16-16-16 RBZ | 16MRT16N | 1610-3-16TMT | 1 | 1 | 3.78 | 1.94 | 1.84 | 1.45 | .94 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

RBZ, MRTN

NPT直通型三通 公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | R | W HEX |
| RBZ 6-1/8-6 | M6MRT1/8N | 6MO-3-2TMT | 6 | 1/8 | 45,8 | 27,0 | 18,0 | 19,6 | 9,7 | 1/2 |
| RBZ 6-1/4-6 | M6MRT1/4N | 6MO-3-4TMT | 6 | 1/4 | 50,3 | 27,0 | 23,4 | 19,6 | 14,2 | 1/2 |
| RBZ 8-1/8-8 | M8MRT1/8N | 8MO-3-2TMT | 8 | 1/8 | 50,7 | 29,9 | 20,8 | 22,4 | 9,7 | 5/8 |
| RBZ 8-1/4-8 | M8MRT1/4N | 8MO-3-4TMT | 8 | 1/4 | 55,3 | 29,9 | 25,4 | 22,4 | 14,2 | 5/8 |
| RBZ 10-1/4-10 | M10MRT1/4N | 10MO-3-4TMT | 10 | 1/4 | 61,7 | 33,5 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| RBZ 10-1/2-10 | M10MRT1/2N | 10MO-3-8TMT | 10 | 1/2 | 66,5 | 33,5 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| RBZ 12-1/4-12 | M12MRT1/4N | 12MO-3-4TMT | 12 | 1/4 | 64,2 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| RBZ 12-3/8-12 | M12MRT3/8N | 12MO-3-6TMT | 12 | 3/8 | 64,2 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| RBZ 12-1/2-12 | M12MRT1/2N | 12MO-3-8TMT | 12 | 1/2 | 69,0 | 36,0 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| RBZ 16-1-16 | M16MRT1N | 16MO-3-16TMT | 16 | 1 | 93,1 | 46,6 | 46,5 | 34,4 | 23,9 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

19

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 外螺纹管接头

SBZ, MBTN

NPT支管型三通 英制

Catalog 4230/4233-CH

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | R | W HEX |
| 2-2-2 SBZ | 2MBT2N | 200-3-2TTM | 1/8 | 1/8 | 1.84 | 0.92 | 0.70 | 0.66 | .38 | 7/16 |
| 2-2-4 SBZ | 2MBT4N | 200-3-4TTM | 1/8 | 1/4 | 1.96 | 0.98 | 0.93 | 0.72 | .56 | 1/2 |
| 3-3-2 SBZ | 3MBT2N | 300-3-2TTM | 3/16 | 1/8 | 2.00 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | .38 | 1/2 |
| 4-4-2 SBZ | 4MBT2N | 400-3-2TTM | 1/4 | 1/8 | 2.12 | 1.06 | 0.74 | 0.77 | .38 | 1/2 |
| 4-4-4 SBZ | 4MBT4N | 400-3-4TTM | 1/4 | 1/4 | 2.12 | 1.07 | 0.93 | 0.77 | .56 | 1/2 |
| 5-5-2 SBZ | 5MBT2N | 500-3-2TTM | 5/16 | 1/8 | 2.34 | 1.17 | 0.82 | 0.88 | .38 | 5/8 |
| 5-5-4 SBZ | 5MBT4N | 500-3-4TTM | 5/16 | 1/4 | 2.34 | 1.17 | 1.01 | 0.88 | .56 | 5/8 |
| 6-6-4 SBZ | 6MBT4N | 600-3-4TTM | 3/8 | 1/4 | 2.40 | 1.20 | 1.01 | 0.91 | .56 | 5/8 |
| 6-6-6 SBZ | 6MBT6N | 600-3-6TTM | 3/8 | 3/8 | 2.62 | 1.31 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-8-6 SBZ | 8MBT6N | 810-3-6TTM | 1/2 | 3/8 | 2.84 | 1.42 | 1.12 | 1.02 | .56 | 13/16 |
| 8-8-8 SBZ | 8MBT8N | 810-3-8TTM | 1/2 | 1/2 | 2.86 | 1.43 | 1.31 | 1.03 | .75 | 7/8 |
| 10-10-8 SBZ | 10MBT8N | 1010-3-8TTM | 5/8 | 1/2 | 2.86 | 1.53 | 1.42 | 1.13 | .75 | 1 |
| 12-12-12 SBZ | 12MBT12N | 1210-3-12TTM | 3/4 | 3/4 | 3.14 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | .75 | 1-1/16 |
| 14-14-12 SBZ | 14MBT12N | 1410-3-12TTM | 7/8 | 3/4 | 3.52 | 1.76 | 1.65 | 1.36 | .75 | 1-3/8 |
| 16-16-12 SBZ | 16MBT12N | 1610-3-12TTM | 1 | 3/4 | 3.88 | 1.94 | 1.65 | 1.45 | .75 | 1-3/8 |
| 16-16-16 SBZ | 16MBT16N | 1610-3-16TTM | 1 | 1 | 3.88 | 1.94 | 1.84 | 1.45 | .94 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

SBZ, MBTN

NPT 外螺纹 支管型三通 公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | R | W HEX |
| SBZ 6-6-1/8 | M6MBT1/8N | 6MO-3TTM | 6 | 1/8 | 53,9 | 27,0 | 18,8 | 19,6 | 9,7 | 1/2 |
| SBZ 6-6-1/4 | M6MBT1/4N | 6MO-3-4TTM | 6 | 1/4 | 53,9 | 27,0 | 23,4 | 19,6 | 14,2 | 1/2 |
| SBZ 8-8-1/8 | M8MBT1/8N | 6MO-3-2TTM | 8 | 1/8 | 59,7 | 29,9 | 20,8 | 22,4 | 9,7 | 5/8 |
| SBZ 8-8-1/4 | M8MBT1/4N | 8MO-3-4TTM | 8 | 1/4 | 59,7 | 29,9 | 25,4 | 22,4 | 14,2 | 5/8 |
| SBZ 10-10-1/4 | M10MBT1/4N | 10MO-3-4TTM | 10 | 1/4 | 67,0 | 33,5 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| SBZ 10-10-3/8 | M10MBT3/8N | 10MO-3-6TTM | 10 | 3/8 | 67,0 | 33,5 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| SBZ 12-12-1/4 | M12MBT1/4N | 12MO-3-4TTM | 12 | 1/4 | 72,0 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| SBZ 12-12-3/8 | M12MBT3/8N | 12MO-3-6TTM | 12 | 3/8 | 72,0 | 36,0 | 28,2 | 25,9 | 14,2 | 13/16 |
| SBZ 12-12-1/2 | M12MBT1/2N | 12MO-3-8TTM | 12 | 1/2 | 72,0 | 36,0 | 33,0 | 25,9 | 19,0 | 13/16 |
| SBZ 16-16-1/2 | M16MBT1/2N | 16MO-3-8TTM | 16 | 1/2 | 77,6 | 38,8 | 35,8 | 28,7 | 19,1 | 1 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

20

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

GBZ, FSCN

NPT直通接头 英制

W HEX

C

卡套管 - 内螺纹接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | W HEX |
| 1-1 GBZ | 1FSC1N | 100-7-1 | 1/16 | 1/16 | 0.93 | 0.43 | 0.78 | 7/16 |
| 1-2 GBZ | 1FSC2N | 100-7-2 | 1/16 | 1/8 | 0.95 | 0.43 | 0.81 | 9/16 |
| 2-2 GBZ | 2FSC2N | 200-7-2 | 1/8 | 1/8 | 1.14 | 0.60 | 0.88 | 9/16 |
| 2-4 GBZ | 2FSC4N | 200-7-4 | 1/8 | 1/4 | 1.32 | 0.60 | 1.06 | 3/4 |
| 3-2 GBZ | 3FSC2N | 300-7-2 | 3/16 | 1/8 | 1.17 | 0.64 | 0.91 | 9/16 |
| 3-4 GBZ | 3FSC4N | 300-7-4 | 3/16 | 1/4 | 1.35 | 0.64 | 1.09 | 3/4 |
| 4-2 GBZ | 4FSC2N | 400-7-2 | 1/4 | 1/8 | 1.23 | 0.70 | 0.94 | 9/16 |
| 4-4 GBZ | 4FSC4N | 400-7-4 | 1/4 | 1/4 | 1.42 | 0.70 | 1.13 | 3/4 |
| 4-6 GBZ | 4FSC6N | 400-7-6 | 1/4 | 3/8 | 1.48 | 0.70 | 1.19 | 7/8 |
| 4-8 GBZ | 4FSC8N | 400-7-8 | 1/4 | 1/2 | 1.67 | 0.70 | 1.38 | 1-1/16 |
| 5-2 GBZ | 5FSC2N | 500-7-2 | 5/16 | 1/8 | 1.27 | 0.73 | 0.97 | 9/16 |
| 5-4 GBZ | 5FSC4N | 500-7-4 | 5/16 | 1/4 | 1.46 | 0.73 | 1.16 | 3/4 |
| 5-6 GBZ | 5FSC6N | 500-7-6 | 5/16 | 3/8 | 1.51 | 0.73 | 1.22 | 7/8 |
| 6-2 GBZ | 6FSC2N | 600-7-2 | 3/8 | 1/8 | 1.29 | 0.76 | 1.00 | 5/8 |
| 6-4 GBZ | 6FSC4N | 600-7-4 | 3/8 | 1/4 | 1.48 | 0.76 | 1.19 | 3/4 |
| 6-6 GBZ | 6FSC6N | 600-7-6 | 3/8 | 3/8 | 1.54 | 0.76 | 1.25 | 7/8 |
| 6-8 GBZ | 6FSC8N | 600-7-8 | 3/8 | 1/2 | 1.73 | 0.76 | 1.44 | 1-1/16 |
| 6-12 GBZ | 6FSC12N | 600-7-12 | 3/8 | 3/4 | 1.85 | 0.76 | 1.56 | 1-1/4 |
| 8-4 GBZ | 8FSC4N | 810-7-4 | 1/2 | 1/4 | 1.59 | 0.87 | 1.19 | 13/16 |
| 8-6 GBZ | 8FSC6N | 810-7-6 | 1/2 | 3/8 | 1.65 | 0.87 | 1.25 | 7/8 |
| 8-8 GBZ | 8FSC8N | 810-7-8 | 1/2 | 1/2 | 1.84 | 0.87 | 1.44 | 1-1/16 |
| 8-12 GBZ | 8FSC12N | 810-7-12 | 1/2 | 3/4 | 1.96 | 0.87 | 1.56 | 1-1/4 |
| 10-6 GBZ | 10FSC6N | 1010-7-6 | 5/8 | 3/8 | 1.65 | 0.87 | 1.25 | 15/16 |
| 10-8 GBZ | 10FSC8N | 1010-7-8 | 5/8 | 1/2 | 1.84 | 0.87 | 1.44 | 1-1/16 |
| 10-12 GBZ | 10FSC12N | 1010-7-12 | 5/8 | 3/4 | 1.96 | 0.87 | 1.56 | 1-3/8 |
| 12-8 GBZ | 12FSC8N | 1210-7-8 | 3/4 | 1/2 | 1.84 | 0.87 | 1.44 | 1-1/16 |
| 12-12 GBZ | 12FSC12N | 1210-7-12 | 3/4 | 3/4 | 1.96 | 0.87 | 1.56 | 1-3/8 |
| 14-12 GBZ | 14FSC12N | 1410-7-12 | 7/8 | 3/4 | 1.96 | 0.87 | 1.56 | 1-3/8 |
| 16-12 GBZ | 16FSC12N | 1610-7-12 | 1 | 3/4 | 2.15 | 1.05 | 1.66 | 1-3/8 |
| 16-16 GBZ | 16FSC16N | 1610-7-16 | 1 | 1 | 2.46 | 1.05 | 1.97 | 1-5/8 |
| 20-20 GBZ | 20FSC20N | 2010-7-20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2.94 | 1.52 | 2.08 | 2 |
| 24-24 GBZ | 24FSC24N | 2410-7-24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3.28 | 1.77 | 2.22 | 2-3/8 |
| 32-32 GBZ | 32FSC32N | 3210-7-32 | 2 | 2 | 4.00 | 2.47 | 2.53 | 2-7/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为20、24、32的接头在装配时需要添加润滑油。

GBZ, FSCN

NPT直通接头 公制

C

W HEX /

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | W HEX |
| GBZ 3-1/8 | M3FSC1/8N | 3MO-7-2 | 3 | 1/8 | 28,8 | 15,3 | 22,2 | 14,0 |
| GBZ 3-1/4 | M3FSC1/4N | 3MO-7-4 | 3 | 1/4 | 33,6 | 15,3 | 27,0 | 19,0 |
| GBZ 4-1/8 | M4FSC1/8N | 4MO-7-2 | 4 | 1/8 | 29,6 | 16,1 | 23,0 | 14,0 |
| GBZ 6-1/8 | M6FSC1/8N | 6MO-7-2 | 6 | 1/8 | 31,3 | 17,7 | 23,8 | 14,0 |
| GBZ 6-1/4 | M6FSC1/4N | 6MO-7-4 | 6 | 1/4 | 36,1 | 17,7 | 28,6 | 19,0 |
| GBZ 6-3/8 | M6FSC3/8N | 6MO-7-6 | 6 | 3/8 | 37,7 | 17,7 | 30,2 | 22,0 |
| GBZ 6-1/2 | M6FSC1/2N | 6MO-7-8 | 6 | 1/2 | 42,5 | 17,7 | 35,0 | 27,0 |
| GBZ 8-1/8 | M8FSC1/8N | 8MO-7-2 | 8 | 1/8 | 32,1 | 18,6 | 24,6 | 14,0 |
| GBZ 8-1/4 | M8FSC1/4N | 8MO-7-4 | 8 | 1/4 | 36,9 | 18,6 | 29,4 | 19,0 |
| GBZ 8-3/8 | M8FSC3/8N | 8MO-7-6 | 8 | 3/8 | 38,5 | 18,6 | 31,0 | 22,0 |
| GBZ 10-1/4 | M10FSC1/4N | 10MO-7-4 | 10 | 1/4 | 37,8 | 19,5 | 30,2 | 19,0 |
| GBZ 10-3/8 | M10FSC3/8N | 10MO-7-6 | 10 | 3/8 | 39,4 | 19,5 | 31,8 | 22,0 |
| GBZ 10-1/2 | M10FSC1/2N | 10MO-7-8 | 10 | 1/2 | 44,1 | 19,5 | 36,5 | 27,0 |
| GBZ 12-1/4 | M12FSC1/4N | 12MO-7-4 | 12 | 1/4 | 41,9 | 22,0 | 31,8 | 22,0 |
| GBZ 12-3/8 | M12FSC3/8N | 12MO-7-6 | 12 | 3/8 | 41,9 | 22,0 | 31,8 | 22,0 |
| GBZ 12-1/2 | M12FSC1/2N | 12MO-7-8 | 12 | 1/2 | 46,6 | 22,0 | 36,5 | 27,0 |
| GBZ 16-3/8 | M16FSC3/8N | 16MO-7-6 | 16 | 3/8 | 41,9 | 22,0 | 31,8 | 27,0 |
| GBZ 16-1/2 | M16FSC1/2N | 16MO-7-8 | 16 | 1/2 | 46,9 | 22,0 | 36,5 | 27,0 |
| GBZ 20-1/2 | M20FSC1/2N | 20MO-7-8 | 20 | 1/2 | 47,9 | 22,0 | 37,8 | 30,0 |
| GBZ 20-3/4 | M20FSC3/4N | 20MO-7-12 | 20 | 3/4 | 49,7 | 22,0 | 39,6 | 35,0 |
| GBZ 22-3/4 | M22FSC3/4N | 22MO-7-12 | 22 | 3/4 | 49,7 | 22,0 | 39,6 | 35,0 |
| GBC 25-3/4 | M25FSC3/4N | 25MO-7-12 | 25 | 3/4 | 53,6 | 26,5 | 41,3 | 35,0 |
| GBC 25-1 | M25FSC1N | 25MO-7-16 | 25 | 1 | 62,3 | 26,5 | 50,0 | 41,0 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

21

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 内螺纹接头                                                  Catalog 4230/4233-CH

GBZ, FSCK

BSPT直通接头 英制

BSP

W HEX

C

GBZ, FSCK

BSPT直通接头 公制

BSP

A

W HE C

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | C | D | W HEX | BORE |
| 4-2K GBZ | 4FSC2K | 400-7-2RT | 1/4 | 1/8 | 1.24 | .70 | 0.94 | 9/16 | .19 |
| 4-4K GBZ | 4FSC4K | 400-7-4RT | 1/4 | 1/4 | 1.42 | .70 | 1.13 | 3/4 | .19 |
| 4-6K GBZ | 4FSC6K | 400-7-6RT | 1/4 | 3/8 | 1.49 | .70 | 1.19 | 7/8 | .19 |
| 4-8K GBZ | 4FSC8K | 400-7-8RT | 1/4 | 1/2 | 1.68 | .70 | 1.38 | 1-1/16 | .19 |
| 6-4K GBZ | 6FSC4K | 600-7-4RT | 3/8 | 1/4 | 1.48 | .76 | 1.19 | 3/4 | .28 |
| 6-6K GBZ | 6FSC6K | 600-7-6RT | 3/8 | 3/8 | 1.54 | .76 | 1.25 | 7/8 | .28 |
| 6-8K GBZ | 6FSC8K | 600-7-8RT | 3/8 | 1/2 | 1.73 | .76 | 1.44 | 1-1/16 | .28 |
| 8-4K GBZ | 8FSC4K | 810-7-4RT | 1/2 | 1/4 | 1.59 | .87 | 1.19 | 13/16 | .406 |
| 8-6K GBZ | 8FSC6K | 810-7-6RT | 1/2 | 3/8 | 1.65 | .87 | 1.25 | 7/8 | .406 |
| 8-8K GBZ | 8FSC8K | 810-7-8RT | 1/2 | 1/2 | 1.84 | .87 | 1.44 | 1-1/16 | .406 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | C | D | W HEX |
| GBZ 3-1/8K | M3FSC1/8K | 3MO-7-2RT | 3 | 1/8 | 29,2 | 15,3 | 22,6 | 14,0 |
| GBZ 6-1/8K | M6FSC1/8K | 6MO-7-2RT | 6 | 1/8 | 31,3 | 17,7 | 23,8 | 14,0 |
| GBZ 6-1/4K | M6FSC1/4K | 6MO-7-4RT | 6 | 1/4 | 35,8 | 17,7 | 28,3 | 19,0 |
| GBZ 6-3/8K | M6FSC3/8K | 6MO-7-6RT | 6 | 3/8 | 37,6 | 17,7 | 30,1 | 22,0 |
| GBZ 6-1/2K | M6FSC1/2K | 6MO-7-8RT | 6 | 1/2 | 42,5 | 17,7 | 35,0 | 27,0 |
| GBZ 8-1/8K | M8FSC1/8K | 8MO-7-2RT | 8 | 1/8 | 32,8 | 18,6 | 25,3 | 15,0 |
| GBZ 8-1/4K | M8FSC1/4K | 8MO-7-4RT | 8 | 1/4 | 37,0 | 18,6 | 29,5 | 19,0 |
| GBZ 8-3/8K | M8FSC3/8K | 8MO-7-6RT | 8 | 3/8 | 38,5 | 18,6 | 31,0 | 22,0 |
| GBZ 8-1/2K | M8FSC1/2K | 8MO-7-8RT | 8 | 1/2 | 43,3 | 18,6 | 35,8 | 27,0 |
| GBZ 10-1/8K | M10FSC1/8K | 10MO-7-2RT | 10 | 1/8 | 33,0 | 19,5 | 25,4 | 18,0 |
| GBZ 10-1/4K | M10FSC1/4K | 10MO-7-4RT | 10 | 1/4 | 37,8 | 19,5 | 30,2 | 19,0 |
| GBZ 10-3/8K | M10FSC3/8K | 10MO-7-6RT | 10 | 3/8 | 39,4 | 19,5 | 31,8 | 22,0 |
| GBZ 10-1/2K | M10FSC1/2K | 10MO-7-8RT | 10 | 1/2 | 44,2 | 19,5 | 36,6 | 27,0 |
| GBZ 12-1/4K | M12FSC1/4K | 12MO-7-4RT | 12 | 1/4 | 40,3 | 22,0 | 30,2 | 22,0 |
| GBZ 12-3/8K | M12FSC3/8K | 12MO-7-6RT | 12 | 3/8 | 41,9 | 22,0 | 31,8 | 22,0 |
| GBZ 12-1/2K | M12FSC1/2K | 12MO-7-8RT | 12 | 1/2 | 46,7 | 22,0 | 36,6 | 27,0 |
| GBZ 16-1/2K | M16FSC1/2K | 16MO-7-8RT | 16 | 1/2 | 48,4 | 22,0 | 38,3 | 18,0 |
| GBZ 20-1/2K | M20FSC1/2K | 20MO-7-8RT | 20 | 1/2 | 54,7 | 22,0 | 44,6 | 30,0 |
| GBZ 20-3/4K | M20FSC3/4K | 20MO-7-12RT | 20 | 3/4 | 49,7 | 22,0 | 39,6 | 35,0 |
| GBZ 22-1K | M22FSC1K | 22MO-7-16RT | 22 | 1 | 57,9 | 22,0 | 47,8 | 41,0 |
| GBZ 25-3/4K | M25FSC3/4K | 25MO-7-12RT | 25 | 3/4 | 54,3 | 26,5 | 42,1 | 35,0 |
| GBZ 25-1K | M25FSC1K | 25MO-7-16RT | 25 | 1 | 61,5 | 26,5 | 49,3 | 41,0 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

22

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

GH2BZ, FBCN NPT

直通穿板接头 英制

W HEX

A C

GH2BZ, FBCN NPT

直通穿板接头 公制

A

W HEX C

卡套管 - 内螺纹接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | L | W HEX |
| 2-2 GH2BZ | 2FBC2N | 200-71-2 | 1/8 | 1/8 | 1.76 | 1.23 | 1.50 | 0.97 | 9/16 |
| 3-2 GH2BZ | 3FBC2N | 300-71-2 | 3/16 | 1/8 | 1.79 | 1.26 | 1.53 | 1.00 | 9/16 |
| 4-2 GH2BZ | 4FBC2N | 400-71-2 | 1/4 | 1/8 | 1.85 | 1.31 | 1.56 | 1.02 | 5/8 |
| 4-4 GH2BZ | 4FBC4N | 400-71-4 | 1/4 | 1/4 | 2.04 | 1.31 | 1.75 | 1.02 | 3/4 |
| 5-2 GH2BZ | 5FBC2N | 500-71-2 | 5/16 | 1/8 | 1.96 | 1.42 | 1.66 | 1.12 | 11/16 |
| 5-8 GH2BZ | 5FBC8N | 500-71-8 | 5/16 | 1/2 | 2.38 | 1.42 | 2.08 | 1.12 | 1-1/16 |
| 6-4 GH2BZ | 6FBC4N | 600-71-4 | 3/8 | 1/4 | 2.17 | 1.44 | 1.88 | 1.15 | 3/4 |
| 8-6 GH2BZ | 8FBC6N | 810-71-6 | 1/2 | 3/8 | 2.43 | 1.65 | 2.03 | 1.25 | 15/16 |
| 8-8 GH2BZ | 8FBC8N | 810-71-8 | 1/2 | 1/2 | 2.62 | 1.65 | 2.22 | 1.25 | 1-1/16 |
| 10-8 GH2BZ | 10FBC8N | 1010-71-8 | 5/8 | 1/2 | 2.65 | 1.68 | 2.25 | 1.28 | 1-1/16 |
| 12-12 GH2BZ | 12FBC12N | 1210-71-12 | 3/4 | 3/4 | 2.90 | 1.87 | 2.50 | 1.47 | 1-3/8 |
| 14-12 GH2BZ | 14FBC12N | 1410-71-12 | 7/8 | 3/4 | 3.18 | 2.09 | 2.78 | 1.69 | 1-3/8 |
| 16-16 GH2BZ | 16FBC16N | 1610-71-16 | 1 | 1 | 3.68 | 2.27 | 3.19 | 1.78 | 1-5/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                      表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

对于穿板接头的钻孔尺寸和最大穿板厚度，请参见第29页，BC部分。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | L | W HEX | B'HEAD HOLE DRILL SIZE | MAX. B'HEAD THICK. |
| GH2BZ 6-1/8 | M6FBC1/8N | 6MO-71-2 | 6 | 1/8 | 47,2 | 33,7 | 39,7 | 26,2 | 16,0 | 11,5 | 10,2 |
| GH2BZ 6-1/4 | M6FBC1/4N | 6MO-71-4 | 6 | 1/4 | 52,0 | 33,7 | 44,5 | 26,2 | 19,0 | 11,5 | 10,2 |
| GH2BZ 8-1/8 | M8FBC1/8N | 8MO-71-2 | 8 | 1/8 | 49,6 | 36,1 | 42,1 | 28,5 | 18,0 | 13,1 | 11,2 |
| GH2BZ 10-1/4 | M10FBC1/4N | 10MO-71-4 | 10 | 1/4 | 55,2 | 37,0 | 47,6 | 29,4 | 19,0 | 16,3 | 11,2 |
| GH2BZ 12-3/8 | M12FBC3/8N | 12MO-71-6 | 12 | 3/8 | 60,9 | 41,9 | 50,8 | 31,8 | 24,0 | 19,5 | 12,7 |
| GH2BZ 12-1/2 | M12FBC1/2N | 12MO-71-8 | 12 | 1/2 | 66,4 | 41,9 | 56,3 | 31,8 | 27,0 | 19,5 | 12,7 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

对于穿板接头的钻孔尺寸和最大穿板厚度，请参见第29页，BC部分。

GBZ, FSC GC BSPP压力表 直通接头

英制

BSPP

A

C

W HEX

刀

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | W HEX | BORE |
| 4-4GC GBZ | 4FSC4GC | 400-7-4RG | 1/4 | 1/4 | 1.48 | .70 | 1.19 | 3/4 | .19 |
| 4-6GC GBZ | 4FSC6GC | 400-7-6RG | 1/4 | 3/8 | 1.48 | .70 | 1.19 | 7/8 | .19 |
| 4-8GC GBZ | 4FSC8GC | 400-7-8RG | 1/4 | 1/2 | 1.70 | .70 | 1.41 | 1-1/16 | .19 |
| 5-4GC GBZ | 5FSC4GC | 500-7-4RG | 5/16 | 1/4 | 1.51 | .73 | 1.22 | 3/4 | .21 |
| 5-8GC GBZ | 5FSC8GC | 500-7-8RG | 5/16 | 1/2 | 1.59 | .73 | 1.30 | 1-1/16 | .28 |
| 6-4GC GBZ | 6FSC4GC | 600-7-4RG | 3/8 | 1/4 | 1.55 | .76 | 1.25 | 3/4 | .21 |
| 6-6GC GBZ | 6FSC6GC | 600-7-6RG | 3/8 | 3/8 | 1.55 | .76 | 1.25 | 7/8 | .26 |
| 6-8GC GBZ | 6FSC8GC | 600-7-8RG | 3/8 | 1/2 | 1.63 | .76 | 1.33 | 1-1/16 | .28 |
| 8-4GC GBZ | 8FSC4GC | 810-7-4RG | 1/2 | 1/4 | 1.65 | .86 | 1.25 | 13/16 | .21 |
| 8-6GC GBZ | 8FSC6GC | 810-7-6RG | 1/2 | 3/8 | 1.75 | .86 | 1.35 | 7/8 | .26 |
| 8-8GC GBZ | 8FSC8GC | 810-7-8RG | 1/2 | 1/2 | 1.90 | .86 | 1.50 | 1-1/16 | .28 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

详情请参见样本4260Pipe/ISO接头。本接头与第73页 上的密封圈配合使用。

23

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 内螺纹接头                                                  Catalog 4230/4233-CH

GBZ, GCR

BSPP压力表 直通接头

公制

BSPP

C

W HEX

刀 刀

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | C | D | W HEX |
| GBZ 3-1/4GC | M3GC1/4R | 3MO-7-4RG | 3 | 1/4 | 35,3 | 15,3 | 28,7 | 19,0 |
| GBZ 6-1/4GC | M6GC1/4R | 6MO-7-4RG | 6 | 1/4 | 37,7 | 17,7 | 30,2 | 19,0 |
| GBZ 6-3/8GC | M6GC3/8R | 6MO-7-6RG | 6 | 3/8 | 37,7 | 17,7 | 30,2 | 22,0 |
| GBZ 6-1/2GC | M6GC1/2R | 6MO-7-8RG | 6 | 1/2 | 43,2 | 17,7 | 35,7 | 27,0 |
| GBZ 8-1/4GC | M8GC1/4R | 8MO-7-4RG | 8 | 1/4 | 38,5 | 18,6 | 31,0 | 19,0 |
| GBZ 8-3/8GC | M8GC3/8R | 8MO-7-6RG | 8 | 3/8 | 40,8 | 18,6 | 33,3 | 22,0 |
| GBZ 8-1/2GC | M8GC1/2R | 8MO-7-8RG | 8 | 1/2 | 44,0 | 18,6 | 36,5 | 27,0 |
| GBZ 10-1/4GC | M10GC1/4R | 10MO-7-4RG | 10 | 1/4 | 39,4 | 19,5 | 31,8 | 19,0 |
| GBZ 10-3/8GC | M10GC3/8R | 10MO-7-6RG | 10 | 3/8 | 38,8 | 19,5 | 31,2 | 22,0 |
| GBC 10-1/2GC | M10GC1/2R | 10MO-7-8RG | 10 | 1/2 | 41,3 | 19,5 | 33,7 | 27,0 |
| GBC 12-1/4GC | M12GC1/4R | 12MO-7-4RG | 12 | 1/4 | 41,9 | 22,0 | 31,8 | 22,0 |
| GBC 12-3/8GC | M12GC3/8R | 12MO-7-6RG | 12 | 3/8 | 44,4 | 22,0 | 34,3 | 22,0 |
| GBC 12-1/2GC | M12GC1/2R | 12MO-7-8RG | 12 | 1/2 | 48,2 | 22,0 | 38,1 | 27,0 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

详情请参见样本4260Pipe/ISO接头。本接头与第73页上的密封圈配合使用。

DBZ, FELN

NPT弯头 英制

C

W HE

H

DBZ, FELN

NPT弯头 公制

C

W HE

H

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | H | L | W HEX |
| 1-1 DBZ | 1FEL1N | 100-8-1 | 1/16 | 1/16 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 7/16 |
| 1-2 DBZ | 1FEL2N | 100-8-2 | 1/16 | 1/8 | 0.79 | 0.75 | 0.64 | 9/16 |
| 2-2 DBZ | 2FEL2N | 200-8-2 | 1/8 | 1/8 | 0.97 | 0.75 | 0.71 | 9/16 |
| 2-4 DBZ | 2FEL4N | 200-8-4 | 1/8 | 1/4 | 1.10 | 0.88 | 0.84 | 3/4 |
| 3-2 DBZ | 3FEL2N | 300-8-2 | 3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 9/16 |
| 4-2 DBZ | 4FEL2N | 400-8-2 | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.75 | 0.77 | 9/16 |
| 4-4 DBZ | 4FEL4N | 400-8-4 | 1/4 | 1/4 | 1.20 | 0.88 | 0.91 | 11/16 |
| 4-6 DBZ | 4FEL6N | 400-8-6 | 1/4 | 3/8 | 1.25 | 0.88 | 0.96 | 13/16 |
| 4-8 DBZ | 4FEL8N | 400-8-8 | 1/4 | 1/2 | 1.36 | 1.13 | 1.07 | 1 |
| 5-2 DBZ | 5FEL2N | 500-8-2 | 5/16 | 1/8 | 1.13 | 0.75 | 0.84 | 9/16 |
| 5-4 DBZ | 5FEL4N | 500-8-4 | 5/16 | 1/4 | 1.24 | 0.88 | 0.94 | 11/16 |
| 6-2 DBZ | 6FEL2N | 600-8-2 | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.75 | 0.91 | 5/8 |
| 6-4 DBZ | 6FEL4N | 600-8-4 | 3/8 | 1/4 | 1.26 | 0.88 | 0.97 | 11/16 |
| 6-6 DBZ | 6FEL6N | 600-8-6 | 3/8 | 3/8 | 1.31 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 6-8 DBZ | 6FEL8N | 600-8-8 | 3/8 | 1/2 | 1.42 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 8-4 DBZ | 8FEL4N | 810-8-4 | 1/2 | 1/4 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-6 DBZ | 8FEL6N | 810-8-6 | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-8 DBZ | 8FEL8N | 810-8-8 | 1/2 | 1/2 | 1.53 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 10-6 DBZ | 10FEL6N | 1010-8-6 | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 0.88 | 1.10 | 15/16 |
| 10-8 DBZ | 10FEL8N | 1010-8-8 | 5/8 | 1/2 | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1-1/16 |
| 12-8 DBZ | 12FEL8N | 1210-8-8 | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1-1/16 |
| 12-12 DBZ | 12FEL12N | 1210-8-12 | 3/4 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 14-12 DBZ | 14FEL12N | 1410-8-12 | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-12 DBZ | 16FEL12N | 1610-8-12 | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.25 | 1.45 | 1-3/8 |
| 16-16 DBZ | 16FEL16N | 1610-8-16 | 1 | 1 | 2.02 | 1.50 | 1.53 | 1-5/8 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                            表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | C | H | L | W HEX |
| DBZ 6-1/8 | M6FEL1/8N | 6MO-8-2 | 6 | 1/8 | 27,0 | 19,0 | 19,6 | 1/2 |
| DBZ 6-1/4 | M6FEL1/4N | 6MO-8-4 | 6 | 1/4 | 29,8 | 22,4 | 22,4 | 11/16 |
| DBZ 8-1/8 | M8FEL1/8N | 8MO-8-2 | 8 | 1/8 | 28,8 | 19,1 | 21,3 | 9/16 |
| DBZ 8-1/4 | M8FEL1/4N | 8MO-8-4 | 8 | 1/4 | 30,6 | 22,4 | 23,1 | 11/16 |
| DBZ 10-1/4 | M10FEL1/4N | 10MO-8-4 | 10 | 1/4 | 33,5 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| DBZ 10-3/8 | M10FEL3/8N | 10MO-8-6 | 10 | 3/8 | 33,5 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| DBZ 10-1/2 | M10FEL1/2N | 10MO-8-8 | 10 | 1/2 | 36,3 | 28,5 | 28,7 | 1 |
| DBZ 12-1/4 | M12FEL1/4N | 12MO-8-4 | 12 | 1/4 | 36,0 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| DBZ 12-3/8 | M12FEL3/8N | 12MO-8-6 | 12 | 3/8 | 36,0 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| DBZ 12-1/2 | M12FEL1/2N | 12MO-8-8 | 12 | 1/2 | 38,8 | 28,4 | 28,7 | 1 |
| DBZ 16-3/8 | M16FEL3/8N | 16MO-8-6 | 16 | 3/8 | 39,5 | 23,6 | 29,7 | 1-1/16 |
| DBZ 16-1/2 | M16FEL1/2N | 16MO-8-8 | 16 | 1/2 | 39,5 | 28,4 | 29,7 | 1-1/16 |

注：C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                            表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

24

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                        卡套管 - 内螺纹接头

MBZ, FRTN

NPT直通型三通 英制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | W HEX |
| 2-2-2 MBZ | 2FRT2N | 200-3-2TFT | 1/8 | 1/8 | 1.72 | 0.96 | 0.75 | 0.70 | 1/2 |
| 3-2-3 MBZ | 3FRT2N | 300-3-2TFT | 3/16 | 1/8 | 1.76 | 1.01 | 0.75 | 0.74 | 1/2 |
| 4-2-4 MBZ | 4FRT2N | 400-3-2TFT | 1/4 | 1/8 | 1.81 | 1.06 | 0.75 | 0.77 | 1/2 |
| 4-4-4 MBZ | 4FRT4N | 400-3-4TFT | 1/4 | 1/4 | 2.05 | 1.17 | 0.88 | 0.88 | 11/16 |
| 5-2-5 MBZ | 5FRT2N | 500-3-2TFT | 5/16 | 1/8 | 1.92 | 1.17 | 0.75 | 0.88 | 5/8 |
| 6-4-6 MBZ | 6FRT4N | 600-3-4TFT | 3/8 | 1/4 | 2.11 | 1.23 | 0.88 | 0.94 | 11/16 |
| 8-4-8 MBZ | 8FRT4N | 810-3-4TFT | 1/2 | 1/4 | 2.56 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-6-8 MBZ | 8FRT6N | 810-3-6TFT | 1/2 | 3/8 | 2.30 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 7/8 |
| 8-8-8 MBZ | 8FRT8N | 810-3-8TFT | 1/2 | 1/2 | 2.66 | 1.53 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 10-8-10 MBZ | 10FRT8N | 1010-3-8TFT | 5/8 | 1/2 | 2.70 | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1-1/16 |
| 12-12-12 MBZ | 12FRT12N | 1210-3-12TFT | 3/4 | 3/4 | 3.01 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 14-8-14 MBZ | 14FRT8N | 1410-3-8TFT | 7/8 | 1/2 | 3.01 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 14-12-14 MBZ | 14FRT12N | 1410-3-12TFT | 7/8 | 3/4 | 3.01 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-12-16 MBZ | 16FRT12N | 1610-3-12TFT | 1 | 3/4 | 3.18 | 1.93 | 1.25 | 1.45 | 1-3/8 |
| 16-16-16 MBZ | 16FRT16N | 1610-3-16TFT | 1 | 1 | 3.52 | 2.02 | 1.50 | 1.65 | 1-5/8 |

MBZ, FRTN

NPT直通型三通 公制

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | W HEX |
| MBZ 6-1/8-6 | M6FRT1/8N | 6MO-3TFT | 6 | 1/8 | 46,0 | 27,0 | 19,0 | 19,6 | 1/2 |
| MBZ 6-1/4-6 | M6FRT1/4N | 6MO-3-4TFT | 6 | 1/4 | 52,1 | 29,8 | 22,4 | 22,4 | 11/16 |
| MBZ 6-1/8-6 | M8FRT1/8N | 8MO-3TFT | 8 | 1/8 | 48,9 | 29,9 | 19,0 | 22,4 | 5/8 |
| MBZ 10-1/4-10 | M10FRT1/4N | 10MO-3TFT | 10 | 1/4 | 55,9 | 33,5 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| MBZ 12-1/4-12 | M12FRT1/4N | 12MO-3-4TFT | 12 | 1/4 | 58,4 | 36,0 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| MBZ 12-3/8-12 | M12FRT3/8N | 12MO-3TFT | 12 | 3/8 | 58,4 | 36,0 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| MBZ 12-1/2-12 | M12FRT1/2N | 12MO-3-8TFT | 12 | 1/2 | 67,3 | 38,8 | 28,5 | 28,7 | 1 |
| MBZ 16-1/2-16 | M16FRT1/2N | 16MO-3TTF | 16 | 1/2 | 68,2 | 39,8 | 28,4 | 29,7 | 1-1/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

25

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 内螺纹接头                                                  Catalog 4230/4233-CH

OBZ, FBTN

NPT支管型三通 英制

OBZ, FBTN

NPT支管型三通 公制

A

C

刀

刀

W HE

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | W HEX |
| 2-2-2 OBZ | 2FBT2N | 200-3-2TTF | 1/8 | 1/8 | 1.91 | 1.01 | .075 | 0.70 | 1/2 |
| 3-3-2 OBZ | 3FBT2N | 300-3-2TTF | 3/16 | 1/8 | 2.02 | 1.01 | 0.75 | 0.74 | 1/2 |
| 4-4-2 OBZ | 4FBT2N | 400-3-2TTF | 1/4 | 1/8 | 2.12 | 1.06 | 0.75 | 0.77 | 1/2 |
| 4-4-4 OBZ | 4FBT4N | 400-3-4TTF | 1/4 | 1/4 | 2.34 | 1.17 | 0.88 | 0.88 | 11/16 |
| 5-5-2 OBZ | 5FBT2N | 500-3-2TTF | 5/16 | 1/8 | 2.34 | 1.17 | 0.75 | 0.88 | 5/8 |
| 6-6-4 OBZ | 6FBT4N | 600-3-4TTF | 3/8 | 1/4 | 2.46 | 1.23 | 0.88 | 0.94 | 11/16 |
| 8-8-4 OBZ | 8FBT4N | 810-3-4TTF | 1/2 | 1/4 | 2.84 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 13/16 |
| 8-8-6 OBZ | 8FBT6N | 810-3-6TTF | 1/2 | 3/8 | 2.84 | 1.42 | 0.88 | 1.02 | 7/8 |
| 8-8-8 OBZ | 8FBT8N | 810-3-8TTF | 1/2 | 1/2 | 3.06 | 1.53 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 10-10-8 OBZ | 10FBT8N | 1010-3-8TTF | 5/8 | 1/2 | 3.06 | 1.53 | 1.13 | 1.13 | 1 |
| 12-12-12 OBZ | 12FBT12N | 1210-3-12TTF | 3/4 | 3/4 | 3.52 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 14-14-12 OBZ | 14FBT12N | 1410-3-12TTF | 7/8 | 3/4 | 3.52 | 1.76 | 1.25 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-16-12 OBZ | 16FBT12N | 1610-3-12TTF | 1 | 3/4 | 3.86 | 1.94 | 1.25 | 1.45 | 1-3/8 |
| 16-16-16 OBZ | 16FBT16N | 1610-3-16TTF | 1 | 1 | 4.28 | 2.14 | 1.50 | 1.65 | 1-5/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

A C

刀

刀

刀

刀

W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | W HEX |
| OBZ 6-6-1/8 | M6FBT1/8N | 6MO-3TTF | 6 | 1/8 | 53,9 | 27,0 | 19,0 | 19,6 | 1/2 |
| OBZ 6-6-1/4 | M6FBT1/4N | 6MO-3-4TTF | 6 | 1/4 | 59,5 | 29,8 | 22,4 | 22,4 | 11/16 |
| OBZ 8-8-1/8 | M8FBT1/8N | 8MO-3TTF | 8 | 1/8 | 59,7 | 29,9 | 19,0 | 22,4 | 5/8 |
| OBZ 10-10-1/4 | M10FBT1/4N | 10MO-3TTF | 10 | 1/4 | 67,0 | 33,5 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| OBZ 12-12-1/8 | M12FBT1/8N | 12MO-3TTF | 12 | 1/8 | 72,0 | 36,0 | 22,3 | 25,9 | 13/16 |
| OBZ 12-12-1/4 | M12FBT1/4N | 12MO-3-4TTF | 12 | 1/4 | 72,0 | 36,0 | 22,3 | 25,9 | 13/16 |
| OBZ 12-12-3/8 | M12FBT3/8N | 12MO-3TTF | 12 | 3/8 | 72,0 | 36,0 | 22,4 | 25,9 | 13/16 |
| OBZ 12-12-1/2 | M12FBT1/2N | 12MO-3-8TTF | 12 | 1/2 | 77,6 | 38,8 | 28,5 | 28,7 | 1 |
| OBZ 16-16-1/2 | M16FBT1/2N | 16MO-3TTF | 16 | 1/2 | 77,6 | 38,8 | 28,4 | 28,7 | 1 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

26

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

HBZ, SC   联合接头 英制

刀

A

C

: ● 刀 刀 万 刀 : ●

W HEX/ D

HBZ, SCM 联合接头  公制

A

C

|  | : ● 刀 刀 |
| --- | --- |
|  | 刀 ● ● ● |

W HEX/ D

联合接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | D | W HEX |
| 1-1 HBZ | 1SC1 | 100-6 | 1/16 | 0.99 | 0.43 | 0.69 | 5/16 |
| 2-2 HBZ | 2SC2 | 200-6 | 1/8 | 1.39 | 0.60 | 0.88 | 7/16 |
| 3-3 HBZ | 3SC3 | 300-6 | 3/16 | 1.48 | 0.64 | 0.95 | 7/16 |
| 4-4 HBZ | 4SC4 | 400-6 | 1/4 | 1.62 | 0.70 | 1.03 | 1/2 |
| 5-5 HBZ | 5SC5 | 500-6 | 5/16 | 1.70 | 0.73 | 1.11 | 9/16 |
| 6-6 HBZ | 6SC6 | 600-6 | 3/8 | 1.77 | 0.76 | 1.19 | 5/8 |
| 8-8 HBZ | 8SC8 | 810-6 | 1/2 | 2.02 | 0.87 | 1.22 | 13/16 |
| 10-10 HBZ | 10SC10 | 1010-6 | 5/8 | 2.05 | 0.87 | 1.25 | 15/16 |
| 12-12 HBZ | 12SC12 | 1210-6 | 3/4 | 2.11 | 0.87 | 1.31 | 1-1/16 |
| 14-14 HBZ | 14SC14 | 1410-6 | 7/8 | 2.18 | 0.87 | 1.38 | 1-3/16 |
| 16-16 HBZ | 16SC16 | 1610-6 | 1 | 2.57 | 1.05 | 1.59 | 1-3/8 |
| 20-20 HBZ | 20SC20 | 2010-6 | 1-1/4 | 3.61 | 1.52 | 1.89 | 1-3/4 |
| 24-24 HBZ | 24SC24 | 2410-6 | 1-1/2 | 4.23 | 1.77 | 2.11 | 2-1/8 |
| 32-32 HBZ | 32SC32 | 3210-6 | 2 | 5.88 | 2.47 | 2.94 | 2-3/4 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | D | W HEX |
| HBZ 2-2 | SCM2 | 2MO-6 | 2 | 35,6 | 15,3 | 22,4 | 12,0 |
| HBZ 3-3 | SCM3 | 3MO-6 | 3 | 35,3 | 15,3 | 22,1 | 12,0 |
| HBZ 4-4 | SCM4 | 4MO-4 | 4 | 37,4 | 16,1 | 24,2 | 12,0 |
| HBZ 6-6 | SCM6 | 6MO-6 | 6 | 41,2 | 17,7 | 26,2 | 14,0 |
| HBZ 8-8 | SCM8 | 8MO-6 | 8 | 43,2 | 18,6 | 28,2 | 15,0 |
| HBZ 10-10 | SCM10 | 10MO-6 | 10 | 46,2 | 19,5 | 31,0 | 18,0 |
| HBZ 12-12 | SCM12 | 12MO-6 | 12 | 51,2 | 22,0 | 31,0 | 22,0 |
| HBZ 14-14 | SCM14 | 14MO-6 | 14 | 52,0 | 22,0 | 31,8 | 24,0 |
| HBZ 15-15 | SCM15 | 15MO-6 | 15 | 52,0 | 22,0 | 31,8 | 24,0 |
| HBZ 16-16 | SCM16 | 16MO-6 | 16 | 52,0 | 22,0 | 31,8 | 24,0 |
| HBZ 18-18 | SCM18 | 18MO-6 | 18 | 53,5 | 22,0 | 33,3 | 27,0 |
| HBZ 20-20 | SCM20 | 20MO-6 | 20 | 55,0 | 22,0 | 34,8 | 30,0 |
| HBZ 22-22 | SCM22 | 22MO-6 | 22 | 55,0 | 22,0 | 34,8 | 30,0 |
| HBZ 25-25 | SCM25 | 25MO-6 | 25 | 65,1 | 26,5 | 40,5 | 35,0 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

27

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

联合接头                                                                 Catalog 4230/4233-CH

HBZ, CU   转换接头 公制

实现公制管与英制管连接

注：A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                              表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

HBZ, RU   变径接头 英制

HBZ, RUM 变径接头  公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | T 卡套端 | A | C | C | D | W HEX |
| 2-1 HBZ | 2RU1 | 200-6-1 | 1/8 | 1/16 | 1.21 | 0.60 | .43 | 0.81 | 7/16 |
| 3-1 HBZ | 3RU1 | 300-6-1 | 3/16 | 1/16 | 1.27 | 0.64 | .43 | 0.86 | 7/16 |
| 3-2 HBZ | 3RU2 | 300-6-2 | 3/16 | 1/8 | 1.44 | 0.64 | .60 | 0.92 | 7/16 |
| 4-1 HBZ | 4RU1 | 400-6-1 | 1/4 | 1/16 | 1.38 | 0.70 | .43 | 0.91 | 1/2 |
| 4-2 HBZ | 4RU2 | 400-6-2 | 1/4 | 1/8 | 1.52 | 0.70 | .60 | 0.97 | 1/2 |
| 4-3 HBZ | 4RU3 | 400-6-3 | 1/4 | 3/16 | 1.55 | 0.70 | .64 | 1.00 | 1/2 |
| 5-2 HBZ | 5RU2 | 500-6-2 | 5/16 | 1/8 | 1.58 | 0.73 | .60 | 1.03 | 9/16 |
| 5-4 HBZ | 5RU4 | 500-6-4 | 5/16 | 1/4 | 1.67 | 0.73 | .70 | 1.08 | 9/16 |
| 6-1 HBZ | 6RU1 | 600-6-1 | 3/8 | 1/16 | 1.44 | 0.76 | .43 | 1.00 | 5/8 |
| 6-2 HBZ | 6RU2 | 600-6-2 | 3/8 | 1/8 | 1.61 | 0.76 | .60 | 1.06 | 5/8 |
| 6-4 HBZ | 6RU4 | 600-6-4 | 3/8 | 1/4 | 1.71 | 0.76 | .70 | 1.13 | 5/8 |
| 6-5 HBZ | 6RU5 | 600-6-5 | 3/8 | 5/16 | 1.75 | 0.76 | .73 | 1.16 | 5/8 |
| 8-2 HBZ | 8RU2 | 810-6-2 | 1/2 | 1/8 | 1.75 | 0.87 | .60 | 1.09 | 13/16 |
| 8-4 HBZ | 8RU4 | 810-6-4 | 1/2 | 1/4 | 1.85 | 0.87 | .70 | 1.16 | 13/16 |
| 8-6 HBZ | 8RU6 | 810-6-6 | 1/2 | 3/8 | 1.91 | 0.87 | .76 | 1.22 | 13/16 |
| 10-6 HBZ | 10RU6 | 1010-6-6 | 5/8 | 3/8 | 1.94 | 0.87 | .76 | 1.25 | 15/16 |
| 10-8 HBZ | 10RU8 | 1010-6-8 | 5/8 | 1/2 | 2.05 | 0.87 | .87 | 1.25 | 15/16 |
| 12-4 HBZ | 12RU4 | 1210-6-4 | 3/4 | 1/4 | 1.95 | 0.87 | .76 | 1.25 | 1-1/16 |
| 12-6 HBZ | 12RU6 | 1210-6-6 | 3/4 | 3/8 | 2.00 | 0.87 | .76 | 1.31 | 1-1/16 |
| 12-8 HBZ | 12RU8 | 1210-6-8 | 3/4 | 1/2 | 2.11 | 0.87 | .87 | 1.31 | 1-1/16 |
| 12-10 HBZ | 12RU10 | 1210-6-10 | 3/4 | 5/8 | 2.11 | 0.87 | .87 | 1.31 | 1-1/16 |
| 16-8 HBZ | 16RU8 | 1610-6-8 | 1 | 1/2 | 2.39 | 1.05 | .87 | 1.50 | 1-3/8 |
| 16-12 HBZ | 16RU12 | 1610-6-12 | 1 | 3/4 | 2.39 | 1.05 | .87 | 1.50 | 1-3/8 |

注:A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1卡套端 | T2卡套端 | A | C1 | C2 | D | W HEX |
| HBZ 3-2 | M3RUM2 | 3M0-6-2M | 3 | 2 | 35,8 | 15,3 | 15,3 | 22,6 | 12,0 |
| HBZ 6-2 | M6RUM2 | 6MO-6-2M | 6 | 2 | 38,7 | 17,7 | 15,3 | 24,6 | 14,0 |
| HBZ 6-3 | M6RUM3 | 6MO-6-3M | 6 | 3 | 38,7 | 17,7 | 15,3 | 24,6 | 14,0 |
| HBZ 6-4 | M6RUM4 | 6MO-6-4M | 6 | 4 | 39,5 | 17,7 | 16,1 | 25,4 | 14,0 |
| HBZ 8-6 | M8RUM6 | 8MO-6-6M | 8 | 6 | 42,4 | 18,6 | 17,7 | 27,4 | 15,0 |
| HBZ 10-6 | M10RUM6 | 10MO-6-6M | 10 | 6 | 44,5 | 19,5 | 17,7 | 29,4 | 18,0 |
| HBZ 10-8 | M10RUM8 | 10MO-6-8M | 10 | 8 | 44,5 | 19,5 | 18,6 | 29,4 | 18,0 |
| HBZ 12-6 | M12RUM6 | 12MO-6-6M | 12 | 6 | 47,0 | 22,0 | 17,7 | 29,4 | 22,0 |
| HBZ 12-8 | M12RUM8 | 12MO-6-8M | 12 | 8 | 47,8 | 22,0 | 18,6 | 30,2 | 22,0 |
| HBZ 12-10 | M12RUM10 | 12MO-6-10M | 12 | 10 | 48,7 | 22,0 | 19,5 | 31,0 | 22,0 |
| HBZ 16-10 | M16RUM10 | 16MO-6-10M | 16 | 10 | 49,5 | 22,0 | 19,5 | 31,8 | 24,0 |
| HBZ 16-12 | M16RUM12 | 16MO-6-12M | 16 | 12 | 52,0 | 22,0 | 22,0 | 31,8 | 24,0 |
| HBZ 18-12 | M18RUM12 | 18MO-6-12M | 18 | 12 | 53,5 | 22,0 | 22,0 | 33,3 | 27,0 |
| HBZ 25-18 | M25RUM18 | 25MO-6-18M | 25 | 18 | 60,5 | 26,5 | 22,0 | 38,1 | 35,0 |
| HBZ 25-20 | M25RUM20 | 25MO-6-20M | 25 | 20 | 62,3 | 26,5 | 22,0 | 39,9 | 35,0 |

注：A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                              表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

28

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

WBZ, BC

穿板接头 英制

联合接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C1 | C2 | D | L1 | L2 | W HEX | 穿板钻孔 尺寸 | 最大穿板 厚度 |
| 1-1 WBZ | 1BC1 | 100-61 | 1/16 | 1.23 | .43 | 0.68 | 0.94 | .28 | 0.53 | 5/16 | 13/64 | 1/8 |
| 2-2 WBZ | 2BC2 | 200-61 | 1/8 | 2.02 | .60 | 1.23 | 1.50 | .34 | 0.97 | 1/2 | 21/64 | 1/2 |
| 2-4 WBZ | 2BC4 | 400-61-2 | 1/8 - 1/4 | 2.17 | .60 | 1.62 | 1.31 | .34 | 1.02 | 5/8 | 29/64 | 17/32 |
| 3-3 WBZ | 3BC3 | 300-61 | 3/16 | 2.11 | .64 | 1.26 | 1.59 | .38 | 1.00 | 9/16 | 25/64 | 1/2 |
| 4-2 WBZ | 4BC2 | 200-61-4 | 1/4 - 1/8 | 2.18 | .70 | 1.23 | 1.62 | .41 | 0.97 | 1/2 | 21/64 | 1/2 |
| 4-4 WBZ | 4BC4 | 400-61 | 1/4 | 2.27 | .70 | 1.31 | 1.69 | .41 | 1.02 | 5/8 | 29/64 | 17/32 |
| 5-5 WBZ | 5BC5 | 500-61 | 5/16 | 2.40 | .73 | 1.42 | 1.81 | .44 | 1.12 | 11/16 | 33/64 | 9/16 |
| 6-6 WBZ | 6BC6 | 600-61 | 3/8 | 2.46 | .76 | 1.44 | 1.88 | .47 | 1.16 | 3/4 | 37/64 | 9/16 |
| 8-8 WBZ | 8BC8 | 810-61 | 1/2 | 2.80 | .87 | 1.65 | 2.00 | .47 | 1.25 | 15/16 | 49/64 | 19/32 |
| 10-10 WBZ | 10BC10 | 1010-61 | 5/8 | 2.86 | .87 | 1.68 | 2.06 | .47 | 1.28 | 1-1/16 | 57/64 | 19/32 |
| 12-12 WBZ | 12BC12 | 1210-61 | 3/4 | 3.11 | .87 | 1.87 | 2.31 | .47 | 1.47 | 1-3/16 | 1-1/64 | 25/32 |
| 14-14 WBZ | 14BC14 | 1410-61 | 7/8 | 3.33 | .87 | 2.09 | 2.53 | .47 | 1.69 | 1-3/8 | 1-9/64 | 15/16 |
| 16-16 WBZ | 16BC16 | 1610-61 | 1 | 3.78 | 1.05 | 2.27 | 2.81 | .56 | 1.78 | 1-5/8 | 1-21/64 | 15/16 |

注：对于变径接头，命名时短端尺寸在前。                                                                                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。

对于替换用穿板螺母的选型，请参见第74页，代码WLZ。

WBZ, BCM

穿板接头 公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C1 | C2 | D | L | W HEX | 穿板钻孔 尺寸 | 最大穿板 厚度 |
| WBZ 3-3 | BCM3 | 3MO-61 | 3 | 51,3 | 15,3 | 31,2 | 38,2 | 24,6 | 14,0 | 8,3 | 12,7 |
| WBZ 4-4 | BCM4 | 4MO-61 | 4 | 53,7 | 16,1 | 32,0 | 40,5 | 25,4 | 14,0 | 9,9 | 12,7 |
| WBZ 6-6 | BCM6 | 6MO-61 | 6 | 57,9 | 17,7 | 33,7 | 42,9 | 26,2 | 16,0 | 11,5 | 10,2 |
| WBZ 8-8 | BCM8 | 8MO-61 | 8 | 61,0 | 18,6 | 36,0 | 46,0 | 28,5 | 18,0 | 13,1 | 11,2 |
| WBZ 10-10 | BCM10 | 10MO-61 | 10 | 63,6 | 19,5 | 37,0 | 48,4 | 29,4 | 22,0 | 16,3 | 11,2 |
| WBZ 12-12 | BCM12 | 12MO-61 | 12 | 71,0 | 22,0 | 41,9 | 50,8 | 31,8 | 24,0 | 19,5 | 12,7 |
| WBZ 15-15 | BCM15 | 15MO-61 | 15 | 72,5 | 22,0 | 42,6 | 52,3 | 32,5 | 27,0 | 22,5 | 12,7 |
| WBZ 16-16 | BCM16 | 16MO-61 | 16 | 72,6 | 22,0 | 42,6 | 52,4 | 32,5 | 27,0 | 22,5 | 12,7 |
| WBZ 18-18 | BCM18 | 18MO-61 | 18 | 78,9 | 22,0 | 47,4 | 58,7 | 37,3 | 30,0 | 26,0 | 16,8 |
| WBZ 20-20 | BCM20 | 20MO-61 | 20 | 88,2 | 22,0 | 51,0 | 68,0 | 40,9 | 35,0 | 29,0 | 19,0 |
| WBZ 25-25 | BCM25 | 25MO-61 | 25 | 95,8 | 26,5 | 54,4 | 71,4 | 42,2 | 41,0 | 33,8 | 24,0 |

注：对于变径接头，命名时短端尺寸在前。                                                                                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

A、C1和C2的尺寸是在手动旋紧状态下测得。

对于替换用穿板螺母的选型，请参见第74页，代码BN。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制                                   公制

29

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

联合接头                                                                 Catalog 4230/4233-CH

DEBTA, DELTA 绝缘接头

英制

包括螺母、带卡套槽短管   预装卡套以及绝缘标识环

*可根据客户需求提供其他连接形式的接头。                                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

1) Polyetherether Ketone

注：如果只订购转换接头，将随货配一份装配指南。

绝缘系数10x109  OHMS @ 500 volts DC（根据Mil-STD-202F测试）

绝缘耐压 < 100 microamps泄漏@ 1500伏AC

DEBTA, DELTA 绝缘接头总成 英制

包含卡套接头的绝缘总成接头

| CPI™ 组件 订货号 | A-LOK® 组件 订货号 | 英寸 | 两端转换接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| *卡套连接 | *卡套连接 | A† |  |
| 4H DEBTA 6H DEBTA 8H DEBTA | 4H DELTA 6H DELTA 8H DELTA | 4.08 4.20 4.79 | 6RU4/8RU4 6SC6/8RU6 8SC8/10RU8 |

| 内螺纹 | 内螺纹 | A | 两端转换接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4G DEBTA | 4G DELTA | 3.59 | 6FSC4N/8FSC4N |
| 6G DEBTA | 6G DELTA | 3.71 | 6FSC6N/8FSC6N |
| 8G DEBTA | 8G DELTA | 4.40 | 8FSC8N/10FSC8N |

| 外螺纹 | 外螺纹 | A | 两端转换接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4F DEBTA 6F DEBTA 8F DEBTA | 4F DELTA 6F DELTA 8F DELTA | 3.80 3.80 4.58 | 6MSC4N/8MSC4N 6MSC6N/8MSC6N 8MSC8N/10MSC8N |

†手动旋紧状态下尺寸。                                               表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

EBZ, EE 弯头

英制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | C | L | W HEX |
| 1-1 EBZ | 1EE1 | 100-9 | 1/16 | .70 | .55 | 3/8 |
| 2-2 EBZ | 2EE2 | 200-9 | 1/8 | .88 | .62 | 3/8 |
| 3-3 EBZ | 3EE3 | 300-9 | 3/16 | 1.00 | .74 | 1/2 |
| 4-4 EBZ | 4EE4 | 400-9 | 1/4 | 1.06 | .77 | 1/2 |
| 5-5 EBZ | 5EE5 | 500-9 | 5/16 | 1.13 | .84 | 9/16 |
| 6-6 EBZ | 6EE6 | 600-9 | 3/8 | 1.20 | .91 | 5/8 |
| 8-8 EBZ | 8EE8 | 810-9 | 1/2 | 1.42 | 1.02 | 13/16 |
| 10-10 EBZ | 10EE10 | 1010-9 | 5/8 | 1.50 | 1.10 | 15/16 |
| 12-12 EBZ | 12EE12 | 1210-9 | 3/4 | 1.57 | 1.17 | 1-1/16 |
| 14-14 EBZ | 14EE14 | 1410-9 | 7/8 | 1.76 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-16 EBZ | 16EE16 | 1610-9 | 1 | 1.93 | 1.45 | 1-3/8 |
| 20-20 EBZ | 20EE20 | 2010-9 | 1-1/4 | 2.61 | 1.75 | 1-5/8 |
| 24-24 EBZ | 24EE24 | 2410-9 | 1-1/2 | 3.06 | 2.00 | 1-7/8 |
| 32-32 EBZ | 32EE32 | 3210-9 | 2 | 4.22 | 2.75 | 2-13/16 |

注：C的尺寸是在手动旋紧的状态下测得的。                                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为20、24、32的接头在装配前需要添加润滑油。

30

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

EBZ, EEM 弯头

公制

d

C

HEX

W

d

联合接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | C | L | W HEX |
| EBZ 3-3 | EEM3 | 3MO-9 | 3 | 22,3 | 15,7 | 3/8 |
| EBZ 4-4 | EEM4 | 4MO-9 | 4 | 25,4 | 18,8 | 1/2 |
| EBZ 6-6 | EEM6 | 6MO-9 | 6 | 27,0 | 19,6 | 1/2 |
| EBZ 8-8 | EEM8 | 8MO-9 | 8 | 28.8 | 21,3 | 9/16 |
| EBZ 10-10 | EEM10 | 10MO-9 | 10 | 31,5 | 23,9 | 11/16 |
| EBZ 12-12 | EEM12 | 12MO-9 | 12 | 36,0 | 25,9 | 13/16 |
| EBZ 14-14 | EEM14 | 14MO-9 | 14 | 38,1 | 28,0 | 15/16 |
| EBZ 15-15 | EEM15 | 15MO-9 | 15 | 38,0 | 27,9 | 15/16 |
| EBZ 16-16 | EEM16 | 16MO-9 | 16 | 38,0 | 27,9 | 15/16 |
| EBZ 18-18 | EEM18 | 18MO-9 | 18 | 39,8 | 29,7 | 1-1/16 |
| EBZ 20-20 | EEM20 | 20MO-9 | 20 | 44,6 | 34,5 | 1-3/8 |
| EBZ 22-22 | EEM22 | 22MO-9 | 22 | 44,6 | 34,5 | 1-3/8 |
| EBZ 25-25 | EEM25 | 25MO-9 | 25 | 49,1 | 36,8 | 1-3/8 |

注：C的尺寸是在手动旋紧的状态下测得的。                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

EBZ, ELZ

变径弯通 英制

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

C

W HE

C2

2

d

d

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | L1 | C1 | L2 | C2 | W HEX |
| 3-2 EBZ | 3-2 ELZ | 300-9-2 | 3/16-1/8 | 0.74 | 1.01 | 0.70 | 0.96 | 1/2 |
| 4-2 EBZ | 4-2 ELZ | 400-9-2 | 1/4-1/8 | 0.77 | 1.06 | 0.70 | 0.96 | 1/2 |
| 5-2 EBZ | 5-2 ELZ | 500-9-2 | 5/16-1/8 | 0.88 | 1.17 | 0.78 | 1.04 | 5/8 |
| 5-4 EBZ | 5-4 ELZ | 500-9-4 | 5/16-1/4 | 0.88 | 1.17 | 0.85 | 1.14 | 5/8 |
| 6-2 EBZ | 6-2 ELZ | 600-9-2 | 3/8-1/8 | 0.91 | 1.20 | 0.78 | 1.04 | 5/8 |
| 6-4 EBZ | 6-4 ELZ | 600-9-4 | 3/8-1/4 | 0.91 | 1.20 | 0.85 | 1.17 | 5/8 |
| 6-5 EBZ | 6-5 ELZ | 600-9-5 | 3/8-5/16 | 0.91 | 1.20 | 0.88 | 1.17 | 5/8 |
| 8-4 EBZ | 8-4 ELZ | 810-9-4 | 1/2-1/4 | 1.02 | 1.42 | 0.96 | 1.25 | 13/16 |
| 8-5 EBZ | 8-5 ELZ | 810-9-5 | 1/2-5/16 | 1.02 | 1.42 | 0.99 | 1.28 | 13/16 |
| 8-6 EBZ | 8-6 ELZ | 810-9-6 | 1/2-3/8 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.31 | 13/16 |
| 10-6 EBZ | 10-6 ELZ | 1010-9-6 | 5/8-3/8 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.39 | 15/16 |
| 10-8 EBZ | 10-8 ELZ | 1010-9-8 | 5/8-1/2 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | 15/16 |
| 12-4 EBZ | 12-4 ELZ | 1210-9-4 | 3/4-1/4 | 1.16 | 1.56 | 1.10 | 1.39 | 1-1/16 |
| 12-6 EBZ | 12-6 ELZ | 1210-9-6 | 3/4-3/8 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.45 | 1-1/16 |
| 12-8 EBZ | 12-8 ELZ | 1210-9-8 | 3/4-1/2 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 14-4 EBZ | 14-4 ELZ | 1410-9-4 | 7/8-1/4 | 1.36 | 1.76 | 1.30 | 1.59 | 1-3/8 |
| 16-8 EBZ | 16-8 ELZ | 1610-9-8 | 1-1/2 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-12 EBZ | 16-12 ELZ | 1610-9-12 | 1-3/4 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |

注：C的尺寸是在手动旋紧的状态下测得的。                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

31

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

联合接头                                                                 Catalog 4230/4233-CH

JBZ, ET

联合三通 英制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | L | W HEX |
| 1-1-1 JBZ | 1ET1 | 100-3 | 1/16 | 1.42 | 0.71 | 0.56 | 3/8 |
| 2-2-2 JBZ | 2ET2 | 200-3 | 1/8 | 1.76 | 0.88 | 0.62 | 3/8 |
| 3-3-3 JBZ | 3ET3 | 300-3 | 3/16 | 1.96 | 0.96 | 0.70 | 7/16 |
| 4-4-4 JBZ | 4ET4 | 400-3 | 1/4 | 2.12 | 1.06 | 0.77 | 1/2 |
| 5-5-5 JBZ | 5ET5 | 500-3 | 5/16 | 2.34 | 1.17 | 0.88 | 5/8 |
| 6-6-6 JBZ | 6ET6 | 600-3 | 3/8 | 2.40 | 1.20 | 0.91 | 5/8 |
| 8-8-8 JBZ | 8ET8 | 810-3 | 1/2 | 2.84 | 1.42 | 1.02 | 13/16 |
| 10-10-10 JBZ | 10ET10 | 1010-3 | 5/8 | 3.06 | 1.53 | 1.13 | 1 |
| 12-12-12 JBZ | 12ET12 | 1210-3 | 3/4 | 3.14 | 1.57 | 1.16 | 1-1/16 |
| 14-14-14 JBZ | 14ET14 | 1410-3 | 7/8 | 3.52 | 1.76 | 1.36 | 1-3/8 |
| 16-16-16 JBZ | 16ET16 | 1610-3 | 1 | 3.86 | 1.93 | 1.45 | 1-3/8 |
| 20-20-20 JBZ | 20ET20 | 2010-3 | 1-1/4 | 5.22 | 2.61 | 1.75 | 1-5/8 |
| 24-24-24 JBZ | 24ET24 | 2410-3 | 1-1/2 | 6.12 | 3.06 | 2.00 | 1-7/8 |
| 32-32-32 JBZ | 32ET32 | 3210-3 | 2 | 8.44 | 4.22 | 2.75 | 2-13/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为20、24、32的接头在装配前需要添加润滑脂。

JBZ, ETM

联合三通

公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | L | W HEX |
| JBZ 2-2-2 | ETM2 | 2MO-3 | 2 | 44,7 | 22,3 | 15,7 | 3/8 |
| JBZ 3-3-3 | ETM3 | 3MO-3 | 3 | 44,7 | 22,3 | 15,7 | 3/8 |
| JBZ 4-4-4 | ETM4 | 4MO-3 | 4 | 50,8 | 25,4 | 18,8 | 1/2 |
| JBZ 6-6-6 | ETM6 | 6MO-3 | 6 | 53,9 | 27,0 | 19,6 | 1/2 |
| JBZ 8-8-8 | ETM8 | 8MO-3 | 8 | 59,7 | 29,9 | 22,4 | 5/8 |
| JBZ 10-10-10 | ETM10 | 10MO-3 | 10 | 63,0 | 31,5 | 23,9 | 11/16 |
| JBZ 12-12-12 | ETM12 | 12MO-3 | 12 | 72,0 | 36,0 | 25,9 | 13/16 |
| JBZ 14-14-14 | ETM14 | 14MO-3 | 14 | 77,6 | 38,8 | 28,7 | 1 |
| JBZ 15-15-15 | ETM15 | 15MO-3 | 15 | 77,6 | 38,8 | 28,7 | 1 |
| JBZ 16-16-16 | ETM16 | 16MO-3 | 16 | 77,6 | 38,8 | 28,7 | 1 |
| JBZ 18-18-18 | ETM18 | 18MO-3 | 18 | 79,5 | 38,8 | 29,7 | 1-1/16 |
| JBZ 20-20-20 | ETM20 | 20MO-3 | 20 | 89,3 | 44,6 | 34,5 | 1-3/8 |
| JBZ 22-22-22 | ETM22 | 22MO-3 | 22 | 89,3 | 44,6 | 34,5 | 1-3/8 |
| JBZ 25-25-25 | ETM25 | 25MO-3 | 25 | 98,3 | 49,1 | 36,8 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

32

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

JBZ, JLZ

变径三通 英制

采用卡套变径接头，可以 消除多余的连接件。

联合接头

A

C2

C                       b  4

2

刀

刀

T

T2

C3

3

d

T3

W HE/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | T 卡套端 | T 卡套端 | A | L | C | L | C | L | C | W HEX |
| 4-4-2 JBZ | 4-4-2 JLZ | 400-3-4-2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 2.10 | 0.76 | 1.05 | 0.76 | 1.05 | 0.70 | 0.96 | 1/2 |
| 6-6-4 JBZ | 6-6-4 JLZ | 600-3-6-4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 2.40 | 0.91 | 1.20 | 0.91 | 1.20 | 0.85 | 1.14 | 5/8 |
| 6-4-6 JBZ | 6-4-6 JLZ | 600-3-4-6 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 2.34 | 0.91 | 1.20 | 0.85 | 1.14 | 0.91 | 1.20 | 5/8 |
| 6-4-4 JBZ | 6-4-4 JLZ | 600-3-4-4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 2.34 | 0.91 | 1.20 | 0.85 | 1.14 | 0.85 | 1.14 | 5/8 |
| 8-8-6 JBZ | 8-8-6 JLZ | 810-3-8-6 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 2.84 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.31 | 13/16 |
| 8-8-4 JBZ | 8-8-4 JLZ | 810-3-8-4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2.84 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.42 | 0.96 | 1.25 | 13/16 |
| 8-6-8 JBZ | 8-6-8 JLZ | 810-3-6-8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 2.73 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.31 | 1.02 | 1.42 | 13/16 |
| 8-4-8 JBZ | 8-4-8 JLZ | 810-3-4-8 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2.67 | 1.02 | 1.42 | 0.96 | 1.25 | 1.02 | 1.42 | 13/16 |
| 8-6-6 JBZ | 8-6-6 JLZ | 810-3-6-6 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 2.73 | 1.02 | 1.42 | 1.02 | 1.31 | 1.02 | 1.31 | 13/16 |
| 8-4-4 JBZ | 8-4-4 JLZ | 810-3-4-4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 2.67 | 1.02 | 1.42 | .96 | 1.25 | .96 | 1.25 | 13/16 |
| 10-10-8 JBZ | 10-10-8 JLZ | 1010-3-10-8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3.06 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 7/8 |
| 10-10-6 JBZ | 10-10-6 JLZ | 1010-3-10-6 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3.06 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 7/8 |
| 10-8-8 JBZ | 10-8-8 JLZ | 1010-3-8-8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3.06 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 7/8 |
| 10-8-6 JBZ | 10-8-6 JLZ | 1010-3-8-6 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3.06 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.42 | 7/8 |
| 10-6-6 JBZ | 10-6-6 JLZ | 1010-3-6-6 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 2.95 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.42 | 1.13 | 1.42 | 7/8 |
| 10-6-8 JBZ | 10-6-8 JLZ | 1010-3-6-8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 2.95 | 1.13 | 1.53 | 1.13 | 1.42 | 1.13 | 1.53 | 7/8 |
| 12-12-10 JBZ | 12-12-10 JLZ | 1210-3-12-10 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 12-12-8 JBZ | 12-12-8 JLZ | 1210-3-12-8 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 12-12-6 JBZ | 12-12-6 JLZ | 1210-3-12-6 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.45 | 1-1/16 |
| 12-12-4 JBZ | 12-12-4 JLZ | 1210-3-12-4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.10 | 1.39 | 1-1/16 |
| 12-10-10 JBZ | 12-10-10 JLZ | 1210-3-10-10 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 12-8-8 JBZ | 12-8-8 JLZ | 1210-3-8-8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 12-6-6 JBZ | 12-6-6 JLZ | 1210-3-6-6 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 3.01 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.45 | 1.16 | 1.45 | 1-1/16 |
| 12-10-8 JBZ | 12-10-8 JLZ | 1210-3-10-8 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1-1/16 |
| 12-10-6 JBZ | 12-10-6 JLZ | 1210-3-10-6 | 3/4 | 5/8 | 3/8 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.45 | 1-1/16 |
| 12-8-6 JBZ | 12-8-6 JLZ | 1210-3-8-6 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 3.12 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.56 | 1.16 | 1.45 | 1-1/16 |
| 14-14-6 JBZ | 14-14-6 JLZ | 1410-3-14-6 | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 14-14-4 JBZ | 14-14-4 JLZ | 1410-3-14-4 | 7/8 | 7/8 | 1/4 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.30 | 1.59 | 1-3/8 |
| 14-12-12 JBZ | 14-12-12 JLZ | 1410-3-12-12 | 7/8 | 3/4 | 3/4 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 14-12-8 JBZ | 14-12-8 JLZ | 1410-3-12-8 | 7/8 | 3/4 | 1/2 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 14-12-6 JBZ | 14-12-6 JLZ | 1410-3-12-6 | 7/8 | 3/4 | 3/8 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 14-10-6 JBZ | 14-10-6 JLZ | 1410-3-10-6 | 7/8 | 5/8 | 3/8 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 14-8-12 JBZ | 14-8-12 JLZ | 1410-3-8-12 | 7/8 | 1/2 | 3/4 | 3.52 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-16-12 JBZ | 16-16-12 JLZ | 1610-3-16-12 | 1 | 1 | 3/4 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-16-10 JBZ | 16-16-10 JLZ | 1610-3-16-10 | 1 | 1 | 5/8 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-16-8 JBZ | 16-16-8 JLZ | 1610-3-16-8 | 1 | 1 | 1/2 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-16-6 JBZ | 16-16-6 JLZ | 1610-3-16-6 | 1 | 1 | 3/8 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 16-16-4 JBZ | 16-16-4 JLZ | 1610-3-16-4 | 1 | 1 | 1/4 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.30 | 1.59 | 1-3/8 |
| 16-12-16 JBZ | 16-12-16 JLZ | 1610-3-12-16 | 1 | 3/4 | 1 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.45 | 1.94 | 1-3/8 |
| 16-14-14 JBZ | 16-14-14 JLZ | 1610-3-14-14 | 1 | 7/8 | 7/8 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-14-12 JBZ | 16-14-12 JLZ | 1610-3-14-12 | 1 | 7/8 | 3/4 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-14-8 JBZ | 16-14-8 JLZ | 1610-3-14-8 | 1 | 7/8 | 1/2 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-14-6 JBZ | 16-14-6 JLZ | 1610-3-14-6 | 1 | 7/8 | 3/8 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 16-14-4 JBZ | 16-14-4 JLZ | 1610-3-14-4 | 1 | 7/8 | 1/4 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.30 | 1.59 | 1-3/8 |
| 16-16-14 JBZ | 16-16-14 JLZ | 1610-3-16-14 | 1 | 1 | 7/8 | 3.88 | 1.45 | 1.94 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-12-10 JBZ | 16-12-10 JLZ | 1610-3-12-10 | 1 | 3/4 | 5/8 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-12-8 JBZ | 16-12-8 JLZ | 1610-3-12-8 | 1 | 3/4 | 1/2 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-10-6 JBZ | 16-10-6 JLZ | 1610-3-10-6 | 1 | 5/8 | 3/8 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 16-8-16 JBZ | 16-8-16 JLZ | 1610-3-8-16 | 1 | 1/2 | 1 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.45 | 1.94 | 1-3/8 |
| 16-8-8 JBZ | 16-8-8 JLZ | 1610-3-8-8 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.76 | 1-3/8 |
| 16-8-6 JBZ | 16-8-6 JLZ | 1610-3-8-6 | 1 | 1/2 | 3/8 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |
| 16-8-4 JBZ | 16-8-4 JLZ | 1610-3-8-4 | 1 | 1/2 | 1/4 | 3.70 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.76 | 1.30 | 1.59 | 1-3/8 |
| 16-6-6 JBZ | 16-6-6 JLZ | 1610-3-6-6 | 1 | 3/8 | 3/8 | 3.59 | 1.45 | 1.94 | 1.36 | 1.65 | 1.36 | 1.65 | 1-3/8 |

注：C的尺寸是在手动旋紧的状态下测得的。                                                                                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

33

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

联合接头

KBZ, ECR

联合四通 英制

Catalog 4230/4233-CH

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | L | W HEX |
| 2 KBZ | 2ECR2 | 200-4 | 1/8 | 1.76 | 0.98 | 0.62 | 7/16 |
| 3 KBZ | 3ECR3 | 300-4 | 3/16 | 1.83 | 0.96 | 0.70 | 7/16 |
| 4 KBZ | 4ECR4 | 400-4 | 1/4 | 2.12 | 1.06 | 0.76 | 1/2 |
| 5 KBZ | 5ECR5 | 500-4 | 5/16 | 2.34 | 1.17 | 0.88 | 5/8 |
| 6 KBZ | 6ECR6 | 600-4 | 3/8 | 2.40 | 1.20 | 0.91 | 5/8 |
| 8 KBZ | 8ECR8 | 810-4 | 1/2 | 2.84 | 1.42 | 1.02 | 13/16 |
| 10 KBZ | 10ECR10 | 1010-4 | 5/8 | 3.06 | 1.53 | 1.13 | 1-1/16 |
| 12 KBZ | 12ECR12 | 1210-4 | 3/4 | 3.12 | 1.57 | 1.16 | 1-1/16 |
| 14 KBZ | 14ECR14 | 1410-4 | 7/8 | 3.52 | 1.76 | 1.36 | 1-5/16 |
| 16 KBZ | 16ECR16 | 1610-4 | 1 | 3.86 | 1.93 | 1.45 | 1-5/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

KBZ, ECRM

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

联合四通 公制

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  | 英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | L | W HEX |
| KBZ 3 | ECRM3 | 3MO-4 | 3 | 44,7 | 22,3 | 15,7 | 7/16 |
| KBZ4 | ECRM4 | 4MO-4 | 4 | 50,8 | 25,4 | 18,8 | 1/2 |
| KBZ 6 | ECRM6 | 6MO-4 | 6 | 53,9 | 27,0 | 19,6 | 1/2 |
| KBZ 8 | ECRM8 | 8MO-4 | 8 | 59,7 | 29,9 | 22,4 | 5/8 |
| KBZ 10 | ECRM10 | 10MO-4 | 10 | 67,0 | 33,5 | 25,9 | 13/16 |
| KBZ 12 | ECRM12 | 12MO-4 | 12 | 72,0 | 36,0 | 25,9 | 13/16 |
| KBZ 16 | ECRM16 | 16MO-4 | 16 | 74,0 | 37,0 | 26,9 | 15/16 |
| KBZ 18 | ECRM18 | 18MO-4 | 18 | 76,6 | 38,3 | 28,2 | 1-1/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                         表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

英制

公制

34

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                     卡套管转换接头

TRBZ, TUR

短管变径接头 英制

D.

T1 TURNED END TUBE

A

BORE   T2 MACHNED   	END TUBE 0 . D.

K

|  | : ● 刀 刀 |
| --- | --- |
|  | 刀 ● ● ● |

W HEX/

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 短管端 | T2 卡套端 | A | C | D | K | W HEX | BORE |
| 2-1 TRBZ | 2TUR1 | 100-R-2 | 1/8 | 1/16 | 1.10 | 0.43 | 0.95 | 0.53 | 5/16 | 0.05 |
| 3-1 TRBZ | 3TUR1 | 100-R-3 | 3/16 | 1/16 | 1.13 | 0.43 | 0.98 | 0.58 | 5/16 | 0.05 |
| 4-1 TRBZ | 4TUR1 | 100-R-4 | 1/4 | 1/16 | 1.24 | 0.43 | 1.09 | 0.63 | 7/16 | 0.05 |
| 1-2 TRBZ | 1TUR2 | 200-R-1 | 1/16 | 1/8 | 1.18 | 0.60 | 0.92 | 0.38 | 7/16 | 0.09 |
| 2-2 TRBZ | 2TUR2 | 200-R-2 | 1/8 | 1/8 | 1.34 | 0.43 | 1.09 | 0.54 | 7/16 | 0.07 |
| 3-2 TRBZ | 3TUR2 | 200-R-3 | 3/16 | 1/8 | 1.35 | 0.60 | 1.09 | 0.58 | 7/16 | 0.09 |
| 4-2 TRBZ | 4TUR2 | 200-R-4 | 1/4 | 1/8 | 1.42 | 0.60 | 1.16 | 0.63 | 7/16 | 0.09 |
| 6-2 TRBZ | 6TUR2 | 200-R-6 | 3/8 | 1/8 | 1.48 | 0.60 | 1.22 | 0.69 | 7/16 | 0.09 |
| 8-2 TRBZ | 8TUR2 | 200-R-8 | 1/2 | 1/8 | 1.74 | 0.60 | 1.48 | 0.91 | 9/16 | 0.09 |
| 2-3 TRBZ | 2TUR3 | 300-R-2 | 1/8 | 3/16 | 1.37 | 0.63 | 1.11 | 0.53 | 7/16 | 0.08 |
| 4-3 TRBZ | 4TUR3 | 300-R-4 | 1/4 | 3/16 | 1.46 | 0.63 | 1.20 | 0.63 | 7/16 | 0.13 |
| 2-4 TRBZ | 2TUR4 | 400-R-2 | 1/8 | 1/4 | 1.45 | 0.70 | 1.16 | 0.53 | 1/2 | 0.08 |
| 3-4 TRBZ | 3TUR4 | 400-R-3 | 3/16 | 1/4 | 1.48 | 0.60 | 1.19 | 0.56 | 1/2 | 0.12 |
| 4-4 TRBZ | 4TUR4 | 400-R-4 | 1/4 | 1/4 | 1.54 | 0.70 | 1.25 | 0.63 | 1/2 | 0.16 |
| 5-4 TRBZ | 5TUR4 | 400-R-5 | 5/16 | 1/4 | 1.57 | 0.70 | 1.28 | 0.66 | 1/2 | 0.16 |
| 6-4 TRBZ | 6TUR4 | 400-R-6 | 3/8 | 1/4 | 1.60 | 0.70 | 1.31 | 0.69 | 1/2 | 0.19 |
| 8-4 TRBZ | 8TUR4 | 400-R-8 | 1/2 | 1/4 | 1.82 | 0.70 | 1.53 | 0.91 | 9/16 | 0.19 |
| 10-4 TRBZ | 10TUR4 | 400-R-10 | 5/8 | 1/4 | 1.89 | 0.70 | 1.60 | 0.97 | 11/16 | 0.19 |
| 12-4 TRBZ | 12TUR4 | 400-R-12 | 3/4 | 1/4 | 1.88 | 0.70 | 1.59 | 0.97 | 13/16 | 0.19 |
| 6-5 TRBZ | 6TUR5 | 500-R-6 | 3/8 | 5/16 | 1.65 | 0.73 | 1.36 | 0.69 | 9/16 | 0.25 |
| 8-5 TRBZ | 8TUR5 | 500-R-8 | 1/2 | 5/16 | 1.87 | 0.73 | 1.58 | 0.91 | 9/16 | 0.25 |
| 4-6 TRBZ | 4TUR6 | 600-R-4 | 1/4 | 3/8 | 1.63 | 0.76 | 1.34 | 0.63 | 5/8 | 0.19 |
| 6-6 TRBZ | 6TUR6 | 600-R-6 | 3/8 | 3/8 | 1.70 | 0.76 | 1.41 | 0.69 | 5/8 | 0.28 |
| 8-6 TRBZ | 8TUR6 | 600-R-8 | 1/2 | 3/8 | 1.91 | 0.76 | 1.62 | 0.91 | 5/8 | 0.28 |
| 10-6 TRBZ | 10TUR6 | 600-R-10 | 5/8 | 3/8 | 1.98 | 0.76 | 1.69 | 0.97 | 11/16 | 0.28 |
| 12-6 TRBZ | 12TUR6 | 600-R-12 | 3/4 | 3/8 | 1.98 | 0.76 | 1.69 | 0.97 | 13/16 | 0.28 |
| 4-8 TRBZ | 4TUR8 | 810-R-4 | 1/4 | 1/2 | 1.77 | 0.87 | 1.37 | 0.63 | 13/16 | 0.19 |
| 6-8 TRBZ | 6TUR8 | 810-R-6 | 3/8 | 1/2 | 1.84 | 0.87 | 1.44 | 0.69 | 13/16 | 0.19 |
| 10-8 TRBZ | 10TUR8 | 810-R-10 | 5/8 | 1/2 | 2.12 | 0.87 | 1.72 | 0.97 | 13/16 | 0.41 |
| 12-8 TRBZ | 12TUR8 | 810-R-12 | 3/4 | 1/2 | 2.12 | 0.87 | 1.72 | 0.97 | 13/16 | 0.41 |
| 16-8 TRBZ | 16TUR8 | 810-R-16 | 1 | 1/2 | 2.37 | 0.87 | 1.97 | 1.22 | 1-1/16 | 0.41 |
| 12-10 TRBZ | 12TUR10 | 1010-R-12 | 3/4 | 5/8 | 2.15 | 0.87 | 1.75 | 0.97 | 15/16 | 0.50 |
| 14-10 TRBZ | 14TUR10 | 1010-R-14 | 7/8 | 5/8 | 2.21 | 0.87 | 1.81 | 1.03 | 15/16 | 0.50 |
| 16-10 TRBZ | 16TUR10 | 1010-R-16 | 1 | 5/8 | 2.40 | 0.87 | 2.00 | 1.22 | 1-1/16 | 0.50 |
| 8-12 TRBZ | 8TUR12 | 1210-R-8 | 1/2 | 3/4 | 2.15 | 0.87 | 1.75 | 0.91 | 1-1/16 | 0.39 |
| 16-12 TRBZ | 16TUR12 | 1210-R-16 | 1 | 3/4 | 2.46 | 0.87 | 2.06 | 1.22 | 1-1/16 | 0.63 |
| 24-16 TRBZ† | 24TUR16 | 1610-R-24 | 1-1/2 | 1 | 3.519 | 1.05 | 3.03 | 2.05 | 1-5/8 | 0.88 |
| 24-20 TRBZ† | 24TUR20 | 2010-R-24 | 1-1/2 | 1-1/4 | 4.10 | 1.52 | 3.23 | 2.05 | 1-7/8 | 1.09 |
| 32-24 TRBZ† | 32TUR24 | 2410-R-32 | 2 | 1-1/2 | 5.17 | 1.52 | 4.10 | 2.74 | 2-1/4 | 1.34 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

*尺寸为1、2和3的接头不需要开槽。

*尺寸为4及以上的短管端标准形式为带有卡套槽。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

*尺寸为20、24的接头在装配前需要添加润滑脂。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

†所有短管端尺寸大于1英寸的接头，请预先装配螺母和卡套(-Z6选项)。

35

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头                                                        Catalog 4230/4233-CH

TRBZ, TUCM

短管转换接头 英制

刀

刀

T1 TURNED

END TUBE 0 . D.

A

C

刀 万 刀

W HEX

T2 MACHINED   END TUBE 0 . D.

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 卡套端 |  | 毫米 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 英寸 | T2 毫米 | A | C | D | K | W A/F HEX | BORE |
| TRBZ 1/8-3 | 2TUCM3 | 3MO-R-2 | 1/8 | 3 | 34,3 | 15,3 | 27,7 | 13,5 | 12,0 | 1,4 |
| TRBZ 1/4-3 | 4TUCM3 | 3MO-R-4 | 1/4 | 3 | 36,1 | 15,3 | 29,5 | 16,0 | 12,0 | 4,8 |
| TRBZ 1/4-6 | 4TUCM6 | 6MO-R-4 | 1/4 | 6 | 39,3 | 17,7 | 31,8 | 16,0 | 14,0 | 4,8 |
| TRBZ 5/16-6 | 5TUCM6 | 6MO-R-5 | 5/16 | 6 | 40,0 | 17,7 | 32,5 | 16,8 | 14,0 | 6,4 |
| TRBZ 3/8-6 | 6TUCM6 | 6MO-R-6 | 3/8 | 6 | 40,8 | 17,7 | 33,3 | 17,5 | 14,0 | 7,1 |
| TRBZ 1/2-6 | 8TUCM6 | 6MO-R-8 | 1/2 | 6 | 46,4 | 17,7 | 38,9 | 23,1 | 14,0 | 9,9 |
| TRBZ 3/8-8 | 6TUCM8 | 8MO-R-6 | 3/8 | 8 | 42,0 | 18,6 | 34,5 | 17,5 | 15,0 | 7,1 |
| TRBZ 1/2-8 | 8TUCM8 | 8MO-R-8 | 1/2 | 8 | 47,5 | 18,6 | 40,1 | 23,1 | 15,0 | 9,9 |
| TRBZ 3/8-10 | 6TUCM10 | 10MO-R-6 | 3/8 | 10 | 44,4 | 19,5 | 36,8 | 17,5 | 18,0 | 7,1 |
| TRBZ 1/2-10 | 8TUCM10 | 10MO-R-8 | 1/2 | 10 | 47,6 | 19,5 | 41,4 | 23,1 | 18,0 | 9,9 |
| TRBZ 1/2-12 | 8TUCM12 | 12MO-R-8 | 1/2 | 12 | 52,3 | 22,0 | 42,2 | 23,1 | 22,0 | 9,9 |
| TRBZ 3/4-12 | 12TUCM12 | 12MO-R-12 | 3/4 | 12 | 53,8 | 22,0 | 43,7 | 24,6 | 22,0 | 15,1 |
| TRBZ 3/4-18 | 12TUCM18 | 18MO-R-12 | 3/4 | 18 | 57,5 | 22,0 | 47,5 | 24,6 | 27,0 | 15,1 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

尺寸为1、2和3的接头不需要开槽。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

36

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                     卡套管转换接头

TRBZ, TURM

短管变径接头 公制

T1 TURNED  END TUBE

刀

刀

A

K

D.

|  | : ● 刀 刀 刀 ● ● ● |
| --- | --- |

W HEX/

D

BRE   T2 MACHNED   	END  TUBE 0 . D.

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 卡套端 |  | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | A | C | D | K | O | W HEX | BORE |
| TRBZ 3-2 | M3TURM2 | 2MO-R-3M | 3 | 2 | 34,3 | 15,3 | 27,7 | 13,5 | 0,6 | 14,0 | 1,4 |
| TRBZ 3-6 | M3TURM6 | 6MO-R-3M | 3 | 6 | 37,0 | 17,7 | 29,5 | 13,5 | 0,6 | 14,0 | 1,4 |
| TRBZ 4-3 | M4TURM3 | 3MO-R-4M | 4 | 3 | 35,0 | 15,3 | 28,4 | 14,3 | 1,0 | 12,0 | 2,0 |
| TRBZ 6-3 | M6TURM3 | 3MO-R-6M | 6 | 3 | 36,1 | 15,3 | 29,5 | 15,9 | 1,0 | 12,0 | 2,4 |
| TRBZ 6-4 | M6TURM4 | 4MO-R-6M | 6 | 4 | 37,1 | 16,1 | 30,5 | 15,9 | 1,0 | 12,0 | 3,0 |
| TRBZ 6-8 | M6TURM8 | 8MO-R-6M | 6 | 8 | 40,0 | 18,6 | 32,5 | 15,9 | 1,0 | 15,0 | 4,0 |
| TRBZ 6-10 | M6TURM10 | 10MO-R-6M | 6 | 10 | 41,7 | 19,5 | 34,1 | 15,9 | 1,0 | 18,0 | 4,0 |
| TRBZ 6-12 | M6TURM12 | 12MO-R-6M | 6 | 12 | 44,9 | 22,0 | 34,8 | 15,9 | 1,0 | 22,0 | 4,0 |
| TRBZ 8-6 | M8TURM6 | 6MO-R-8M | 8 | 6 | 40,0 | 17,7 | 32,5 | 16,7 | 0,8 | 14,0 | 4,8 |
| TRBZ 8-10 | M8TURM10 | 10MO-R-8M | 8 | 10 | 43,4 | 19,5 | 35,8 | 15,3 | 1,5 | 19,5 | 18,0 |
| TRBZ 10-3 | M10TURM3 | 3MO-R-10M | 10 | 3 | 38,6 | 15,3 | 32,0 | 17,7 | 2,0 | 15,3 | 12,0 |
| TRBZ 10-6 | M10TURM6 | 6MO-R-10M | 10 | 6 | 40,8 | 17,7 | 33,3 | 17,5 | 1,3 | 14,0 | 4,8 |
| TRBZ 10-8 | M10TURM8 | 8MO-R-10M | 10 | 8 | 42,0 | 18,6 | 34,5 | 17,5 | 1,3 | 15,0 | 6,4 |
| TRBZ 10-12 | M10TURM12 | 12MO-R-10M | 10 | 12 | 46,6 | 22,0 | 36,5 | 17,5 | 1,3 | 22,0 | 7,5 |
| TRBZ 12-6 | M12TURM6 | 6MO-R-12M | 12 | 6 | 46,4 | 17,7 | 38,9 | 23,0 | 1,4 | 14,0 | 4,8 |
| TRBZ 12-8 | M12TURM8 | 8MO-R-12M | 12 | 8 | 47,6 | 18,6 | 40,1 | 23,0 | 1,4 | 15,0 | 6,4 |
| TRBZ 12-10 | M12TURM10 | 10MO-R-12M | 12 | 10 | 49,7 | 19,5 | 42,1 | 23,0 | 1,4 | 18,0 | 7,9 |
| TRBZ 12-16 | M12TURM16 | 16MO-R-12M | 12 | 16 | 53,0 | 22,0 | 42,9 | 23,0 | 1,4 | 24,0 | 9,1 |
| TRBZ 12-18 | M12TURM18 | 18MO-R-12M | 12 | 18 | 54,6 | 22,0 | 44,5 | 23,0 | 1,4 | 27,0 | 9,1 |
| TRBZ 15-10 | M15TURM10 | 10MO-R-15M | 15 | 10 | 51,3 | 19,5 | 43,7 | 23,8 | 1,6 | 27,0 | 7,9 |
| TRBZ 16-12 | M16TURM12 | 12MO-R-16M | 16 | 12 | 53,8 | 22,0 | 43,7 | 24,6 | 1,7 | 22,0 | 9,5 |
| TRBZ 16-18 | M16TURM18 | 18MO-R-16M | 16 | 18 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 24,6 | 1,7 | 27,0 | 12,7 |
| TRBZ 16-20 | M16TURM20 | 20MO-R-16M | 16 | 20 | 57,9 | 22,0 | 47,8 | 24,6 | 1,7 | 27,0 | 12,7 |
| TRBZ 16-25 | M16TURM25 | 25MO-R-16M | 16 | 25 | 63,2 | 26,5 | 51,0 | 24,8 | 2,0 | 26,5 | 35,0 |
| TRBZ 18-12 | M18TURM12 | 12MO-R-18M | 18 | 12 | 53,8 | 22,0 | 43,7 | 24,6 | 2,0 | 22,0 | 9,5 |
| TRBZ 18-16 | M18TURM16 | 16MO-R-18M | 18 | 16 | 54,7 | 22,0 | 44,6 | 24,8 | 2,5 | 22,0 | 24,0 |
| TRBZ 18-20 | M18TURM20 | 20MO-R-18M | 18 | 20 | 57,9 | 22,0 | 47,8 | 24,6 | 2,0 | 30,0 | 13,9 |
| TRBZ 18-25 | M18TURM25 | 25MO-R-18M | 18 | 25 | 63,1 | 26,5 | 50,8 | 24,6 | 2,0 | 35,0 | 14,0 |
| TRBZ 20-12 | M20TURM12 | 12MO-R-20M | 20 | 12 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 25,4 | 2,5 | 22,0 | 9,5 |
| TRBZ 20-16 | M20TURM16 | 16MO-R-20M | 20 | 16 | 55,3 | 22,0 | 45,2 | 25,6 | 2,5 | 22,0 | 24,0 |
| TRBZ 20-18 | M20TURM18 | 18MO-R-20M | 20 | 18 | 57,6 | 22,0 | 47,5 | 25,4 | 2,5 | 27,0 | 15,1 |
| TRBZ 20-25 | M20TURM25 | 25MO-R-20M | 20 | 25 | 64,5 | 26,5 | 52,3 | 25,4 | 2,5 | 35,0 | 15,1 |
| TRBZ 22-18 | M22TURM18 | 18MO-R-22M | 22 | 18 | 56,1 | 22,0 | 46,0 | 26,2 | 2,5 | 27,0 | 15,1 |
| TRBZ 22-20 | M22TURM20 | 20MO-R-22M | 22 | 20 | 57,7 | 22,0 | 47,6 | 26,2 | 2,5 | 30,0 | 15,8 |
| TRBZ 25-12 | M25TURM12 | 12MO-R-25M | 25 | 12 | 60,9 | 22,0 | 50,8 | 31,8 | 2,6 | 27,0 | 9,5 |
| TRBZ 25-16 | M25TURM16 | 16MO-R-25M | 25 | 16 | 64,0 | 22,0 | 51,8 | 32,0 | 3,0 | 22,0 | 27,0 |
| TRBZ 25-18 | M25TURM18 | 18MO-R-25M | 25 | 18 | 62,5 | 22,0 | 52,4 | 31,8 | 2,6 | 27,0 | 15,1 |
| TRBZ 25-20 | M25TURM20 | 20MO-R-25M | 25 | 20 | 64,2 | 22,0 | 54,1 | 31,8 | 2,6 | 30,0 | 15,8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开槽为标准形式。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

37

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头

T2H2B2, TUBC

短管穿板接头 英制

Catalog 4230/4233-CH

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

□

ZPC, PC

孔口接头

英制

A

K

T2

T1

BORE

ZPC, PCM

孔口接头

公制

T1

T2

| A K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：短管端预开槽为标准形式。（除了尺寸为1、2和3的接头）。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

机加工卡套端(T2)装配时仅需要在手动旋紧后再旋1/4圈。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

注：短管端预开槽为标准形式。（除了尺寸为M2、M3和M4的接头）。                                     表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

机加工卡套端(T2)装配时仅需要在手动旋紧后再旋1/4圈。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

38

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

T2HF, MAN

NPT外螺纹转换接头 英制

卡套管转换接头

注:如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。                                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

英制尺寸1、2和3以及公制尺寸2、3和4mm都无需预先开槽。尺寸为20、24、32的接头在装配前需添加润滑脂。

T2HF, MAR

BSPP

BSPP外螺纹转换接头 英制

注：如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。                                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

该接头设计必须配合密封圈一起使用，见第72页。

39

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头                                                        Catalog 4230/4233-CH

T2HF, MAR

BSPP

BSPP外螺纹转换接头 公制

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

该接头设计必须配合密封圈一起使用，见第72页。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

T2HF, MAR

ED密封

BSPP

BSPP外螺纹接头 英制

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

供应的ED接头自带的密封圈为丁腈橡胶，适用于–35˚C到+100˚C (–31˚F～+212˚F)的温度范围。

如果要求适用的温度范围为–25˚C到+120˚C (13˚F～+248˚F)，可以提供氟橡胶的密封圈。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

40

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

T2HF, MAR

带ED密封

BSPP外螺纹接头 公制

卡套管转换接头

BSPP

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPP 螺纹端 | A | K | R | W HEX | BORE |
| T2HF 6-1/4R-ED | M6MA1/4R-ED | – | 6 | 1/4 | 36,6 | 15,9 | 7,9 | 19,0 | 4,0 |
| T2HF 6-1/2R-ED | M6MA1/2R-ED | – | 6 | 1/2 | 42,7 | 15,9 | 14,0 | 27,0 | 4,0 |
| T2HF 10-1/4R-ED | M10MA1/4R-ED | – | 10 | 1/4 | 38,1 | 17,5 | 11,9 | 19,0 | 6,4 |
| T2HF 10-1/2R-ED | M10MA1/2R-ED | – | 10 | 1/2 | 44,2 | 17,5 | 14,0 | 27,0 | 7,5 |
| T2HF 12-1/4R-ED | M12MA1/4R-ED | – | 12 | 1/4 | 43,7 | 23,0 | 11,9 | 19,0 | 6,4 |
| T2HF 12-3/8R-ED | M12MA3/8R-ED | – | 12 | 3/8 | 45,0 | 23,0 | 11,9 | 22,0 | 7,9 |
| T2HF 12-1/2R-ED | M12MA1/2R-ED | – | 12 | 1/2 | 49,8 | 23,0 | 14,0 | 27,0 | 9,1 |

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                               表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

供应的ED接头自带的密封圈为丁腈橡胶，适用于–35˚C到+100˚C (–31˚F～+212˚F)的温度范围。

如果要求适用的温度范围为–25˚C到+120˚C (13˚F～+248˚F)，可以提供氟橡胶的密封圈。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

T2HF, MAN

NPT外螺纹接头 公制

注:短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                               表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制                                   公制

41

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头

T2HF, MAK

BSP

BSPT外螺纹接头 英制

Catalog 4230/4233-CH

K

刀

W HEX/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | K | R | W HEX | BORE |
| 4-2K T2HFK | 4MA2K | 4-TA-1-2RT | 1/4 | 1/8 | 1.25 | .63 | .38 | 7/16 | .156 |
| 4-4K T2HFK | 4MA4K | 4-TA-1-4RT | 1/4 | 1/4 | 1.46 | .63 | .56 | 9/16 | .156 |
| 4-6K T2HFK | 4MA6K | 4-TA-1-6RT | 1/4 | 3/8 | 1.44 | .63 | .56 | 11/16 | .156 |
| 4-8K T2HFK | 4MA8K | 4-TA-1-8RT | 1/4 | 1/2 | 1.66 | .63 | .75 | 7/8 | .219 |
| 5-2 T2HFK | 5MA2K | 5-TA-1-2RT | 5/16 | 1/8 | 1.29 | .66 | .38 | 7/16 | .219 |
| 5-4 T2HFK | 5MA4K | 5-TA-1-4RT | 5/16 | 1/4 | 1.50 | .66 | .56 | 9/16 | .219 |
| 6-4 T2HFK | 6MA4K | 6-TA-1-4RT | 3/8 | 1/4 | 1.50 | .69 | .56 | 9/16 | .281 |
| 6-6 T2HFK | 6MA6K | 6-TA-1-6RT | 3/8 | 3/8 | 1.50 | .69 | .56 | 11/16 | .281 |
| 6-8 T2HFK | 6MA8K | 6-TA-1-8RT | 3/8 | 1/2 | 1.72 | .69 | .75 | 7/8 | .281 |
| 8-4 T2HFK | 8MA4K | 8-TA-1-4RT | 1/2 | 1/4 | 1.72 | .91 | .56 | 9/16 | .375 |
| 8-6 T2HFK | 8MA6K | 8-TA-1-6RT | 1/2 | 3/8 | 1.75 | .91 | .56 | 11/16 | .375 |
| 8-8 T2HFK | 8MA8K | 8-TA-1-8RT | 1/2 | 1/2 | 1.94 | .91 | .75 | 7/8 | .375 |
| 10-8 T2HFK | 10MA8K | 10-TA-1-8RT | 5/8 | 1/2 | 2.06 | .97 | .75 | 7/8 | .469 |

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

T2HF, MAK

BSPT外螺纹接头 公制

BSP

-        K         R 一

W HEX/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | BSPT 螺纹端 | A | K | R | W HEX | BORE |
| T2HF 3-1/8K | M3MA1/8K | 3-MTA-1-2RT | 3 | 1/8 | 29,4 | 13,5 | 9,7 | 12,0 | 1,8 |
| T2HF 4-1/8K | M4MA1/8K | 4-MTA-1-2RT | 4 | 1/8 | 29,4 | 14,3 | 9,7 | 12,0 | 2,0 |
| T2HF 6-1/8K | M6MA1/8K | 6-MTA-1-2RT | 6 | 1/8 | 31,0 | 15,9 | 9,7 | 12,0 | 4,0 |
| T2HF 6-1/4K | M6MA1/4K | 6-MTA-1-4RT | 6 | 1/4 | 35,7 | 15,9 | 14,2 | 14,0 | 4,0 |
| T2HF 8-1/4K | M8MA1/4K | 8-MTA-1-4RT | 8 | 1/4 | 37,3 | 16,7 | 14,2 | 14,0 | 6,4 |
| T2HF 8-3/8K | M8MA3/8K | 8-MTA-1-6RT | 8 | 3/8 | 38,3 | 16,8 | 14,2 | 18,0 | 5,0 |
| T2HF 10-1/4K | M10MA1/4K | 10-MTA-1-4RT | 10 | 1/4 | 38,1 | 17,5 | 14,2 | 14,0 | 7,1 |
| T2HF 10-3/8K | M10MA3/8K | 10-MTA-1-6RT | 10 | 3/8 | 38,1 | 17,5 | 14,2 | 18,0 | 7,5 |
| T2HF 10-1/2K | M10MA1/2K | 10-MTA-1-8RT | 10 | 1/2 | 44,5 | 17,5 | 19,1 | 22,0 | 7,5 |
| T2HF 12-1/4K | M12MA1/4K | 12-MTA-1-4RT | 12 | 1/4 | 43,7 | 23,0 | 14,2 | 14,0 | 7,1 |
| T2HF 12-3/8K | M12MA3/8K | 12-MTA-1-6RT | 12 | 3/8 | 44,5 | 23,0 | 14,2 | 18,0 | 9,1 |
| T2HF 12-1/2K | M12MA1/2K | 12-MTA-1-8RT | 12 | 1/2 | 49,2 | 23,0 | 19,1 | 22,0 | 9,1 |
| T2HF 16-1/2K | M16MA1/2K | 16-MTA-1-8RT | 16 | 1/2 | 50,8 | 24,6 | 19,1 | 22,0 | 12,7 |
| T2HF 18-3/4K | M18MA3/4K | 18-MTA-1-12RT | 18 | 3/4 | 51,6 | 24,6 | 19,1 | 27,0 | 14,0 |
| T2HF 20-3/4K | M20MA3/4K | 20-MTA-1-12RT | 20 | 3/4 | 52,4 | 25,4 | 19,1 | 27,0 | 15,1 |
| T2H 25-1K | M25MA1K | 25-MTA-1-16RT | 25 | 1 | 65,9 | 31,8 | 23,9 | 35,0 | 19,8 |

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

42

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                     卡套管转换接头

T2HOA, TUHA SAE 直螺纹

转换接头

英制

K

/  STRAIGHT

THREAD

l    ·

0 -RING       W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  | O-RING APR UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | 直螺纹端 | A | K | R | W HEX |  |
| 6-4 T2HOA | 6TUHOA4 | 6-TA-1-4ST | 3/8 | 7/16-20 | 1.46 | 0.69 | .36 | 9/16 | 3-904 |
| 6-8 T2HOA | 6TUHOA8 | 6-TA-1-8ST | 3/8 | 3/4-16 | 1.59 | 0.69 | .44 | 7/8 | 3-908 |
| 8-6 T2HOA | 8TUHOA6 | 8-TA-1-6ST | 1/2 | 9/16-18 | 1.74 | 0.91 | .39 | 11/16 | 3-906 |
| 10-10 T2HOA | 10TUHOA10 | 10-TA-1-10ST | 5/8 | 7/8-14 | 1.94 | 0.91 | .50 | 1 | 3-910 |
| *24-24 T2HOA | 24TUHOA24 | 24-TA-1-24ST | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 3.28 | 2.05 | .59 | 2-1/8 | 3-924 |

*尺寸为20、24和32的接头需要与螺母和卡套进行预装。                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。 以上尺寸为手动旋紧状态下测得。

尺寸为24的接头在装配前需要添加润滑油。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基 本订购号后加上-Z6。

T2HG, FAN                                                                                               英寸

NPT内螺纹                   I                       -                   互换型号            卡套端                 A                  K               HX              BORE

转换接头                    1-2 T2HG                      1FA2N                       1-TA-7-2               1/16           1/8             1.07         0.34          9/16            .031

英制                              --                                    ------                                    ..        ..        146          ..

3-2 T2HG                     3FA2N                       3-TA-7-2               3/16           1/8             1.25          0.56         9/16            .116

3-4 T2HG                     3FA4N                       3-TA-7-4               3/16           1/4             1.42          0.56          3/4             .116

4-2 T2HG                     4FA2N                       4-TA-7-2                1/4            1/8             1.31          0.63          9/16           .188

4-4 T2HG                     4FA4N                       4-TA-7-4                1/4            1/4             1.47          0.63          3/4             .188

4-6 T2HG                     4FA6N                       4-TA-7-6                1/4            3/8            1.56          0.63           7/8            .188

4-8 T2HG                     4FA8N                       4-TA-7-8                1/4             1/2            1.80          0.63         1-1/16          .188

K

A                                           5-2 T2HG                      5FA2N                       5-TA-7-2               5/16           1/8             1.34          0.66         9/16            .219

5-4 T2HG                      5FA4N                       5-TA-7-4              5/16            1/4            1.50          0.66           3/4            .219

5-6 T2HG                     5FA6N                       5-TA-7-6               5/16           3/8             1.59         0.66           7/8             .219

6-2 T2HG                     6FA2N                       6-TA-7-2                3/8            1/8             1.36          0.69         9/16            .281

BORE                6-4 T2HG                      6FA4N                       6-TA-7-4                3/8            1/4             1.55          0.69           3/4            .281

6-6 T2HG                     6FA6N                       6-TA-7-6                3/8            3/8            1.59          0.69           7/8            .281

W HEX                                      6-8 T2HG                      6FA8N                       6-TA-7-8                3/8            1/2             1.84          0.69        1-1/16          .281

8-4 T2HG                     8FA4N                    8-TA-7-4                1/2             1/4            1.72          0.91           3/4             .391

8-6 T2HG                     8FA6N                       8-TA-7-6                1/2            3/8             1.80          0.91          7/8             .391

8-8 T2HG                     8FA8N                    8-TA-7-8                1/2             1/2            2.10          0.91        1-1/16          .390

10-6 T2HG                   10FA6N                      10-TA-7-6              5/8            3/8             1.86          0.97          7/8             .469

10-8 T2HG                   10FA8N                      10-TA-7-8              5/8             1/2            2.09          0.97        1-1/16          .469

12-8 T2HG                   12FA8N                      12-TA-7-8              3/4             1/2            2.10          0.97        1-1/16          .578

12-12 T2HG                 12FA12N                   12-TA-7-12             3/4            3/4            2.16          0.97         1-1/4           .578

12-16 T2HG                 12FA16N                   12-TA-7-16              3/4              1              2.30          0.97          1-5/8           .578

14-12 T2HG                 14FA12N                   14-TA-7-12             7/8            3/4             2.22          1.02        1-5/16          .578

16-12 T2HG                 16FA12N                   16-TA-7-12                1              3/4             2.41          1.22        1-5/16          .813

16-16 T2HG                 16FA16N                    16-TA-7-16                1                 1              2.54           1.22         1-5/8           .813

20-20 T2HG                 20FA20N                  20-TA-7-20            1-1/4         1-1/4           3.06          1.71         2-1/8          1.000

为便于查阅，表格抬头采用以下

颜色代码                         --                            ------           1-         1-          ..        ..        --         ..

不同颜色区分英制和公制。      注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。                      表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

英制

公制

43

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头                                                        Catalog 4230/4233-CH

T2HG, FAN

NPT内螺纹接头 公制

K

BORE

A

W HEX

T2HG, FAK

BSPT内螺纹接头 英制

A

K

BORE

W HEX

T2HG, FAK    BSPT内螺纹 转换接头

公制

A

K

BORE

W HEX

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：短管端预开槽为标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注意：短管端预开槽为标准形式。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6

44

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

T2HG, FAR

BSPP内螺纹接头 英制

K

BORE

W HEX

T2HG, FAR

BSPP 内螺纹 转换接头

公制

A

W HEX

卡套管转换接头

注：该接头必须配合铜垫片使用。管口端预开卡套槽是标准形式。                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

注：该接头必须配合铜垫片使用。                                                                                  表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开卡套槽是标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

P2T2, P2TU Push-Lok

转换接头 英制

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

注：Push-Lok挡圈未在图中显示。                                                                                    表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

短管端预开卡套槽是标准形式。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。

BSPP

BSPP

A

K

BORE

45

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管转换接头                                                        Catalog 4230/4233-CH

P2HF Push-Lok   外螺纹转换接头 英制

| 4-4 P2HF 6-6 P2HF 8-8 P2HF | 4-4 P2HF 6-6 P2HF 8-8 P2HF | PB4-PM4 PB6-PM6 PB8-PM8 | 3/8 |  | 1 .828 2.194 |  | .75 | 11/16 7/8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：Push-Lok挡圈未在图中显示。                                                                               表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

T1

W HEX

T2

P2BZ6, P2LZ6

Push-Lok卡套接头

# CPI™ /A-LOK®

英制

| 4-4 P2BZ6 | 4-4 P2LZ6 | PB4-TA4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-6 P2BZ6 | 6-6 P2LZ6 | PB6-TA6 | 3/8 |  |  |  |  |
| 8-8 P2BZ6 | 8-8 P2LZ6 | PB8-TA8 |  |  | 2.42 |  | 11/16 |

注：以上尺寸均在手动旋紧状态下测得。                                                              表中尺寸仅供参考 ，可根据实际情况调整。

Push-Lok挡圈未在图中显示。配备了螺母和卡套。

T2

A

K

\W Hex

T1

ZPB2, ZPC2 Push-Lok

孔口接头

英制

B

T2

| 4-6 ZPB2 | 4-6 ZPC2 |  | 3/8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：Push-Lok挡圈和A-LOK®螺母未在图中显示。                                                              表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

T1

46

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

LJFBZ, LJF

法兰转换接头 公制

完整的法兰辅件产品见样本 CAT 4190-FD-ACC

# 卡套管转换接头

注：法兰外圈槽口

经过研磨

注：法兰外圈槽口经过研磨。                                                                                         表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

该法兰转换接头采用可自由回转的法兰，因此可以直接从工艺管线直接连到仪表管路。

由于法兰转换接头带卡套接口，减少了连接所需的零件。从而既降低了成本又节省了空间。

法兰垫圈表面与接头表面配合，可以提供光滑或锯齿形表面。

可以根据要求提供其他适当管端及法兰尺寸的转换接头。

ZH2LX

差压变送器 效验接头

英制

Parker CPI™/A-LOK®转换接头可以 直接与 差压变送器 的排放口连 接，从而简化了校准过程。为配合 Rosemount、Honeywell和Foxboro 差压变送器的不同接口，提供两种 不同规格的转换接头

（1/4-28  Thd.和5/16-24  Thd.）。这 两种接头都可以提供316不锈钢材 质的。

| 传感器种类 | PARKER 订货号 | 互换型号 |
| --- | --- | --- |
| (1) Rosemount/Foxboro (2) Honeywell (3) Rosemount/Yokogawa (4) ABB | 4-2 ZH2LX-SS-D950373 4-2 ZH2LX-SS-D940336 4-2 ZH2LX-SS-D030297 4-2 ZH2LX-SS-D030249 | – SS-400-1-0257 SS-400-1-0253 – |

| 直螺纹尺寸 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | HEX |
| (1) 5/16-24 | 2.32 | 1.41 | .70 | 2.03 | .24 | .60 | .25 | .06 | .41 | 1/2 |
| (2) 1/4-28 | 1.75 | .80 | .70 | 1.46 | .47 | .60 | .20 | .03 | – | 1/2 |
| (3) 5/16-24 | 2.32 | 1.41 | .70 | 2.03 | .40 | .60 | .25 | .05 | .41 | 1/2 |
| (4) 1/4-28 | 1.74 | .74 | .70 | 1.44 | .30 | .60 | .18 | .05 | – | 1/2 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

47

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

37˚扩口(AN)接头                                                       Catalog 4230/4233-CH

X6HBZ6, X6TU 37˚扩口AN

转卡套接头 英制

·        ·

刀

:     :

D

W HEX

D

T1

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | D | W HEX |
| 2-2 X6HBZ6 | 2X6TU2 | 200-A-2 ANF | 1/8 | 0.88 | 3/8 |
| 4-4 X6HBZ6 | 4X6TU4 | 400-A-4 ANF | 1/4 | 0.96 | 9/16 |
| 6-6 X6HBZ6 | 6X6TU6 | 600-A-6 ANF | 3/8 | 1.07 | 11/16 |
| 8-8 X6HBZ6 | 8X6TU8 | 810-A-8 ANF | 1/2 | 1.37 | 7/8 |
| 12-12 X6HBZ6 | 12X6TU12 | 1210-A-12ANF | 3/4 | 1.49 | 1-1/4 |
| 16-16 X6HBZ6 | 16X6TU16 | 1610-A-16ANF | 1 | 1.80 | 1-1/2 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

T2

XHBZ, XASC

37˚扩口接头 英制

刀

刀

刀

A

D

C

: ● 刀 刀 万 刀 : ●

T1

W HEX/

T2

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩口端 | 卡套端 | A | B | C | D | W HEX |
| 2-1 XHBZ | 2XASC1 | 100-6-2 AN | 1/8 | 1/16 | 1.07 | .45 | 0.43 | .92 | 7/16 |
| 2-2 XHBZ | 2XASC2 | 200-6-2 AN | 1/8 | 1/8 | 1.28 | .45 | 0.60 | 1.02 | 7/16 |
| 4-2 XHBZ | 4XASC2 | 200-6-4 AN | 1/4 | 1/8 | 1.39 | .55 | 0.60 | 1.13 | 1/2 |
| 3-3 XHBZ | 3XASC3 | 300-6-3 AN | 3/16 | 3/16 | 1.32 | .48 | 0.64 | 1.06 | 7/16 |
| 4-4 XHBZ | 4XASC4 | 400-6-4 AN | 1/4 | 1/4 | 1.48 | .55 | 0.70 | 1.19 | 1/2 |
| 5-5 XHBZ | 5XASC5 | 500-6-5 AN | 5/16 | 5/16 | 1.52 | .55 | 0.73 | 1.22 | 9/16 |
| 4-6 XHBZ | 4XASC6 | 600-6-4 AN | 1/4 | 3/8 | 1.56 | .55 | 0.76 | 1.27 | 5/8 |
| 6-6 XHBZ | 6XASC6 | 600-6-6 AN | 3/8 | 3/8 | 1.56 | .56 | 0.76 | 1.27 | 5/8 |
| 8-8 XHBZ | 8XASC8 | 810-6-8 AN | 1/2 | 1/2 | 1.81 | .66 | 0.87 | 1.41 | 13/16 |
| 10-10 XHBZ | 10XASC10 | 1010-6-10 AN | 5/8 | 5/8 | 1.93 | .76 | 0.87 | 1.53 | 15/16 |
| 12-12 XHBZ | 12XASC12 | 1210-6-12 AN | 3/4 | 3/4 | 2.11 | .86 | 0.87 | 1.70 | 1-1/8 |
| 16-16 XHBZ | 16XASC16 | 1610-6-16 AN | 1 | 1 | 2.43 | .91 | 1.05 | 1.94 | 1-3/8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

XH2BZ, XABC 37˚ 扩口

穿板接头 英制

刀

刀

A                                             b

D

C                         b

B

刀 万 刀 ● ● ●

T1

T2

W

HE

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩口端 | 卡套端 | A | D | C | L | B | W HEX |
| 2-2 XH2BZ | 2XABC2 | 200-61-2 AN | 1/8 | 1/8 | 1.91 | 1.65 | 1.23 | 0.97 | .45 | 1/2 |
| 3-3 XH2BZ | 3XABC3 | 300-61-3 AN | 3/16 | 3/16 | 1.98 | 1.71 | 1.26 | 1.00 | .48 | 9/16 |
| 4-2 XH2BZ | 4XABC2 | 200-61-4 AN | 1/4 | 1/8 | 2.04 | 1.78 | 1.23 | 0.97 | .55 | 5/8 |
| 4-4 XH2BZ | 4XABC4 | 400-61-4 AN | 1/4 | 1/4 | 2.12 | 1.83 | 1.31 | 1.02 | .55 | 5/8 |
| 5-5 XH2BZ | 5XABC5 | 500-61-5 AN | 5/16 | 5/16 | 2.21 | 1.92 | 1.41 | 1.12 | .55 | 11/16 |
| 4-6 XH2BZ | 4XABC6 | 600-61-4 AN | 1/4 | 3/8 | 2.25 | 1.96 | 1.44 | 1.15 | .55 | 3/4 |
| 6-6 XH2BZ | 6XABC6 | 600-61-6 AN | 3/8 | 3/8 | 2.25 | 1.96 | 1.44 | 1.15 | .56 | 3/4 |
| 8-8 XH2BZ | 8XABC8 | 810-61-8 AN | 1/2 | 1/2 | 2.59 | 2.19 | 1.65 | 1.25 | .66 | 15/16 |
| 10-10 XH2BZ | 10XABC10 | 1010-61-10 AN | 5/8 | 5/8 | 2.74 | 2.34 | 1.68 | 1.28 | .76 | 1-1/16 |
| 12-12 XH2BZ | 12XABC12 | 1210-61-12 AN | 3/4 | 3/4 | 3.11 | 2.71 | 1.87 | 1.47 | .86 | 1-3/16 |
| 16-16 XH2BZ | 16XABC16 | 1610-61-16 AN | 1 | 1 | 3.65 | 3.16 | 2.27 | 1.78 | .91 | 1-9/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                          表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

关于穿板孔径尺寸和最大穿板厚度的详细信息，请参见第28页，BC部分。

48

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                            卡套管 - O型圈密封接头

说明

BSPP / SAE直螺纹 接头的装配工序

1.给O型圈涂润滑脂，润滑脂必须与系统介质兼 容。

2.将接头旋进螺纹端口直至金属垫片与接口端 面接触。

3.将接头体适当回旋(不超过一圈)定位。

4.保持接头位置，然后旋紧锁紧螺母直至垫圈与 接口端面接触(扭矩参见下表)。

备注:WLN锁紧螺母可根据尺寸和型号单独定 购。详见74页

W

SAE

| 尺寸 | 直口 |  | 调节口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扭矩(IN-LBS) | (F.F.F.T.) | 扭矩(IN-LBS) | (F.F.F.T) |
| 4 | 245 ± 10 | 1.0 ± .25 | 200 ± 10 | 1.5 ± 25 |
| 6 | 630 ± 25 | 1.5 ± .25 | 400 ± 10 | 1.5 ± 25 |
| 8 | 1150 ± 50 | 1.5 ± .25 | 640 ± 10 | 1.5 ± 25 |
| 10 | 1550 ± 50 | 1.5 ± .25 | 1125 ± 50 | 1.5 ± 25 |
| 12 | 2050 ± 50 | 1.5 ± .25 | 1450 ± 50 | 1.5 ± 25 |
| 16 | 3000 ± 50 | 1.5 ± .25 | 2150 ± 50 | 1.5 ± 25 |
| 20 | 3400 ± 100 | 1.5 ± .25 | 2800 ± 100 | 2.0 ± 25 |
| 24 | 4500 ± 100 | 1.5 ± .25 | 3450 ± 100 | 2.0 ± 25 |

注:   • 安装时如果需要，可将接头体固定在调节口 上。

• 表中数值指安装时O型圈已涂润滑脂的情况。

• 对于不锈钢接头，取扭矩范围的上限值。

BSPP

WLN锁紧螺母 垫圈片

接头体

挡圈

内螺纹口

* 锁紧螺母 /

面密封O型圈接头

安装工序

O型圈沟槽表面必须是光滑平整的，另外该表面还必须 垂直于螺纹轴线。

1.将O型圈密封接头体旋进接口，旋至手紧。

2.再旋1/4圈时可以感受到O型圈被挤压。

3.最后再用扳手旋紧。

| 接口 尺寸 | 直螺纹尺寸 | 直螺纹长度 | L5N锁紧螺 母厚度 | 允许壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 | 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 9/16-18 | .297 .297 .360 .360 .391 | .219 .219 .250 .250 .265 | .078 = 5/64 .078 = 5/64 .109 = 7/65 .109 = 7/64 .125 = 1/8 |
| 8 10 12 14 16 | 3/4-16 7/8-14 1-1/16-12 1-13/16-12 1-5/16-12 | .438 .500 .594 .594 .594 | .312 .360 .406 .406 .406 | .125 = 1/8 .140 = 9/64 .188 = 3/16 .188 = 3/16 .188 = 3/16 |

典型应用

只要再选购L5N紧固螺母，这种接头就可以当作穿板接  头在薄壁的箱体或其它容器中使用，从而免去了焊接、 铜焊或螺纹等的使用。

注:

标准型号的O型圈采用丁腈橡胶材料。如果需要其他材 质的O型圈，可以在订货代码后面加上材料代码。

L5N锁紧螺母需根据尺寸和订货代码单独订购。

详情见74页。

用于SAE/MS直螺纹的O型圈采用丁腈橡胶材质。其他材质的O型圈可根据具体要求供应。请选用与系统流体、环境和O型圈材料都兼容的润滑油。

49

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - O型圈密封接头

ZHBA, M1SC

SAE外螺纹接头 英制

Catalog 4230/4233-CH

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于SAE J.1926/ 1标准端口的接头，也适用于MS-16142标准端口。

尺寸为20、24、32的接头在装配前需涂润滑脂。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

50

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

C5BZ, M5SEL

SAE外螺纹弯头 英制

卡套管 - O型圈密封接头

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为24的接头在装配前需涂润滑脂。丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-V0”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

CBZ, MSEL (R)

BSPP外螺纹弯头 （可定位）

英制

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于英制硬管与ISO直管内螺纹的连接。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-V0”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制                                   公制

51

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - O型圈密封接头                                             Catalog 4230/4233-CH

R5BZ, M5RT

SAE外螺纹  直通型三通 英制

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-V0”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

RBZ, MRT (R)

BSPP外螺纹直通型 三通(可定位)

英制

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-V0”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

52

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

S5BZ, M5BT

SAE外螺纹  支管型三通 英制

卡套管 - O型圈密封接头

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-V0”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

SBZ. MBT (R)

BSPP外螺纹支管型 三通(可定位)

英制

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于英制卡套管与ISO直管内螺纹的连接。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

53

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - O型圈密封接头

ZH3BA, ZH3LA

SAE/MS长型外螺纹接头 英制

Catalog 4230/4233-CH

A

D

C

H-R 一

0型圈

W HEX"

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  | ST O-RING UNIFORM SIZE NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | SAE/MS 螺纹端 | A | R | C | D | E MIN. OPENING | W HEX |  |
| 4-4 ZH3BA | 4-4 ZH3LA | 400-1L-4ST | 1/4 | 7/16-20 | 2.26 | .36 | 0.70 | 1.97 | .19 | 9/16 | -904 |
| 6-6 ZH3BA | 6-6 ZH3LA | 600-1L-6ST | 3/8 | 9/16-18 | 2.48 | .39 | 0.76 | 2.19 | .28 | 11/16 | -906 |
| 8-8 ZH3BA | 8-8 ZH3LA | 810-1L-8ST | 1/2 | 3/4-16 | 3.01 | .44 | 0.86 | 2.58 | .41 | 7/8 | -908 |
| 12-12 ZH3BA | 12-12 ZH3LA | 1210-1L-12ST | 3/4 | 1-1/16-12 | 3.88 | .59 | 0.86 | 3.48 | .62 | 1-1/4 | -912 |
| 16-16 ZH3BA | 16-16 ZH3LA | 1610-1L-16ST | 1 | 1-5/16-12 | 4.34 | .59 | 1.04 | 3.86 | .88 | 1-1/2 | -916 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

V5BZ, M5VEL

SAE/MS

45˚可定位外螺纹弯头 英制

C

W HEX

H

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | O-RING UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX |  |
| 4-4 V5BZ | 4M5VEL4 | 400-5-4ST | 1/4 | 7/16-20 | 0.93 | 1.02 | 0.65 | 0.75 | 7/16 | 3-904 |
| 6-6 V5BZ | 6M5VEL6 | 600-5-6ST | 3/8 | 9/16-18 | 1.01 | 1.27 | 0.72 | 0.77 | 9/16 | 3-906 |
| 8-8 V5BZ | 8M5VEL8 | 810-5-8ST | 1/2 | 3/4-16 | 1.15 | 1.48 | 0.75 | 0.88 | 3/4 | 3-908 |
| 12-12 V5BZ | 12M5VEL12 | 1210-5-12ST | 3/4 | 1-1/16-12 | 1.63 | 1.92 | 1.23 | 1.16 | 1-1/16 | 3-912 |
| 16-16 V5BZ | 16M5VEL16 | 1610-5-16ST | 1 | 1-5/16-12 | 1.87 | 2.11 | 1.39 | 1.16 | 1-5/16 | 3-916 |

注：C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                                                                                 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

• 适合SAE J1926直螺纹and MS16142 boss.

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

54

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

ZHBA5, M2SC

直螺纹接头O型圈密封 （SAE/MS直螺纹）

英制

卡套管 - O型圈密封接头

C             r      R

W HE

直螺纹

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  | O-RING ARP UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 直螺纹端 | A | C | D | R | X DIA. | W HEX |  |
| 1-2 ZHBA5 | 1M2SC2 | 100-1-OR | 1/16 | 5/16-24 | 1.06 | 0.43 | 0.91 | .34 | .55 | 9/16 | 2-011 |
| 2-2 ZHBA5 | 2M2SC2 | 200-1-OR | 1/8 | 5/16-24 | 1.29 | 0.60 | 1.03 | .34 | .55 | 9/16 | 2-011 |
| 3-3 ZHBA5 | 3M2SC3 | 300-1-OR | 3/16 | 3/8-24 | 1.35 | 0.64 | 1.09 | .38 | .62 | 5/8 | 2-012 |
| 4-4 ZHBA5 | 4M2SC4 | 400-1-OR | 1/4 | 7/16-20 | 1.51 | 0.70 | 1.22 | .41 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 5-5 ZHBA5 | 5M2SC5 | 500-1-OR | 5/16 | 1/2-20 | 1.61 | 0.73 | 1.31 | .44 | .86 | 7/8 | 2-112 |
| 6-6 ZHBA5 | 6M2SC6 | 600-1-OR | 3/8 | 9/16-18 | 1.67 | 0.76 | 1.38 | .44 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 8-8 ZHBA5 | 8M2SC8 | 810-1-OR | 1/2 | 3/4-16 | 1.81 | 0.87 | 1.41 | .47 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 10-10 ZHBA5 | 10M2SC10 | 1010-1-OR | 5/8 | 7/8-14 | 1.90 | 0.87 | 1.50 | .47 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 12-12 ZHBA5 | 12M2SC12 | 1210-1-OR | 3/4 | 1-1/16-12 | 2.06 | 0.87 | 1.66 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 14-12 ZHBA5 | 14M2SC12 | 1410-1-OR | 7/8 | 1-1/16-12 | 2.06 | 0.87 | 1.66 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 16-16 ZHBA5 | 16M2SC16 | 1610-1-OR | 1 | 1-5/16-12 | 2.30 | 1.05 | 1.81 | .56 | 1.74 | 1-3/4 | 2-219 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

ZHBF5, M3SC

O型圈NPT螺纹 外螺纹接头

英制

A

D

C

WHEX"              管螺纹

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  | O-RING ARP UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | D | R | X DIA. | W HEX |  |
| 1-2 ZHBF5 | 1M3SC2 | 100-1-2-OR | 1/16 | 1/8 | 1.12 | 0.43 | 0.97 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 2-2 ZHBF5 | 2M3SC2 | 200-1-2-OR | 1/8 | 1/8 | 1.29 | 0.60 | 1.03 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 2-4 ZHBF5 | 2M3SC4 | 200-1-4-OR | 1/8 | 1/4 | 1.43 | 0.60 | 1.17 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 3-2 ZHBF5 | 3M3SC2 | 300-1-2-OR | 3/16 | 1/8 | 1.32 | 0.64 | 1.06 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 3-4 ZHBF5 | 3M3SC4 | 300-1-4-OR | 3/16 | 1/4 | 1.46 | 0.64 | 1.20 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 4-2 ZHBF5 | 4M3SC2 | 400-1-2-OR | 1/4 | 1/8 | 1.38 | 0.70 | 1.09 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 4-4 ZHBF5 | 4M3SC4 | 400-1-4-OR | 1/4 | 1/4 | 1.51 | 0.70 | 1.22 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 4-6 ZHBF5 | 4M3SC6 | 400-1-6-OR | 1/4 | 3/8 | 1.57 | 0.70 | 1.28 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 5-2 ZHBF5 | 5M3SC2 | 500-1-2-OR | 5/16 | 1/8 | 1.43 | 0.73 | 1.13 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 5-4 ZHBF5 | 5M3SC4 | 500-1-4-OR | 5/16 | 1/4 | 1.46 | 0.73 | 1.25 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 6-2 ZHBF5 | 6M3SC2 | 600-1-2-OR | 3/8 | 1/8 | 1.45 | 0.76 | 1.16 | .28 | .74 | 3/4 | 2-111 |
| 6-4 ZHBF5 | 6M3SC4 | 600-1-4-OR | 3/8 | 1/4 | 1.57 | 0.76 | 1.28 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 6-6 ZHBF5 | 6M3SC6 | 600-1-6-OR | 3/8 | 3/8 | 1.63 | 0.76 | 1.34 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 6-8 ZHBF5 | 6M3SC8 | 600-1-8-OR | 3/8 | 1/2 | 1.85 | 0.76 | 1.56 | .53 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 8-4 ZHBF5 | 8M3SC4 | 810-1-4-OR | 1/2 | 1/4 | 1.68 | 0.87 | 1.28 | .38 | .93 | 15/16 | 2-113 |
| 8-6 ZHBF5 | 8M3SC6 | 810-1-6-OR | 1/2 | 3/8 | 1.76 | 0.87 | 1.36 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 8-8 ZHBF5 | 8M3SC8 | 810-1-8-OR | 1/2 | 1/2 | 1.98 | 0.87 | 1.58 | .53 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 10-8 ZHBF5 | 10M3SC8 | 1010-1-8-OR | 5/8 | 1/2 | 1.96 | 0.87 | 1.56 | .53 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 10-12 ZHBF5 | 10M3SC12 | 1010-1-8-OR | 5/8 | 3/4 | 2.06 | 0.87 | 1.66 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 12-8 ZHBF5 | 12M3SC8 | 1210-1-8-OR | 3/4 | 1/2 | 1.98 | 0.87 | 1.58 | .53 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 12-12 ZHBF5 | 12M3SC12 | 1210-1-12-OR | 3/4 | 3/4 | 2.06 | 0.87 | 1.66 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 16-12 ZHBF5 | 16M3SC12 | 1610-1-12-OR | 1 | 3/4 | 2.24 | 1.05 | 1.75 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 16-16 ZHBF5 | 16M3SC16 | 1610-1-16-OR | 1 | 1 | 2.40 | 1.05 | 1.91 | .66 | 1.74 | 1-3/4 | 2-219 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

55

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - O型圈密封接头                                             Catalog 4230/4233-CH

T2HOA5, M2TU

短管O型圈  直螺纹接头 英制

T

A

W HE

直螺纹

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | O-RING ARP UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | K | R | X DIA. | W HEX |  |
| 2-2 T2HOA5 | 2M2TU2 | 2-TA-OR-ST | 1/8 | 5/16-24 | 1.22 | 0.53 | .34 | 0.55 | 9/16 | 2-011 |
| 3-3 T2HOA5 | 3M2TU3 | 3-TA-OR-ST | 3/16 | 3/8-24 | 1.38 | 0.56 | .38 | 0.62 | 5/8 | 2-012 |
| 4-4 T2HOA5 | 4M2TU4 | 4-TA-OR-ST | 1/4 | 7/16-20 | 1.55 | 0.63 | .41 | 0.74 | 3/4 | 2-111 |
| 5-5 T2HOA5 | 5M2TU5 | 5-TA-OR-ST | 5/16 | 1/2-20 | 1.64 | 0.66 | .44 | 0.86 | 7/8 | 2-112 |
| 6-6 T2HOA5 | 6M2TU6 | 6-TA-OR-ST | 3/8 | 9/16-18 | 1.70 | 0.69 | .47 | 0.93 | 15/16 | 2-113 |
| 8-8 T2HOA5 | 8M2TU8 | 8-TA-OR-ST | 1/2 | 3/4-16 | 1.95 | 0.91 | .47 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 10-10 T2HOA5 | 10M2TU10 | 10-TA-OR-ST | 5/8 | 7/8-14 | 2.12 | 0.97 | .47 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 12-12 T2HOA5 | 12M2TU12 | 12-TA-OR-ST | 3/4 | 1-1/16-12 | 2.16 | 0.97 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 16-16 T2HOA5 | 16M2TU16 | 16-TA-OR-ST | 1 | 1-5/16-12 | 2.47 | 1.22 | .56 | 1.74 | 1-3/4 | 2-219 |

注：如果需要在管口端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。                                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

T2HOF5, M3TU

短管O型圈

接头螺纹接头 英制

T

A

W HE

管螺纹

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | O-RING ARP UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 卡套端 | NPT 螺纹端 | A | K | R | X DIA. | W HEX |  |
| 1-2 T2HOF5 | 1M3TU2 | 1-TA-1-20R | 1/16 | 1/8 | 1.03 | 0.34 | .28 | 0.74 | 3/4 | 2-111 |
| 4-2 T2HOF5 | 4M3TU2 | 4-TA-1-2OR | 1/4 | 1/8 | 1.31 | 0.63 | .28 | 0.74 | 3/4 | 2-111 |
| 4-4 T2HOF5 | 4M3TU4 | 4-TA-1-4OR | 1/4 | 1/4 | 1.44 | 0.63 | .38 | 0.93 | 15/16 | 2-113 |
| 4-6 T2HOF5 | 4M3TU6 | 4-TA-1-6OR | 1/4 | 3/8 | 1.50 | 0.63 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 5-2 T2HOF5 | 5M3TU2 | 5-TA-1-2OR | 5/16 | 1/8 | 1.34 | 0.66 | .28 | 0.74 | 3/4 | 2-111 |
| 5-4 T2HOF5 | 5M3TU4 | 5-TA-1-4OR | 5/16 | 1/4 | 1.47 | 0.66 | .38 | 0.93 | 15/16 | 2-113 |
| 6-2 T2HOF5 | 6M3TU2 | 6-TA-1-2OR | 3/8 | 1/8 | 1.38 | 0.69 | .28 | 0.74 | 3/4 | 2-111 |
| 6-4 T2HOF5 | 6M3TU4 | 6-TA-1-4OR | 3/8 | 1/4 | 1.50 | 0.69 | .38 | 0.93 | 15/16 | 2-113 |
| 6-6 T2HOF5 | 6M3TU6 | 6-TA-1-6OR | 3/8 | 3/8 | 1.59 | 0.69 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 8-6 T2HOF5 | 8M3TU6 | 8-TA-1-6OR | 1/2 | 3/8 | 1.78 | 0.91 | .41 | 1.12 | 1-1/8 | 2-116 |
| 10-8 T2HOF5 | 10M3TU8 | 10-TA-1-8OR | 5/8 | 1/2 | 2.14 | 0.97 | .53 | 1.30 | 1-3/8 | 2-212 |
| 12-12 T2HOF5 | 12M3TU12 | 12-TA-1-12OR | 3/4 | 3/4 | 2.16 | 0.97 | .56 | 1.49 | 1-1/2 | 2-215 |
| 16-16 T2HOF5 | 16M3TU16 | 16-TA-1-16OR | 1 | 1 | 2.56 | 1.22 | .66 | 1.65 | 1-3/4 | 2-219 |

注：如果需要在管口端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加上-Z6。                                                                                        表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制                                   公制

56

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                            卡套管 - O型圈密封接头

FHOA,FHOA

SAE直螺纹 转换接头   英制

A

R1

R2

0型圈

管螺纹

直螺纹

W HEX/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  | O-RING AS UNIFORM DASH NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T2 NPT 螺纹端 | T1 SAE 直螺纹端 | A | R1 | R2 | W HEX |  |
| 4-4 FHOA | 4-4 FHOA | 4-SAE-1-4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.20 | .56 | .36 | 9/16 | 3-904 |
| 6-6 FHOA | 6-6 FHOA | 6-SAE-1-6 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.26 | .56 | .39 | 11/16 | 3-906 |
| 8-8 FHOA | 8-8 FHOA | 8-SAE-1-8 | 1/2-14 | 3/4- 16 | 1.53 | .75 | .44 | 7/8 | 3-908 |
| 12-12 FHOA | 12-12 FHOA | 12-SAE-1-12 | 3/4-14 | 1-1/16-12 | 1.75 | .75 | .59 | 1-1/4 | 3-912 |
| 16-16 FHOA | 16-16 FHOA | 16-SAE-1-16 | 1-11-1/2 | 1-5/16-12 | 2.00 | .94 | .59 | 1-1/2 | 3-916 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                   表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于SAE J.1926/1标准端口的接头同样适用于MS-16142标准端口。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。

如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

AH2BZ, AH2LZ

穿板转换接头 英制

A

\

0型圈

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 螺纹端 | A | C | D | R | L | W HEX | 穿板孔尺寸 | 最大穿板 厚度 |
| 4-6 AH2BZ | 4-6 AH2LZ | 400-11-6ST | 1/4 | 9/16-18 | 1.74 | 1.17 | 1.45 | .39 | .88 | 3/4 | 37/64 | 9/16 |
| 6-6 AH2BZ | 6-6 AH2LZ | 600-11-6ST | 3/8 | 9/16-18 | 1.81 | 1.24 | 1.52 | .39 | .94 | 3/4 | 37/64 | 9/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于SAE J.1926/1标准端口的接头同样适用于MS-16142标准端口。

丁腈橡胶密封圈为该接头的标准配置。如果需要订购氟橡胶密封圈，请在基本订购号后加上“-VO”。如果需要也可以提供其他材质的O型圈。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

57

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 焊接接头                                                      Catalog 4230/4233-CH

概述

用于连接卡套管与承插焊接头的焊接形式与其他类型的T型焊 接相似。根部(例如，卡套管外圈与接头环形端面的接触点)必须 在焊区内。

焊接时要严格依照焊接程序，这样才能促使根部区域包括在焊 接范围内。如果没有焊透，则连接处会产生两个内生的应力集中 区，从而大大降低焊接强度。当受到很大的作用力时，这些应力 集中区会产生裂纹，并沿着焊接处或卡套管扩散出去，扩散方向 取决于作用力的方向。

对不锈钢进行TIG焊接时，为了能够焊透根部，通常会在焊接前 做一个熔槽，然后用焊条焊出焊道，由此获得理想的焊角尺寸。

装配

根据承插焊接头焊接准则的要求，管子必须插入接头插口端直 到碰到底部。然后将管子抽回约1/16英寸，接着就可以焊接了。

如果管子没有抽回而是顶着接头底部就进行焊接，在焊纹与接 头孔口收缩的共同作用下会在焊接处产生静态应力。在热循环 过程中，由于接头和外接硬管的热传导率不尽相同，会提高焊接 处的应力等级。

定位

如果要在焊接前对焊接点进行“定位”建议尽量减少使用堆焊。过  量的堆焊“定位”点可能会破坏焊道，增加内应力或降低熔合率。

保护气

保护气通常选用-些惰性气体，在焊接时用于填充接头和管路系 统内部。在TIG或者MIG焊接中，它也在内部作为保护气使用。通 过尽量降低内部氧气含量，也可以控制可能影响焊接质量的某 些污染物的燃烧。

如果不使用保护气而达到接近全焊透的情况下，在管壁内部很 容易形成气泡。这在一定程度上容易导致之后出现拖出现象。

因此，在壁厚为0.050英寸或更薄的管子或者那些在选定焊接工 艺下可能烧穿管子的情况下，必须强制使用保护气。

大多数情况下，保护气是通过一一个控制调节器连接到系统的氩 气或者氦气。尽管流量比较小，但是应该足以吹扫整个系统。焊接 应该在从气体连接处出来顺着气流的位置进行。

注意整个系统应该彻底吹扫，并且没有能够使空气进入系统的缝 隙。即使没有强制要求，在焊接时使用保护气也能使焊接接头性 能更好。因为这样避免了副产物燃烧产生的污染物对焊件的影 响;同时由于焊接及其冷却过程都在保护气环境下进行，就避免 了内部剥落或者气泡现象。

焊接方法

300系列不锈钢

焊接方式可以选择TIG、MIG或者stick电弧焊工艺。

在焊接Weld-lok系统时推荐使用TIG焊接，因为这种焊接方式能 够更好地控制热渗透和填料的沉积。

由于焊接时会产生过度烧伤和不当的根部穿透，Stick电弧焊在 很多情况下都不推荐使用。在所有使用Stick电弧焊的场合，强 烈建议使用保护气。

MIG焊接与Stick电弧焊具有相似的特点，即能更快实现填料沉积。 但是由于该焊接工艺在操作时比Stick工艺更“热”，所以必须使用  保护气。值得注意的是在焊接weld-lok系统中尺寸相对较小的接  头时，并不在意填料沉积的效率，因此并不经常采用MIG焊接。

C1018碳钢接头

可以采用TIG、MIG、stick和乙炔焊等焊接方式。由于仍然会有剥落 的问题，因此还是建议焊接时使用保护气。

碳化物析出

当不稳定的不锈钢在焊接过程中被加热到800° -1500° F时，钢中 的铬就会与碳结合形成铬碳化合物，这些化合物倾向于沿着金属 的晶界分布(碳化物析出)。这样就降低了这些区域的铬溶解浓度, 从而降低了他们的耐腐蚀性能，容易产生晶间腐蚀。可以通过保 持材料碳含量在一-个较低的值来减少碳化物的析出，即降低了 可能与铬反应的碳的数量。“L”系列不锈钢(超低碳型)经常被用 在这种场合，但是它的副作用是会降低大约15%的系统设计强 度。派克Weld-lok接头选用的是碳含量在百分之0.04到0.07之间 的316系列低碳不锈钢。这使我们的接头不但具有优异的耐腐蚀 性，还能保持很高的强度系数。

派克公司提供的Weld-lok不锈钢接头都经过一定的溶液处 理，并且可以通过包括从微波探伤检测到晶间腐蚀等一系列 ASTM-A-262标准检测。

电弧极性

在焊接Weld-lok接头时，使用以下电弧极性能获得更好的效果:

TIG-直流电，正向极性

MIG-直流电，反向极性

STICK -由所用焊棒确定极性

关于派克焊接接头的进一步信息请参考派克焊接接头样本4280, 或直接联系派克仪器仪表部门。

58

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                               卡套管 - 焊接接头

ZEBW, ZELW

承插焊弯头 英制

• 一端CPI™/A-LOK®卡套连接， 另一端承插焊连接

W HEX

P

H

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | C | L | H | P* | X | W HEX |
| 2-2 ZEBW | 2-2 ZELW | 200-9-2 W | 1/8 | 0.92 | 0.66 | 0.63 | .16 | .38 | 5/16 |
| 3-3 ZEBW | 3-3 ZELW | 300-9-3 W | 3/16 | 0.98 | 0.72 | 0.69 | .20 | .44 | 7/16 |
| 4-4 ZEBW | 4-4 ZELW | 400-9-4 W | 1/4 | 1.06 | 0.78 | 0.84 | .25 | .50 | 9/16 |
| 6-6 ZEBW | 6-6 ZELW | 600-9-6 W | 3/8 | 1.31 | 1.02 | 1.08 | .34 | .63 | 3/4 |
| 8-8 ZEBW | 8-8 ZELW | 810-9-8 W | 1/2 | 1.42 | 1.02 | 1.14 | .41 | .76 | 3/4 |
| 10-10 ZEBW | 10-10 ZELW | 1010-9-10 W | 5/8 | 1.57 | 1.17 | 1.35 | .49 | .94 | 1-1/16 |
| 12-12 ZEBW | 12-12 ZELW | 1210-9-12 W | 3/4 | 1.57 | 1.17 | 1.39 | .50 | 1.09 | 1-1/16 |
| 16-16 ZEBW | 16-16 ZELW | 1610-9-16 W | 1 | 1.93 | 1.65 | 1.84 | .56 | 1.38 | 1-5/8 |

注：C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                                                                                      表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

*承插深度

ZEBW2, ZELW2

对焊弯头 英制

• 一端CPI™/A-LOK®卡套连接， 另一端接头对焊连接

C

W HEX

/

H

R

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 对焊端 | C | H | L | R | X BUTTWELD O.D. | W HEX |
| 2-1/8 ZEBW2 | 2-1/8 ZELW2 | 200-2-2 W | 1/8 | 1/8 | 0.93 | 0.70 | 0.67 | .38 | .405 | 7/16 |
| 3-1/8 ZEBW2 | 3-1/8 ZELW2 | 300-2-2 W | 3/16 | 1/8 | 1.01 | 0.74 | 0.74 | .38 | .405 | 7/16 |
| 4-1/8 ZEBW2 | 4-1/8 ZELW2 | 400-2-2 W | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.74 | 0.77 | .38 | .405 | 7/16 |
| 4-1/4 ZEBW2 | 4-1/4 ZELW2 | 400-2-4 W | 1/4 | 1/4 | 1.10 | 0.97 | 0.78 | .56 | .540 | 9/16 |
| 6-1/4 ZEBW2 | 6-1/4 ZELW2 | 600-2-4 W | 3/8 | 1/4 | 1.20 | 1.00 | 0.91 | .56 | .540 | 5/8 |
| 8-3/8 ZEBW2 | 8-3/8 ZELW2 | 810-2-6 W | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 1.11 | 1.02 | .56 | .675 | 13/16 |
| 8-1/2 ZEBW2 | 8-1/2 ZELW2 | 810-2-8 W | 1/2 | 1/2 | 1.42 | 1.30 | 1.02 | .75 | .840 | 7/8 |
| 10-1/2 ZEBW2 | 10-1/2 ZELW2 | 1010-2-8 W | 5/8 | 1/2 | 1.50 | 1.39 | 1.10 | .75 | .840 | 15/16 |
| 12-3/4 ZEBW2 | 12-3/4 ZELW2 | 1210-2-12 W | 3/4 | 3/4 | 1.57 | 1.45 | 1.17 | .75 | 1.050 | 1-1/16 |
| 16-3/4 ZEBW2 | 16-3/4 ZELW2 | 1610-2-12 W | 1 | 3/4 | 1.94 | 1.64 | 1.45 | .75 | 1.050 | 1-3/8 |
| 16-1 ZEBW2 | 16-1 ZELW2 | 1610-2-16 W | 1 | 1 | 1.94 | 1.84 | 1.45 | .94 | 1.315 | 1-5/16 |

注：C的尺寸为手动旋紧状态下测得。                                                                                                                                 表中尺寸仅供参考 ，可根据实际情况调整。

焊接接头符合Schedule 80，除非另有说明。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

59

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

卡套管 - 焊接接头

ZHBW, ZHLW 承插焊接头   英制

• 一端CPI™/A-LOK®卡套连接， 另一端承插焊连接

Catalog 4230/4233-CH

A

D

|  |  |  |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C

W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | A | C | D | P* | X | E BORE | W HEX |
| 2-2 ZHBW | 2-2 ZHLW | 200-6-2 W | 1/8 | 1.16 | 0.60 | 0.90 | .16 | 0.38 | .094 | 7/16 |
| 3-3 ZHBW | 3-3 ZHLW | 300-6-3 W | 3/16 | 1.24 | 0.64 | 0.98 | .20 | 0.44 | .141 | 1/2 |
| 4-4 ZHBW | 4-4 ZHLW | 400-6-4 W | 1/4 | 1.36 | 0.70 | 1.07 | .25 | 0.50 | .188 | 9/16 |
| 6-6 ZHBW | 6-6 ZHLW | 600-6-6 W | 3/8 | 1.53 | 0.76 | 1.24 | .34 | 0.63 | .313 | 11/16 |
| 8-8 ZHBW | 8-8 ZHLW | 810-6-8 W | 1/2 | 1.74 | 0.87 | 1.34 | .41 | 0.78 | .438 | 13/16 |
| 10-10 ZHBW | 10-10 ZHLW | 1010-6-10 W | 5/8 | 1.86 | 0.87 | 1.46 | .47 | 0.94 | .500 | 1 |
| 12-12 ZHBW | 12-12 ZHLW | 1210-6-12 W | 3/4 | 1.92 | 0.87 | 1.52 | .50 | 1.09 | .656 | 1-1/8 |
| 16-16 ZHBW | 16-16 ZHLW | 1610-6-16 W | 1 | 2.31 | 1.05 | 1.82 | .56 | 1.44 | .906 | 1-5//8 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

*承插深度

对焊直通接头 英制

• 一端CPI/A-LOK卡套连接，另一端对焊连接

A

D

W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 对焊端 | A | C | D | R | X BUTTWELD O.D. | W HEX |
| 2-1/8 ZHBW2 | 2-1/8 ZHLW2 | 200-1-2 W | 1/8 | 1/8 | 1.20 | 0.60 | 0.94 | .38 | .405 | 7/16 |
| 3-1/8 ZHBW2 | 3-1/8 ZHLW2 | 300-1-2 W | 3/16 | 1/8 | 1.24 | 0.64 | 0.97 | .38 | .405 | 7/16 |
| 4-1/8 ZHBW2 | 4-1/8 ZHLW2 | 400-1-2 W | 1/4 | 1/8 | 1.29 | 0.70 | 1.00 | .38 | .405 | 1/2 |
| 4-1/4 ZHBW2 | 4-1/4 ZHLW2 | 400-1-4 W | 1/4 | 1/4 | 1.46 | 0.70 | 1.17 | .56 | .540 | 9/16 |
| 5-1/8 ZHBW2 | 5-1/8 ZHLW2 | 500-1-2 W | 5/16 | 1/8 | 1.48 | 0.73 | 1.22 | .38 | .405 | 1/2 |
| 5-1/4 ZHBW2 | 5-1/4-ZHLW2 | 500-1-4-W | 5/16 | 1/4 | 1.49 | 0.76 | 1.23 | .56 | .540 | 9/16 |
| 6-1/4 ZHBW2 | 6-1/4 ZHLW2 | 600-1-4 W | 3/8 | 1/4 | 1.49 | 0.76 | 1.20 | .56 | .540 | 9/16 |
| 6-3/8 ZHBW2 | 6-3/8 ZHLW2 | 600-1-6 W | 3/8 | 3/8 | 1.60 | 0.76 | 1.31 | .56 | .675 | 3/4 |
| 6-1/2 ZHBW2 | 6-1/2 ZHLW2 | 600-1-8 W | 3/8 | 1/2 | 1.82 | 0.76 | 1.53 | .75 | .840 | 7/8 |
| 6-3/4 ZHBW2 | 6-3/4 ZHLW2 | 600-1-12 W | 3/8 | 3/4 | 1.88 | 0.76 | 1.59 | .75 | 1.050 | 1-1/8 |
| 8-3/8 ZHBW2 | 8-3/8 ZHLW2 | 810-1-6 W | 1/2 | 3/8 | 1.71 | 0.87 | 1.31 | .56 | .675 | 13/16 |
| 8-1/2 ZHBW2 | 8-1/2 ZHLW2 | 810-1-8 W | 1/2 | 1/2 | 1.93 | 0.87 | 1.53 | .75 | .840 | 7/8 |
| 8-3/4 ZHBW2 | 8-3/4 ZHLW2 | 810-1-12 W | 1/2 | 3/4 | 1.99 | 0.87 | 1.59 | .75 | 1.050 | 1-1/8 |
| 10-1/2 ZHBW2 | 10-1/2 ZHLW2 | 1010-1-8 W | 5/8 | 1/2 | 1.93 | 0.87 | 1.53 | .75 | .840 | 15/16 |
| 12-3/4 ZHBW2 | 12-3/4 ZHLW2 | 1210-1-12 W | 3/4 | 3/4 | 1.99 | 0.87 | 1.59 | .75 | 1.050 | 7/8 |
| 16-1 ZHBW2 | 16-1 ZHLW2 | 1610-1-16 W | 1 | 1 | 2.46 | 1.05 | 1.97 | .94 | 1.310 | 1-1/16 |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

焊接接头符合Schedule 80，除非另有说明。

60

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

ZHBW2, ZHLW2 对焊接头

公制

• 一端CPI™/A-LOK®卡套连接， 另一端对焊连接

卡套管 - 焊接接头

A

D

W HEX

C

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 对焊端 | A | C | D | R | X | E BORE | W HEX |
| ZHBW2 3-1/8 | ZHLW2 3-1/8 | 3MO-1-2W | 3 | 1/8 | 29,7 | 15,3 | 23,1 | 9,7 | 10,3 | 2,4* | 12,0 |
| ZHBW2 4-1/8 | ZHLW2 4-1/8 | 4MO-1-2 | 4 | 1/8 | 30,7 | 16,1 | 24,1 | 9,7 | 10,3 | 2,4* | 12,0 |
| ZHBW2 6-1/8 | ZHLW2 6-1/8 | 6MO-1-2 | 6 | 1/8 | 32,9 | 17,7 | 25,4 | 9,7 | 10,3 | 4,8 | 14,0 |
| ZHBW2 6-1/4 | ZHLW2 6-1/4 | 6MO-1-4W | 6 | 1/4 | 37,7 | 17,7 | 30,2 | 14,2 | 13,7 | 4,8* | 14,0 |
| ZHBW2 8-1/8 | ZHLW2 8-1/8 | 8MO-1-2 | 8 | 1/8 | 34,2 | 18,6 | 26,7 | 9,7 | 10,3 | 5,1 | 15,0 |
| ZHBW2 8-1/4 | ZHLW2 8-1/4 | 8MO-1-1/4 | 8 | 1/4 | 38,7 | 18,6 | 31,2 | 14,2 | 13,7 | 6,4 | 15,0 |
| ZHBW2 8-1/2 | ZHLW2 8-1/2 | 8MO-1-8 | 8 | 1/2 | 44,8 | 18,6 | 37,3 | 19,1 | 21,3 | 6,4* | 22,0 |
| ZHBW2 10-1/4 | ZHLW2 10-1/4 | – | 10 | 1/4 | 40,9 | 19,5 | 33,3 | 14,2 | 13,7 | 7,1 | 18,0 |
| ZHBW2 10-3/8 | ZHLW2 10-3/8 | 10MO-1-6 | 10 | 3/8 | 40,1 | 19,5 | 32,5 | 14,2 | 17,2 | 7,9* | 18,0 |
| ZHBW2 10-1/2 | ZHLW2 10-1/2 | – | 10 | 1/2 | 45,7 | 19,5 | 38,1 | 19,1 | 21,3 | 7,9* | 22,0 |
| ZHBW2 12-1/4 | ZHLW2 12-1/4 | – | 12 | 1/4 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 13,7 | 7,1 | 22,0 |
| ZHBW2 12-3/8 | ZHLW2 12-3/8 | – | 12 | 3/8 | 43,4 | 22,0 | 33,3 | 14,2 | 17,2 | 9,5 | 22,0 |
| ZHBW2 12-1/2 | ZHLW2 12-1/2 | 12MO-1-8W | 12 | 1/2 | 48,2 | 22,0 | 38,1 | 19,1 | 21,3 | 9,5* | 22,0 |
| ZHBW2 15-1/2 | ZHLW2 15-1/2 |  |  | 1/2 | 48,2 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 21,3 | 9,5* | 24,0 |
| ZHBW2 16-1/2 | ZHLW2 16-1/2 | – | 16 | 1/2 | 49,0 | 22,0 | 38,9 | 19,1 | 21,3 | 12,7* | 24,0 |
| ZHBW2 18-1/2 | ZHLW2 18-1/2 | – | 18 | 1/2 | 50,5 | 22,0 | 40,4 | 19,1 | 21,3 | 13,5 | 27,0 |

注：*E为最小开口尺寸                                                                                                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

如果需要可以对该系列接头对焊端进行扩口以得到更大的内径。

A和C的尺寸为手动旋紧状态下测得。

焊接接头符合Schedule 80，除非另有说明。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

61

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

色谱分析用接头                                                        Catalog 4230/4233-CH

conical angle allows    dispersement offlow  over more frit surface

. 03

锥面使液流能扩散 到更大的表面上

controlled internal

volume

可控内腔

CC

6 . 1  X        -4

刀

刀

:

. 020 1 . D.

●

●

●

滴入式烧结网 清洁并允许微 小变化

管口公差正确， 用于定位烧结网

Frit contained in tube bore by tubing with proper

fitting make up.

precision tolerance tube bore for

frit alignment.

Dr      n fr t a    Ws access b  tyf  r

m cr  n changes and C ean ng

滴入式烧结网设计

合适的接头安装使 烧结网处于管孔中

Flow stream contacts entire frit surface

eliminating

unswept volume

. 05

controlled internal

volume

:

刀

刀

●

●

●

可控容积

流体接触整个烧 结网减少死区

CC

1 . 2 X 10   3

. 122

. 0135 1 . D.

Lead in angle for frit positioning

倒角，用于烧 结网

压入式烧结网设计

嵌入式安装避免了 滞留区域的存在

压入式烧结网限制了 烧结网在压力下的位 移及分离

Av   dance   f entra  ment areas byf   sh m     nt ng   frt  n C    nterb  re

pressed  n frt e  m nates m  vement   ffrt under

ress  re   r d sassemby

管口公差正确， 用于定位烧结网

派克汉尼汾仪器仪表部门可以提供全系列的分析用卡套接头。 这些接头包括从弯头、三通和外螺纹接头到低死区连接接头和  柱端接头。派克将这些接头的特点整合到柱端接头来获得能有  效符合各种工业要求的接头。

● 峰形整齐，可用于非常精密的分析

● 内腔容积非常小

我们知道当物质通过高性能液相色谱仪(HPLC)的测试管道发生 迁移时，在仪表上会产生一个表示物质浓度值变化的“波峰”或 “波段”。因此为了测得一个过程中物质变化的正确读数，保持 该波形的稳定是非常重要的。派克汉尼汾公司研发了-系列的色 谱柱连接产品，这些产品具备了一系列有助于保持HPLC中“波 形”稳定的特征。

“ 多数情况下，在液相色谱仪中流体通过传输管的速度是层状 分布的，即所谓的泊肃叶流动，并且在这种情况下每一点的速度 与传输管的轴向平行。

考虑到样品注入HPLC后保持层流平稳是至关重要的，派克公司 在接头体内部设计了一个小锥面。这个小锥面有助于将样品均

匀地扩散到测试管道中。

判断柱端接头是否优质的一项重要标准是不能迟滞或干扰样品 通过仪器(HPLC)。

另一个需要说明的是该设计尽量减小了接头体的内部“空腔”“空  腔”是指当液流通道直径增大时，流路中出现的液流短缺部分。它  可能会出现在管与管(小死区接头)或管与注入.器、色谱柱(柱端接  头)以及探测器的连接处。大空腔会严重降低各种色谱仪的精度， 但是只要能充分了解不同公司生产的接头以及相关部件的内部  详细几何构造就能有效避免_上述情况。

无论是小死区连接接头还是柱端接头都严格具备了.上述特征。 首先，采用1/16”转接头极大地减小内腔积或空腔。为了消除一  切不必要  的混淆或不正确的管路安装，派克仪器仪表部门的所  有产品都根据其尺寸规格对端口深度(接头体孔口尺寸)进行了  区分。其次，我们会对用于这些小死区接头的细小通孔的直径进  行非常精密的检测。

62

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

Z2HCZ7, Z2HLZ7   柱端接头–低容腔 （带烧结网）

英制

刀

刀

刀

A

C2

C1

|  | 刀 |
| --- | --- |
|  | 刀 ● ● ● |

W HEX D

分析用接头

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | A | C | D | W HEX | 内开口 |  |
| 2-1 Z2HCZ7 | 2-1 Z2HLZ7 | 1/8 | 1/16 | 1.25 | .60 | .78 | 7/16 | .013 | 5.4 x 10-4cc |
| 4-1 Z2HCZ7 | 4-1 Z2HLZ7 | 1/4 | 1/16 | 1.35 | .70 | .84 | 1/2 | .013 | 1.2 x 10-3cc |
| 6-1 Z2HCZ7 | 6-1 Z2HLZ7 | 3/8 | 1/16 | 1.43 | .76 | .92 | 5/8 | .013 | 3.8 x 10-3cc |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                              表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| 烧结块代码 |  |
| --- | --- |
| 微孔尺寸编号 | 微孔尺寸 |
| –1 –2 –3 –4 | 0.5 µ 2 µ 5 µ 10 |

特点:

• 转换为1/16"接头充分减小内腔容积。

• 流体从整个烧结网表面流过，减小和消除未冲洗的容积。

• 可以作为一个低流量的过滤器使用。

Z3HCZ7, Z3HLZ7   柱端接头–低容腔 英制

刀

刀

A

T2

T1

|  | : ● 刀 刀 |
| --- | --- |
|  | 刀 ● ● ● |

W HEX

D

Di-Frit (drop in)

柱端接头Z3HLZ7的烧结网可更换。2、5和10 微米微孔烧结网可供选择。

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | A | C | D | W HEX | 内开口 |  |
| 4-1 Z3HCZ7 | 4-1 Z3HLZ7 | 1/4 | 1/16 | 1.28 | 0.70 | 0.77 | 1/2 | .020 | 6.1 x 10-4cc |
| 6-1 Z3HCZ7 | 6-1 Z3HLZ7 | 3/8 | 1/16 | 1.37 | 0.76 | 0.86 | 5/8 | .020 | 8.1 x 10-4cc |
| 8-1 Z3HCZ7 | 8-1 Z3HLZ7 | 1/2 | 1/16 | 1.62 | 0.87 | 1.00 | 13/16 | .030 | 2.8 x 10-3cc |
| 16-1 Z3HCZ7 | 16-1 Z3HLZ7 | 1 | 1/16 | 2.00 | 1.05 | 1.31 | 1-3/8 | .030 | 2 x 10-2cc |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                              表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

特点

• 变径为1/16"接头可充分减小内腔容积。

• 滴入烧结网型可用于L.C.*或G.C.*。

• 烧结网下面的锥形角使流体覆盖更多的烧结块表面。

• 接头尺寸可达1英寸

| PARKER 订货号 | 微孔尺寸 | 柱端 |
| --- | --- | --- |
| 8 DI FRIT-5MIC-SS | 5 | 1/2" |
| 8 DI FRIT-10MIC-SS | 10 | 1/2" |
| 16 DI FRIT-2MIC-SS | 2 | 1" |
| 16 DI FRIT-5MIC-SS | 5 | 1" |
| 16 DI FRIT-10MIC-SS | 10 | 1" |

*G.C. = 气相色谱 L.C. = 液相色谱

| CPI™/ A-LOK® PARKER 订货号 | 微孔尺寸 | 柱端 |
| --- | --- | --- |
| 4 DI FRIT-5MIC-SS | 5 | 1/4" |
| 4 DI FRIT-10MIC-SS | 10 | 1/4" |
| 6 DI FRIT-2MIC-SS | 2 | 3/8" |
| 6 DI FRIT-5MIC-SS | 5 | 3/8" |
| 6 DI FRIT-10MIC-SS | 10 | 3/8" |

T2

T1

选购指南

例：订购一个用于连接1/4"色谱柱烧结 块微孔为2μ的柱端接头。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

63

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

色谱分析用接头

ZHCZ7, ZHLZ7

T2

柱端接头–低容腔 （不带烧结网）

英制

Catalog 4230/4233-CH

A

T1

|  | 刀 |
| --- | --- |

W HEX

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | A | C | D | W HEX | 内开口 |  |
| 2-1 ZHCZ7 | 2-1 ZHLZ7 | -200-6-1-FGC | 1/8 | 1/16 | 1.16 | .60 | .70 | 7/16 | .013 | 1.0 x 10-4cc |
| 4-1 ZHCZ7 | 4-1 ZHLZ7 | -400-6-1-FGC | 1/4 | 1/16 | 1.24 | .70 | .77 | 1/2 | .013 | 1.1 x 10-4cc |
| 6-1 ZHCZ7 | 6-1 ZHLZ7 | -600-6-1-FGC | 3/8 | 1/16 | 1.35 | .76 | .86 | 5/8 | .013 | 1.3 x 10-4cc |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                       表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

特点：

•变径为1/16"接头可充分减小内腔容积。

•不带烧结网的接头用于GC或LC时需配置滤网。

•可以作为低容积的变径连接接头使用。

*G.C. = 气相色谱 L.C. = 液相色谱

Z2HCZ, Z2HLZ

柱端接头 – 带烧结网 英制

刀

刀

刀

T2

A

C1

--C2

|  | 刀 |
| --- | --- |

W HEX

D

T1

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  | 内开口 | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | A | C1 | C2 | D | W HEX |  |  |
| 2-1 Z2HCZ | 2-1 Z2HLZ | 1/8 | 1/16 | 1.21 | .60 | .43 | .81 | 7/16 | .020 | 2.1 x 10-3cc |
| 4-1 Z2HCZ | 4-1 Z2HLZ | 1/4 | 1/16 | 1.35 | .70 | .43 | .91 | 1/2 | .020 | 1.8 x 10-3cc |
| 6-1 Z2HCZ | 6-1 Z2HLZ | 3/8 | 1/16 | 1.44 | .76 | .43 | 1.00 | 5/8 | .020 | 5.4 x 10-3cc |

订购须知

例如：4-1Z2HLZ-2*-SS 订购一个用于连接1/4"色谱柱 烧结块微孔为2µ的柱端接头

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| 烧结网订购须知 |  |
| --- | --- |
| * 微孔尺寸编码 | 过滤精度 |
| -1 -2 -3 -4 | 0.5µ 2.0µ 5.0µ 10.0µ |

注意：尺寸为1的烧结网未经镀银处理。

特点:

•  流体从整个烧结网表面流过，减小和消除未冲洗的容积。

•  带有滴入式烧结网的接头可以作为一个低流量的终端过滤器使用。

64

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH

ZHCZ, ZHLZ

柱端接头 –（不带烧结网） 英制

分析用接头

A

C1

T1

刀

T2

--C2

|  | 刀 |
| --- | --- |

W HEX

D

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | A | C1 | C2 | D | W HEX | 内开口 |  |
| 2-1 ZHCZ | 2-1 ZHLZ | 200-6-1LV | 1/8 | 1/16 | 1.21 | .60 | .43 | 0.81 | 7/16 | .020 | 2.1 x 10-3cc |
| 4-1 ZHCZ | 4-1 ZHLZ | 400-6-1LV | 1/4 | 1/16 | 1.35 | .70 | .43 | 0.91 | 1/2 | .020 | 2.1 x 10-3cc |
| 6-1 ZHCZ | 6-1 ZHLZ | 600-6-1LV | 3/8 | 1/16 | 1.44 | .76 | .43 | 1.00 | 5/8 | .020 | 2.3 x 10-3cc |

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。                                                                                                                             表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

尺寸为1的螺母未经镀银处理。

A

h— c

- B —

H

Z7HBZ7-SS, Z7HLZ7

D 1

D2

T2

T1

联合接头 – 低死区 英制

G2

E

W HEX

G 1

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 卡套端 | T2 卡套端 | †A | †B | †C | D1 | D2 | E 内开口 | G1 | G2 | H | W HEX |  |
| 1-1 Z7HBZ7-SS | 1-1 Z7HLZ7 | IFO-6GC | 1/16 | 1/16 | 1.26 | .21 | .21 | .41 | .41 | .013 | .25 | .25 | .84 | 1/4 | 8.7 x 10-5cc |
| 2-1 Z7HBZ7-SS | 2-1 Z7HLZ7 | – | 1/8 | 1/16 | 1.53 | .31 | .21 | .56 | .41 | .013 | .38 | .25 | 1.02 | 7/16 | 8.7 x 10-5cc |
| 2-2 Z7HBZ7-SS | 2-2 Z7HLZ7 | – | 1/8 | 1/8 | 1.81 | .31 | .31 | .56 | .56 | .052 | .38 | .38 | 1.19 | 7/16 | 9.7 x 10-2cc |

†平均值                                                                                                                                                                            表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

65

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

色谱分析用接头

FBZ7, FLZ7

外螺纹接头低死区 英制

Catalog 4230/4233-CH

| CPI™ | A-LOK® | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NPT | PIPE |  |  |  | W |  |  |
| 订货号 | 订货号 | 卡套端 | 螺纹端 | †A | B | R | HEX | 内开口 | 内容积 |
| 1-1 FBZ7 | 1-1 FLZ7 | 1/16 | 1/16 | .75 | .55 | .38 | 5/16 | .013 | 3.1 x 10-4cc |
| 1-2 FBZ7 | 1-2 FLZ7 | 1/16 | 1/8 | .79 | .59 | .38 | 7/16 | .013 | 4.4 x 10-4cc |
| 1-4 FBZ7 | 1-4 FLZ7 | 1/16 | 1/4 | 1.01 | .81 | .56 | 5/8 | .013 | 8.8 x 10-4cc |

†平均值                                                                                                           表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

ZHBS, ZHLS

卫生级法兰接头 英制

T

G

B

B

E

A

D

C

C —

F-  H             -

i

E

i

u— D

G、

T

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套端 | 法兰端 | A | B | C | D | E MIN. OPENING | F | G HEX FLAT | H | I |
| 4-8 ZHBS | 4-8 ZHLS-SS | SS-400-SC-8 | 1/4 | 1/2 | 1.57 | .37 | .70 | .60 | .19 | 1.00 | 9/16 | 1.34 | .98 |
| 4-12 ZHBS | 4-12 ZHLS-SS | SS-400-SC-12 | 1/4 | 3/4 | 1.57 | .62 | .70 | .60 | .19 | 1.00 | 9/16 | 1.34 | .98 |
| 4-16 ZHBS | 4-16 ZHLS-SS | SS-400-SC-16 | 1/4 | 1 | 1.57 | .87 | .70 | .60 | .19 | 1.38 | 9/16 | 1.34 | 1.98 |
| 4-24 ZHBS | 4-24 ZHLS-SS | SS-400-SC-24 | 1/4 | 1 1/2 | 1.57 | 1.37 | .70 | .60 | .19 | 1.38 | 9/16 | 1.28 | 1.98 |
| 6-8 ZHBS | 6-8 ZHLS-SS | SS-600-SC-8 | 3/8 | 1/2 | 1.63 | .37 | .76 | .66 | .28 | 1.00 | 11/16 | 1.34 | .98 |
| 6-12 ZHBS | 6-12 ZHLS-SS | SS-600-SC-12 | 3/8 | 3/4 | 1.63 | .62 | .76 | .66 | .28 | 1.00 | 11/16 | 1.34 | .98 |
| 6-16 ZHBS | 6-16 ZHLS-SS | SS-600-SC-16 | 3/8 | 1 | 1.63 | .87 | .76 | .66 | .28 | 1.38 | 11/16 | 1.34 | 1.98 |
| 6-24 ZHBS | 6-24 ZHLS-SS | SS-600-SC-24 | 3/8 | 1 1/2 | 1.63 | 1.37 | .76 | .66 | .28 | 1.38 | 11/16 | 1.34 | 1.98 |
| 8-8 ZHBS | 8-8 ZHLS-SS | SS-810-SC-8 | 1/2 | 1/2 | 1.74 | .37 | .90 | .86 | .37 | 1.00 | 7/8 | 1.40 | .98 |
| 8-12 ZHBS | 8-12 ZHLS-SS | SS-810-SC12 | 1/2 | 3/4 | 1.74 | .62 | .90 | .86 | .41 | 1.00 | 7/8 | 1.34 | .98 |
| 8-16 ZHBS | 8-16 ZHLS-SS | SS-810-SC-16 | 1/2 | 1 | 1.74 | .87 | .90 | .86 | .41 | 1.38 | 7/8 | 1.34 | 1.98 |
| 8-24 ZHBS | 8-24 ZHLS-SS | SS-810-SC-24 | 1/2 | 1 1/2 | 1.74 | 1.37 | .90 | .86 | .41 | 1.38 | 7/8 | 1.34 | 1.98 |

注：A、C和D的尺寸是在手动旋紧状态下测得的。                                                                                                                 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

卫生级法兰接头同时具备了卫生级法兰的特点和派克管接头的多功能和稳定性。

该接头实现了从工艺管路到取样分析管路的直接连接。

法兰尺寸分别为1/2、3/4、1和1-1/2英寸。

派克可提供尺寸为1/4、3/8和1/2 in的管接头。派克管接头可以与各种材质的管子连接，包括金属、硬塑料和软塑料。

对于热电偶型/“直通通径”型的卫生级法兰转换接头，只需在型号中加入“4”。例如：4-12  ZHLS-SS就要变成4-12  ZH4LS-SS，该型号表示一端为3/4"卫生级法兰连接另一端 为1/4" A-LOK®连接的接头。

更多关于卫生级接头及过程控制组件请参考样本4270-Sanitary/ASME-BPE Fittings.

66

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                                           软管接头

B2HF, B2HF

外螺纹软管接头 英制

A

K

T2

E

Ti

W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T 软管端 | T2 外螺纹 | A | E BORE | K | W HEX |
| 2-2 B2HF | 2-2 B2HF | 2-HC-1-2 | 1/8 | 1/8 | 1.00 | .078 | 0.41 | 7/16 |
| 2-4 B2HF | 2-4 B2HF | 2-HC-1-4 | 1/8 | 1/4 | 1.22 | .078 | 0.41 | 9/16 |
| 4-2 B2HF | 4-2 B2HF | 4-HC-1-2 | 1/4 | 1/8 | 1.41 | .188 | 0.75 | 7/16 |
| 4-4 B2HF | 4-4 B2HF | 4-HC-1-4 | 1/4 | 1/4 | 1.59 | .188 | 0.78 | 9/16 |
| 5-2 B2HF | 5-2 B2HF | 5-HC-1-2 | 5/16 | 1/8 | 1.50 | .188 | 0.88 | 7/16 |
| 5-4 B2HF | 5-4 B2HF | 5-HC-1-4 | 5/16 | 1/4 | 1.69 | .250 | 0.88 | 9/16 |
| 6-4 B2HF | 6-4 B2HF | 6-HC-1-4 | 3/8 | 1/4 | 1.72 | .281 | 0.88 | 9/16 |
| 6-6 B2HF | 6-6 B2HF | 6-HC-1-6 | 3/8 | 3/8 | 1.72 | .297 | 0.88 | 11/16 |
| 8-6 B2HF | 8-6 B2HF | 8-HC-1-6 | 1/2 | 3/8 | 1.81 | .375 | 0.94 | 3/4 |
| 8-8 B2HF | 8-8 B2HF | 8-HC-1-8 | 1/2 | 1/2 | 2.00 | .375 | 0.94 | 7/8 |
| 12-12 B2HF | 12-12 B2HF | 12-HC-1-12 | 3/4 | 3/4 | 2.13 | .625 | 1.03 | 1-1/16 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

B2HT2, B2TU

卡套管转换接头 英制

E

T1

A

K

H

T2

W HEX

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 软管端 | T2 卡套端 | A | E BORE | H | K | W HEX |
| 2-2 B2HT2 | 2B2TU2 | 2-HC-A-201 | 1/8 | 1/8 | 1.16 | .078 | .53 | .41 | 5/16 |
| 2-4 B2HT2 | 2B2TU4 | 2-HC-A-401 | 1/8 | 1/4 | 1.26 | .078 | .64 | .41 | 3/8 |
| 4-4 B2HT2 | 4B2TU4 | 4-HC-A-401 | 1/4 | 1/4 | 1.64 | .156 | .64 | .78 | 3/8 |
| 6-6 B2HT2 | 6B2TU6 | 6-HC-A-601 | 3/8 | 3/8 | 1.75 | .156 | .72 | .78 | 7/16 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：硬管转接头是针对与派克接头和阀门相连接而设计的。只要将硬管转接头插入到底然后在手动旋紧的基础上继续旋紧螺母，

对于尺寸为3及以下的旋转3/4圈，对于4及以上的尺寸旋转超过1-1/4圈。如果需要在短管端配备螺母和卡套，请在基本订购号后加 上-Z6。

HCS

软管连接套管 英制

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

L

W HEX

| PARKER 订货号 | 英寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软管内径 | 软管外径 | L | W HEX |
| HCS 2-4 | 1/8 | 1/4 | 0.41 | 3/8 |
| HCS 4-6 | 1/4 | 3/8 | 0.78 | 9/16 |
| HCS 4-7 | 1/4 | 7/16 | 0.78 | 5/8 |
| HCS 4-8 | 1/4 | 1/2 | 0.78 | 11/16 |
| HCS 4-9 | 1/4 | 9/16 | 0.78 | 3/4 |
| HCS 5-7 | 5/16 | 7/16 | 0.88 | 5/8 |
| HCS 6-8 | 3/8 | 1/2 | 0.88 | 11/16 |
| HCS 6-9 | 3/8 | 9/16 | 0.88 | 3/4 |
| HCS 8-11 | 1/2 | 11/16 | 0.94 | 7/8 |
| HCS 12-16 | 3/4 | 1 | 1.06 | 1-1/4 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

67

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

TIZ

软管衬套 英制

TIZ

软管衬套 公制

| PARKER 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软管外径 | 软管内径 | 壁厚 |
| 3 TIZ .125 | 305-2 | 3/16 | .125 | .031 |
| 4 TIZ .125 | 405-2 | 1/4 | .125 | .062 |
| 4 TIZ .170 | 405-170 | 1/4 | .170 | .040 |
| 4 TIZ .188 | 405-3 | 1/4 | .188 | .031 |
| 5 TIZ .125 | 505-2 | 5/16 | .125 | .094 |
| 5 TIZ .188 | 505-3 | 5/16 | .188 | .062 |
| 5 TIZ .250 | 505-4 | 5/16 | .250 | .031 |
| 6 TIZ .188 | 605-3 | 3/8 | .188 | .094 |
| 6 TIZ .250 | 605-4 | 3/8 | .250 | .062 |
| 8 TIZ .250 | 815-4 | 1/2 | .250 | .125 |
| 8 TIZ .375 | 815-6 | 1/2 | .375 | .062 |
| 10 TIZ .375 | 1015-6 | 5/8 | .375 | .125 |
| 10 TIZ .500 | 1015-8 | 5/8 | .500 | .062 |
| 12 TIZ .500 | 1215-8 | 3/4 | .500 | .125 |
| 12 TIZ .625 | 1215-10 | 3/4 | .625 | .062 |
| 16 TIZ .750 | 1615-12 | 1 | .750 | .125 |
| 16 TIZ .875 | 1615-14 | 1 | .875 | .062 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：TIZ软管衬套专为配合软质塑料管使用而设计。下表列出了管壁厚度和相应的最小通径以便系统设计者 能选择合适的衬套与管路配合。

例如：4 TIZ (.125)应该与壁厚为.062英寸、通径为.125英寸的软管配合使用。

| PARKER 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软管外径 | 软管内径 | 壁厚 |
| TIZ 6 (4) | 6M5-4M | 6 | 4 | 1,0 |
| TIZ 8 (6) | 8M5-6M | 8 | 6 | 1,0 |
| TIZ 10 (6) | 10M5-6M | 10 | 6 | 2,0 |
| TIZ 10 (8) | 10M5-8M | 10 | 8 | 1,0 |
| TIZ 12 (8) | 12M5-8M | 12 | 8 | 2,0 |
| TIZ 12 (10) | 12M5-10M | 12 | 10 | 1,0 |
| TIZ 15 (10) | 15M5-10M | 15 | 10 | 2,5 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：TIZ软管衬套专为配合软质塑料管使用而设计。下表列出了管壁厚度和相应的最小通径以便系统设计者能 选择合适的衬套与管路配合。

例如：TIZ6(4) 应该与壁厚为1mm、通径为4mm的软管配合使用。

TIZ软管衬套使CPI/A-LOK®卡套接头能够用于塑料软管的连接。

BZ, NU

卡套螺母 英制

— A

W HEX/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套管 外径 | A | W HEX |
| 1 BZ | 1NU1 | 102-1 | 1/16 | 0.31 | 5/16 |
| 2 BZ | 2NU2 | 202-1 | 1/8 | 0.47 | 7/16 |
| 3 BZ | 3NU3 | 302-1 | 3/16 | 0.47 | 1/2 |
| 4 BZ | 4NU4 | 402-1 | 1/4 | 0.50 | 9/16 |
| 5 BZ | 5NU5 | 502-1 | 5/16 | 0.53 | 5/8 |
| 6 BZ | 6NU6 | 602-1 | 3/8 | 0.56 | 11/16 |
| 8 BZ | 8NU8 | 812-1 | 1/2 | 0.69 | 7/8 |
| 10 BZ | 10NU10 | 1012-1 | 5/8 | 0.69 | 1 |
| 12 BZ | 12NU12 | 1212-1 | 3/4 | 0.69 | 1-1/8 |
| 14 BZ | 14NU14 | 1412-1 | 7/8 | 0.69 | 1-1/4 |
| 16 BZ | 16NU16 | 1612-1 | 1 | 0.81 | 1-1/2 |
| 20 BZ | 20NU20 | 2012-1 | 1-1/4 | 1.25 | 1-7/8 |
| 24 BZ | 24NU24 | 2412-1 | 1-1/2 | 1.50 | 2-1/4 |
| 32 BZ | 32NU32 | 3212-1 | 2 | 2.06 | 3 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：所有尺寸为20、24和32镀银螺母都需要采用系统兼容的润滑剂（Permatex Antiseize-Parker Catalog4290- INST）或者其他方式对接头体和螺母螺纹进行处理。这样可以大大减轻安装接头的工作强度。

68

BZ, NUM  卡套螺母 公制

— A

W HEX/

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | UN 螺纹端 | 毫米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卡套管外径 | A | W HEX |
| BZ 2 | NUM2 | 2M2-1 | 5/16-20 | 2 | 11,9 | 12,0 |
| BZ 3 | NUM3 | 3M2-1 | 5/16-20 | 3 | 11,9 | 12,0 |
| BZ 4 | NUM4 | 4M2-1 | 3/8-20 | 4 | 11,9 | 12,0 |
| BZ 6 | NUM6 | 6M2-1 | 7/16-20 | 6 | 12,7 | 14,0 |
| BZ 8 | NUM8 | 8M2-1 | 1/2-20 | 8 | 13,5 | 16,0 |
| BZ 10 | NUM10 | 10M2-1 | 5/8-20 | 10 | 15,1 | 19,0 |
| BZ 12 | NUM12 | 12M2-1 | 3/4-20 | 12 | 17,5 | 22,0 |
| BZ 14 | NUM14 | 14M2-1 | 7/8-20 | 14 | 17,5 | 25,0 |
| BZ 15 | NUM15 | 15M2-1 | 7/8-20 | 15 | 17,5 | 25,0 |
| BZ 16 | NUM16 | 16M2-1 | 7/8-20 | 16 | 17,5 | 25,0 |
| BZ 18 | NUM18 | 18M2-1 | 1-20 | 18 | 17,5 | 30,0 |
| BZ 20 | NUM20 | 20M2-1 | 1.1/8-20 | 20 | 17,5 | 32,0 |
| BZ 22 | NUM22 | 22M2-1 | 1.1/8-20 | 22 | 17,5 | 32,0 |
| BZ 25 | NUM25 | 25M2-1 | 1.5/16-20 | 25 | 20,6 | 38,0 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BZI

内嵌式卡套螺母 英制

A

W HEX

| PARKER 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卡套管外径 | A | W HEX |
| 1 BZI | 1F2-1GC | 1/16 | .39 | 1/4 |
| 2 BZI | 2F2-1GC | 1/8 | .44 | 7/16 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BZP

滚花螺母 英制

| PARKER 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卡套管外径 | A |
| 1 BZP | 102-1K | 1/16 | .32 |
| 2 BZP | 202-1K | 1/8 | .47 |
| 3 BZP | 302-1K | 3/16 | .47 |
| 4 BZP | 402-1K | 1/4 | .51 |
| 5 BZP | 502-1K | 5/16 | .54 |
| 6 BZP | 602-1K | 3/8 | .57 |
| 8 BZP | 812-1K | 1/2 | .69 |
| 10 BZP | 1012-1K | 5/8 | .69 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BZP安装说明

1. 将派克A-LOK®接头体上的BZ/NU螺母互换 型号为BZP螺母。

2. 将塑料管插入接头体直到底部

3. 手动旋紧。

滚花螺母是专为低压应用中的软质塑料卡 套管而设计的，安装时只需手动旋紧即可符 合使用。

例如：实验室测试管路。在这种应用中经常用 尼龙或PTFE®卡套代替金属卡套使用。

TZ

卡套

| PARKER 订货号 | 英寸 卡套管外径 |
| --- | --- |
| 1 TZ 2 TZ 3 TZ 4 TZ 5 TZ | 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 |
| 6 TZ 8 TZ 10 TZ 12 TZ 14 TZ | 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 |
| 16 TZ 20 TZ 24 TZ 32 TZ | 1 1-1/4 1-1/2 2 |

| PARKER 订货号 | 毫米 卡套管外径 |
| --- | --- |
| TZ 3 TZ 6 TZ 8 TZ 10 TZ 12 | 3 6 8 10 12 |
| TZ 16 TZ 20 TZ 25 | 16 20 25 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情  况调整。

表中尺寸仅供参考，可根据实际  情况调整。

69

BF

后卡套 英制

尺寸在4-32的不锈钢卡 套都经Suparcase表面.  硬化技术处理。

BFM

后卡套 公制

FF

前卡套 英制

FFM

前卡套 公制

注: 除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡 套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

注: 除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡 套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

注: 除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡 套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

尺寸在6-25mm的 不锈钢，卡套都经 Suparcase表面硬 化技术处理。

注: 除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡 套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

卡套套装

该套装使订购、 储存及组装

得到大大简化

*材料代码-316-SS，B-铜，S-碳钢

*材料代码-316-SS，B-铜，S-碳钢

Parker卡套组件给您提供更多便利。该 组件包括一整套卡套套件。此套件一般 一次只搭配一套

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

70

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                                                         备件

FNZ, BLP 堵塞

英制

封堵CPI™/A-LOK®接头 的开口端

A

FNZ, BLPM 堵塞

公制

封堵CPI™/A-LOK®接头 开口端

W HEX

PNBZ, BLEN 管帽

英制

封堵卡套管开口端

71

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

备件                                                                       Catalog 4230/4233-CH

PNBZ,   BLENM 保护盖 公制

封堵卡套管开口端

W HE

| CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 | 互换型号 | 毫米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卡套管外径 | A | C | W HEX |
| PNBZ 2 | BLENM2 | 2MO-C | 2 | 13,5 | 15,3 | 12,0 |
| PNBZ 3 | BLENM3 | 3MO-C | 3 | 13,5 | 15,3 | 12,0 |
| PNBZ 4 | BLENM4 | 4MO-C | 4 | 14,3 | 16,1 | 12,0 |
| PNBZ 6 | BLENM6 | 6MO-C | 6 | 15,9 | 17,7 | 14,0 |
| PNBZ 8 | BLENM8 | 8MO-C | 8 | 17,1 | 18,6 | 15,0 |
| PNBZ 10 | BLENM10 | 10MO-C | 10 | 19,1 | 19,5 | 18,0 |
| PNBZ 12 | BLENM12 | 12MO-C | 12 | 19,1 | 22,0 | 22,0 |
| PNBZ 14 | BLENM14 | 14MO-C | 14 | 19,8 | 22,0 | 24,0 |
| PNBZ 15 | BLENM15 | 15MO-C | 15 | 19,8 | 22,0 | 24,0 |
| PNBZ 16 | BLENM16 | 16MO-C | 16 | 19,8 | 22,0 | 24,0 |
| PNBZ 18 | BLENM18 | 18MO-C | 18 | 21,3 | 22,0 | 27,0 |
| PNBZ 20 | BLENM20 | 20MO-C | 20 | 23,9 | 22,0 | 30,0 |
| PNBZ 22 | BLENM22 | 22MO-C | 22 | 23,9 | 22,0 | 30,0 |
| PNBZ 25 | BLENM25 | 25MO-C | 25 | 26,2 | 26,5 | 35,0 |

注：接头体的订货号为PNZ                                                                                                表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。

MDF

排放保护帽 NPT外螺纹  英制

A

u— R

E

W HEX 一

| CPI™ 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 螺纹端 | A | R | E 最小开口处 | W HEX |
| 2 MDF | MD-2 | 1/8-27 | 0.63 | .38 | .19 | 9/16 |
| 4 MDF | MD-4 | 1/4-18 | 0.81 | .56 | .28 | 9/16 |
| 6 MDF | MD-6 | 3/8-18 | 0.81 | .56 | .41 | 11/16 |
| 8 MDF | MD-8 | 1/2-14 | 1.06 | .75 | .50 | 7/8 |
| 12 MDF | MD-12 | 3/4-14 | 1.13 | .75 | .63 | 1-1/16 |
| 16 MDF | MD-16 | 1-11-1/2 | 1.31 | .95 | .94 | 1-3/8 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

Parker仪器仪表排放保护帽对仪器开口处、卡套管、排泄口等进行有效保护。

金属丝网筛可以有效阻止如昆虫或碎片等外部杂物进入系统，从而减少了对系统的堵塞以及由此造成的破坏。

• 管道堵头，穿孔设计

• 40 x 40目，直径.010英寸的金属丝网筛。

• 专为内螺纹管、直通、弯头或三通管出口设计。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

72

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                                                         备件

密封垫片

组合密封件

由一个不锈钢外圈和氟 橡胶内圈组成，用于密 封ISO直管外螺纹

H

T

D

| PARKER 订货号 | T BSPP 螺纹端 | D | H |
| --- | --- | --- | --- |
| M30201-SS | 1/8 | 0.63 | .08 |
| M30202-SS | 1/4 | 0.81 | .08 |
| M30203-SS | 3/8 | 0.94 | .08 |
| M30204-SS | 1/2 | 1.12 | .10 |
| M30206-SS | 3/4 | 1.38 | .10 |
| M30208-SS | 1 | 1.69 | .10 |

可提供带有丁睛橡胶内圈的碳钢组合密封件。 只需将后缀SS替换为S即可。

| 密封件压力等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 螺纹端 | PSI | BAR |
| 1/8 | 5300 | 370 |
| 1/4 | 5500 | 380 |
| 3/8 | 4400 | 300 |
| 1/2 | 4000 | 280 |
| 3/4 | 3700 | 260 |
| 1 | 2800 | 190 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

铜垫片

|  | d D |  |
| --- | --- | --- |

H

用于BSPP外螺纹密封

| PARKER 订货号 | 螺纹 | D | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M28329-CU | 1/8 | 0.71 | 0.39 | .09 |
| M28330-CU | 1/4 | 0.87 | 0.55 | .09 |
| M28331-CU | 3/8 | 0.94 | 0.67 | .09 |
| M28332-CU | 1/2 | 1.18 | 0.87 | .10 |
| M28334-CU | 3/4 | 1.38 | 1.06 | .09 |
| M28336-CU | 1 | 1.65 | 1.34 | .09 |

用于BSPP内螺纹密封

| PARKER 订货号 | 螺纹 | D | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M25179-CU | 1/8 | 0.322 | .188 | .062 |
| M25180-CU | 1/4 | 0.436 | .250 | .062 |
| M25181-CU | 3/8 | 0.574 | .375 | .062 |
| M25182-CU | 1/2 | 0.719 | .500 | .062 |
| M25184-CU | 3/4 | 0.935 | .719 | .062 |
| M25186-CU | 1 | 1.178 | .969 | .093 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于密封ISO直管内/外螺纹。

请注意连接处的压力等级由锥螺纹连接 决定。而BSPP螺纹端的压力等级则取决 于所用密封垫片的类型。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下 不同颜色区分英制和公制。

英制

公制

73

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

备件                                                                       Catalog 4230/4233-CH

WLZ

穿板锁紧螺母

A

英制

\W HEX

WLN

穿板锁紧螺母

英制

A

\W HEX

BN

穿板锁紧螺母

公制

A

\W HEX

| PARKER 订货号 | 互换型号 | 英寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-LOK® 螺纹 | 卡套管外径 | A | W HEX |
| 1 WLZ | 102-61 | 10-32 | 1/16 | .13 | 5/16 |
| 2 WLZ | 202-61 | 5/16-20 | 1/8 | .19 | 1/2 |
| 3 WLZ | 302-61 | 3/8-20 | 3/16 | .22 | 9/16 |
| 4 WLZ | 402-61 | 7/16-20 | 1/4 | .22 | 5/8 |
| 5 WLZ | 502-61 | 1/2-20 | 5/16 | .23 | 11/16 |
| 6 WLZ | 602-61 | 9/16-20 | 3/8 | .25 | 3/4 |
| 8 WLZ | 812-61 | 3/4-20 | 1/2 | .28 | 15/16 |
| 10 WLZ | 1012-61 | 7/8-20 | 5/8 | .31 | 1-1/16 |
| 12 WLZ | 1212-61 | 1"-20 | 3/4 | .34 | 1-3/16 |
| 14 WLZ | 1412-61 | 1-1/8-20 | 7/8 | .38 | 1-3/8 |
| 16 WLZ | 1612-61 | 1-5/16-20 | 1 | .38 | 1-5/8 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| PARKER 订货号 | 英寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAE直螺纹 | 卡套管外径 | A | W HEX |
| 4 WLN | 7/16-20 | 1/4 | .28 | 11/16 |
| 6 WLN | 9/16-18 | 3/8 | .27 | 13/16 |
| 8 WLN | 3/4-16 | 1/2 | .31 | 1 |
| 12 WLN | 1-1/16-12 | 3/4 | .41 | 1-3/8 |
| 16 WLN | 1-5/16-12 | 1 | .41 | 1-5/8 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

| PARKER 订货号 | 毫米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAE 直螺纹 | 卡套管外径 | A | W HEX |
| 2BN2 | 5/16-20 | 2 & 3 | 4,8 | 13,0 |
| 3BN3 | 3/8-20 | 4 | 5,6 | 14,0 |
| 4BN4 | 7/16-20 | 6 | 5,6 | 16,0 |
| 5BN5 | 1/2-20 | 8 | 5,6 | 17,0 |
| BNM10 | 5/8-20 | 10 | 6,4 | 21,0 |
| 8BN8 | 3/4-20 | 12 | 7,1 | 24,0 |
| 10BN10 | 7/8-20 | 14, 15 & 16 | 7,9 | 27,0 |
| 12BN12 | 1-20 | 18 | 8,6 | 30,0 |
| 14BN14 | 1-1/8-20 | 20 & 22 | 9,7 | 33,0 |
| 16BN16 | 1-5/16-20 | 25 | 9,7 | 41,0 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

L5N

锁紧螺母

A

\W HEX

| PARKER 订货号 | 英寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直螺纹端 | A | W HEX |
| 2 L5NR | 5/16-24 | .22 | 7/16 |
| 3 L5NR | 3/8-24 | .22 | 1/2 |
| 4 L5NR | 7/16-20 | .28 | 9/16 |
| 5 L5NR | 1/2-20 | .28 | 5/8 |
| 6 L5NR | 9/16-18 | .28 | 11/16 |
| 8 L5NR | 3/4-16 | .31 | 7/8 |
| 10 L5NR | 7/8-14 | .36 | 1 |
| 12 L5NR | 1-1/16-12 | .41 | 1-1/4 |
| 14 L5NR | 1-3/16-12 | .41 | 1-3/8 |
| 16 L5NR | 1-5/16-12 | .41 | 1-1/2 |

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：与55页和62页上的M2SC和M2TU接头配合使用。

74

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                          装配和重装操作指南

英制尺寸1-3

(1/16" -3/16")

公制尺寸2-4

(2- 4mm)

手动旋紧后仅再旋3/4圈就 可保证稳定的密封，并且使 该接头可以重复安装。

英制尺寸4-16

(1/4"-1")

公制尺寸6-25

(6- 25mm)

手动旋紧后1-1/4圈

1. 派克仪表卡套接头整体出售，可随时使用。使用时首先 按如图所示方法将钢管插到接头体底部。(请注意如果 整个接头是拆散的，请务必确认卡套的锥管细口端进 入接头体。)

2. 手动旋紧螺母，然后用扳手再旋紧3/4或1-1/4圈，用扳 手固定接头体以免于接头体转动，在螺母.上作标记以 便确定后续旋转圈数。

为了尽量增加重装次数，在拆卸前请在接头和螺母.上做 好标记。重新旋紧前，要求卡套达到接头体处，然后手动 重新旋紧。接着用扳手将螺母旋转至原来做好标记的位 置，使标记在一条直线上。(当感到机械阻力显著的增加 时，说明卡套已经重新进入密封位置。)

只有在多次重复安装以后才有必要将螺母比原来稍微多 旋一点位置。仅需要过量(B所示)  10°-20° (小于1/3六角螺 母平面)。

如果尺寸超过16(1"),请使用派克IPD液压预装工具或旋转 扳手。详情见样本4290-INST.。

A

A

B

派克CPI™/A-LOK®卡套管接头的零件代号由代表接头尺寸和号以及所用材料的符号组成。卡套端和螺纹端尺寸由以1/16英寸为 单位的数字表示。例如，4=4/16”或1/4”; 16=16/16”或1。

注意:无论英制还是公制，对于大尺寸接头的装配都要求预先对螺母进行润滑。

该要求适用于:

● 英制尺寸20及以上

● 公制尺寸25及以上

进一步的信息请联系派克授权的本地经销商或者直接联系派克仪器仪表部门门索取Bulletin4230-B10。

量规使用说明

1. 对于尺寸为1/4到1"(6mm到25mm)的接头，从“手动旋紧”位置  开始，再旋转1-1/4圈。(尺寸为1/16"、1/8"、3/16"、2mm、3mm  和4mm的卡套接头则只需从手动旋紧位置开始再旋3/4圈。)  旋紧过程中要用另一个扳手固定接头体以防止接头体旋转。 并在螺母上做记号(铅笔或水笔)，这样有助于数旋紧的圈数。

2. 缆反选撮正确尽寸的厚度量规，以如图所示方法，把量规放 到螺母和接头体六角之间。如果量规在任何位置都不能放 入它们之间，则说明您已经正确旋紧了螺母。如果您可以 把量规放入这个空隙，则说明接头装配得不够正确，请重 复之前的装配流程。

进一步的信息请联系派克授权的本地经销商或者直接联系派克仪器仪表部门索取Bulletin4230-B15.2。

75

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

仪表管选型指导                                                      Catalog 4230/4233-CH

仪表管选型指导

派克仪表管接头是针对那些对产品性能有严苛要求的应用领域而设计的。尽管派克公司设计和制造的仪表管接头能够 符合这个等级的可靠性要求，但是为了整个管路系统的稳定可靠就一定要考虑另一个关键的要素—仪表管。我们希 望以下内容能帮助管路设计师选择合适并且品质稳定的仪表管。我们认为，恰当的仪表管选型和安装是建立稳定的无 泄漏管路系统的关键组成部分。

常用选型标准

无论在哪种应用场合，选择仪表管时需要考虑仪表管材料与管路中的介质是否能够兼容。表1列出了常用材料以及 相.应的应用条件。表1同时也列出了不同材质仪表管的高低温工作温度。另外，派克仪表管接头遵循相似材料配合使用 的原则。例如不锈钢接头只能与不锈钢管连接，铝接头只能配铝管等等。不同材料混用是绝对不推荐的。可接受的例外 是黄铜接头可以与铜管配合使用。不同材料接触可能容易产生电化学腐蚀。而且不同材料的硬度也不相同，这将影响接 头与仪表管的密封性能。

表1

| 不锈钢 | 高压, 高温, 常用腐蚀性介质 | -425"F - 1,2007F ' (-255'C - 605C) |
| --- | --- | --- |
| 碳钢 | 高压, 高温油, 气, 一些特殊化学品 | -20'F - 800'F 2 (-29。C - 425"C) |
| 铜 | 低温,低压水, 油, 气 | -40'F - 400"F (-407C - 205"C) |
| 铝 | 低温, 低压水, 油, 气, 一些特殊化学品 | -40"F - 400'F (-40'C - 205'C) |
|  | 推荐用于酸性气体环境, 非常适合海工以及一般化工过 程应用 | -325"F - 800'F (-198'C - 4257C |
| Has tell oy⃞c276 | 对于氧化和还原介质具有优异的耐腐蚀性能, 同时对局部 应力腐蚀也有非常优异的抵抗能力 | -325"F - 1000'F (-198'C - 535C) |
| carpenter⃞20 | 用于严苛条件下减少应力开裂腐蚀(S CC) | -325"F - 800"F (-198'C - 425C) |
| Inc one l⃞Alloy600 | 推荐用于高温条件下常用腐蚀性介质 | -205"F - 1200'F (-130'C - 650'C) |
| Titanium | 对很多自然环境有很好的耐受力,如海水, 体液和各种 盐溶液 | -75"F - 600"F (-59。C - 315"C) |

1.对于工作温度超过800"F(4257C)的情况,  选择时主要考虑介质。  300系列不锈钢可能会产生碳化物析出,  而这些析出物在温度升高时容易产生晶间腐蚀。

2.如果接头和/或仪表管表面有涂层或镀层,  选择时要考虑它的最高温度等级。

所有工作温度都是根据标准AS ME/ANS I B31-3chemical plant and petroleum Refinery piping code(1999版)中的规范得到。

表1中的信息为参考范围,  对于具体的应用,  请与派克仪器仪表部门联系。

76

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                     仪表管选型指导

气体应用

在气体应用中选择仪表管时必须进行处理。为了达到气密密封，仪表接头中的卡套必须能够密封表面缺陷。这一点需要依靠卡套嵌 入仪表管表面来实现。

只有当仪表管产生径向阻力同时仪表管材料比卡套的硬度低时，卡套才能嵌入仪表管。厚壁仪表管有助于提供径向阻力。表2-7列出 了在气体应用中对于不同材料仪表管可接受的最小壁厚。表中白色区域表示对应的直径和壁厚的搭配可以用于气体应用。

表9所列为常用环境下可以接受的仪表管硬度。这些值是ASTM标准允许的最大值。对于气体应用，如果所用的仪表管硬度适当低于 最大硬度值效果会更好。例如，对于不锈钢理想的硬度值为80Rb。而ASTM标准的最大值为90Rb。

系统压力

确定型号时，尤其是所用仪表管尺寸方面，系统工作压力是另一个重要因素。总的来说，高压安装需要像碳钢或不锈钢这样强度很高 的材料。当存在与介质的化学兼容性方面的问题时可能需要选用厚壁软材质的仪表管如铜。而在不降低最大系统压力的情况下，像 碳钢或不锈钢这种具有更高强度的材料可以采用更薄的壁厚。任何情况下，卡套接头的装配压力不能超过推荐的工作压力。

下表(2-7)所示为某类材料不同尺寸仪表管的最大推荐工作压力。对于可接受的仪表管直径和壁厚，下表所列为一个等级范围。结合 前述，那些没有压力等级的仪表管，是不推荐与我们的仪表接头配合使用的。

钢管承压工作压力表

| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡套管 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.01 0 | 0.01 2 | 0.014 | 0.01 6 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.1 09 | 0.120 | 0.134 | 0.156 | 0.188 |
|  |  |  |  |  | 12100 | 16800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10900 | 10300 | 10300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/8 3/4 7/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1/4 1-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡套管 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.010 | 0.01 2 | 0.014 | 0.01 6 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.1 56 | 0.188 |
|  |  |  |  |  | 10300 | 14300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/8 3/4 7/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1/4 1-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

77

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

仪表管选型指导                                                        Catalog 4230/4233-CH

| 表6 铝（无缝） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡套 管外 径 | 壁厚 |  |  |  |  |
|  | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 |
| 1/8 3/16 1/4 | 8700 5600 4100 | 8100 5900 |  |  |  |
| 5/16 3/8 1/2 | 3200 2600 1900 | 4600 3800 2800 | 3800 |  |  |
| 5/8 3/4 7/8 | 1500 | 2200 1800 1500 | 2900 2400 2100 | 3200 2700 |  |
| 1 |  | 1300 | 1800 | 2300 | 2700 |

| 表7 Monel 400（无缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡套 管外 径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.010 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 |
| 1/16 1/8 3/16 | 5500 | 11800 | 16300 8100 5100 | 10400 6600 | 9600 |  |  |  |  |  |
| 1/4 5/16 3/8 |  |  | 3800 | 4800 3800 3100 | 7000 5500 4500 | 9600 7500 6100 |  |  |  |  |
| 1/2 5/8 3/4 |  |  |  | 2300 | 3300 2700 2300 | 4500 3700 3100 | 5900 4900 4000 | 5600 4600 | 5400 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2300 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 |

| 表4 碳钢（无缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 卡套 管外 径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.148 | 0.165 | 0.180 |
| 1/8 3/16 1/4 | 8100 5200 3800 | 10300 6700 4900 | 9700 7100 | 9700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/16 3/8 1/2 |  | 3800 3100 2300 | 5500 4500 3300 | 7700 6200 4500 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/8 3/4 7/8 |  | 1800 | 2600 2200 1800 | 3500 2900 2500 | 4600 3800 3200 | 5400 4400 3700 | 5100 4300 |  |  |  |  |  |
| 1 1-1/4 1-1/2 |  |  | 1600 | 2100 1700 | 2800 2200 1800 | 3200 2500 2100 | 3700 2900 2400 | 4100 3200 2700 | 3700 3000 | 3800 3400 | 3800 | 4000 |
| 2 |  |  |  |  |  | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |

| 表5 铜（无缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡套 管外 径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.010 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 |
| 1/16 1/8 3/16 | 1700 | 3800 | 5400 2800 1800 | 3600 2300 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 1/4 5/16 3/8 |  |  | 1300 | 1700 1300 1100 | 2600 2000 1600 | 3500 2800 2300 |  |  |  |  |
| 1/2 5/8 3/4 |  |  |  | 800 | 1200 900 800 | 1600 1300 1000 | 2200 1700 1400 | 2000 1600 | 1900 |  |
| 7/8 1 1-1/8 |  |  |  |  | 600 600 500 | 900 800 700 | 1100 1000 900 | 1300 1200 1000 | 1600 1400 1200 | 1500 1300 |
| 1-1/4 1-1/2 |  |  |  |  |  |  | 800 650 | 900 750 | 1100 850 | 1200 950 |

注：• 所有的工作压力都是根据标准ANSI  B31.3以及Chemical  Plant  and Petroleum  Refinery  PipingCode（1999版）中的最大允许压力等级计算得 到的。

• 所有计算都是建立在最大外径和最小壁厚的基准上。

•  计算工作压力的环境温度为72oF或22oC。

系统温度

例：1/2英寸x  .49壁厚无缝316不锈钢硬管在 室温下的工作压力为3700psi。如果系统温 度为800˚F  (425˚C)，则该系数为80%即(.80) （见表8），所以得到“该温度下”的系统压力 为3700psi×.80=2960psi。

在选择合适的仪表管材料时工作温度是另一个需要考虑的因素。铜和铝质的仪表管适用于低温介质的环境。而不锈钢和碳钢可以用 于更高温度的介质环境。一些特殊合金如Alloy  600可以用于高温环境（见表1）。表8列出了当温度升高时，对应于表2-7所列工作压力 的转化系数。当计算较高温度下的工作压力时，只要从表8中找出相应的系数乘以表2-7的对应数值即可。

| 表8 温度降比系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  | 铜 | 铝 | 316不锈钢 | 304不锈钢 | 碳钢 | Monel 400 |
| ˚F | (˚C) |  |  |  |  |  |  |
| 100 | (38) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 200 | (93) | .80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | .96 | .88 |
| 300 | (149) | .78 | .81 | 1.00 | 1.00 | .90 | .82 |
| 400 | (204) | .50 | .40 | .97 | .94 | .86 | .79 |
| 500 | (260) |  |  | .90 | .88 | .82 | .79 |
| 600 | (316) |  |  | .85 | .82 | .77 | .79 |
| 700 | (371) |  |  | .82 | .80 | .73 | .79 |
| 800 | (427) |  |  | .80 | .76 | .59 | .76 |
| 900 | (486) |  |  | .78 | .73 |  | .43 |
| 1000 | (538) |  |  | .77 | .69 |  |  |
| 1100 | (593) |  |  | .62 | .49 |  |  |
| 1200 | (649) |  |  | .37 | .30 |  |  |

78

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                     仪表管选型指导

仪表管订购建议

与派克仪表接头配合使用的卡套管必须经过严格挑选使其品质能提供优异的性能。每个订单必须注明仪表管的材料、外径和壁厚。在 订购ASTM标准的产品时，要求卡套管的尺寸、物理性能和化学成分都遵循相应的严格限制。当然，更多的要求可能来自用户。订购的 所有卡套管都不能有刮痕，并且适合弯曲。

如下所示为一份符合以上标准的订单：

“ 1/2x.049 316无缝的不锈钢，或者符合ASTM A-249标准的焊接和冷拔。完全退火，硬度80Rb左右。

必须适合弯管；不存在表面刮痕和瑕疵（不良焊缝）。”

表9列出了每种材料的特殊订购信息。

| 表9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 型号 | ASTM卡套管标准 | 条件 | 最大推荐硬度 |
| 不锈钢 | 304, 316, 316L | ASTM-A-269, A-249, A-213, A632 | 完全退火 | 90Rb |
| 铜 | K or L | ASTM-B75 B68, B88 (K or L)* | 软退火 | 60最大 洛氏15T |
| 碳钢 | 1010 | SAE-J524b, J525b ASTM-A-179 | 完全退火 | 72Rb |
| 铝 | Alloy 6061 | ASTM B-210 | T6 Temper | 56Rb |
| Monel® 400 | 400 | ASTM B-165 | 完全退火 | 75Rb |
| Hastelloy® C-276 | C-276 | ASTM-B-622, B-626 | 完全退火 | 90Rb |
| Inconel® Alloy 600 | 600 | ASTM B-167 | 完全退火 | 90Rb |
| Carpenter® 20 | 20CB-3 | ASTM B-468 | 完全退火 | 90Rb |
| 钛 | 通用二级纯度 | ASTM B-338 | 完全退火 | 99Rb 200 Brinell Typical |

*订制铜管表面无打标处理

注：Hastelloy是Haynes International公司的注册商标。Inconel和monel是Special Metals公司的注册商标。 Carpenter是CRSHolding公司的注册商标。

钢管压力等级

| NPT / BSPT 螺纹端 | 碳钢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外螺纹 |  | 内螺纹 |  |
|  | Straighta | Shapeb | Straighta | Shapeb |
| 1/16 | 10500 | 10100 | 8000 | 7500 |
| 1/8 | 9700 | 9700 | 6800 | 5900 |
| 1/4 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 3/8 | 7600 | 7600 | 5600 | 5300 |
| 1/2 | 7000 | 6200 | 5500 | 4800 |
| 3/4 | 6800 | 6800 | 4600 | 3700 |
| 1 | 4900 | 4900 | 4800 | 4200 |
| 1-1/4 | 3700 | 3700 | 3700 | 3300 |
| 1-1/2 | 3100 | 3100 | 3400 | 2600 |
| 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2400 |

| NPT / BSPT 螺纹端 | 铜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外螺纹 |  | 内螺纹 |  |
|  | Straighta | Shapeb | Straighta | Shapeb |
| 1/16 | 6000 | 5500 | 4500 | 3800 |
| 1/8 | 5600 | 5000 | 4000 | 2900 |
| 1/4 | 4100 | 4100 | 4300 | 3000 |
| 3/8 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700 |
| 1/2 | 3900 | 3100 | 3600 | 2500 |
| 3/4 | 3800 | 3400 | 3000 | 2000 |
| 1 | 2700 | 2700 | 3100 | 2300 |
| 1-1/4 | 2000 | 2000 | 2300 | 1900 |
| 1-1/2 | 1800 | 1800 | 2100 | 1700 |
| 2 | 1600 | 1600 | 2000 | 1500 |

| NPT / BSPT 螺纹端 | 不锈钢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外螺纹 |  | 内螺纹 |  |
|  | Straighta | Shapeb | Straighta | Shapeb |
| 1/16 | 10000 | 9500 | 7500 | 7000 |
| 1/8 | 9100 | 9100 | 6400 | 5500 |
| 1/4 | 7500 | 7500 | 6600 | 5600 |
| 3/8 | 7200 | 7200 | 5300 | 5000 |
| 1/2 | 6600 | 5800 | 5200 | 4500 |
| 3/4 | 6400 | 6400 | 4300 | 3500 |
| 1 | 4600 | 4600 | 4500 | 3900 |
| 1-1/4 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 |
| 1-1/2 | 2900 | 2900 | 3200 | 2500 |
| 2 | 2600 | 2600 | 2700 | 2300 |

注：

a.接头原材料为棒料。

b.接头原材料为锻材。

c.材料与样本4230/4233表1一致。

d.卡套螺纹接头的压力等级取决于压力低的那端。

79

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

螺纹和卡套端尺寸表(USA)

Catalog 4230/4233-CH

螺纹

Q

1/8 "

(1/8-27)

1/4"

(1/4- 18)

3/8"

(3/8- 18)

1/2

(1/2- 14)

i         直螺纹               Tubing o. D. size

|  | 5/16-24 7/16 -20 1/2-20 9/16 - 18 3/4- 16 |  | 1/1 6 ll 8 ll 3/1 6 " 1/4 " 5/1 6 " 3/8 " 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |

7/8 - 14

3/4"

(3/4- 14)

1 - 1/16 - 12

1 "

(1 " - 11  1/2)

| American standard pipeThread (NPT) 60e thread angle . pitch measured in inches Truncation of root and crest are flat . Taper angle 147 ' | American standard unified Thread (straight) 60e thread angle . pitch measured in inches Truncation of root and crest are flat . Diameter measured in inches |
| --- | --- |

5/8 "

3/4 "

7/8 "

80

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                螺纹和卡套管尺寸表 (USA)

螺纹

NPT 螺纹端

Tubing O. D. size

Tubing O.D. Size

4 "

4 ll

4 "  -  1 1 - 1/2 " )

2 ll

1 - 1/2 "

/2 " )

(1 - 1l2 ' -  1 1 - 1

2 "

2       2                             2

81

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

螺纹和管接头尺寸表 (USA)

Catalog 4230/4233-CH

BSPT

Tapered Thread

BSPP

parallel Thread

Tubing   O. D. size

1/8ll

(1/8-28)

Q

1/4"

(1/4- 19)

3/8 "

(3/8- 19)

1/2ll

(1/2- 14)

3/4ll

(3/4- 14)

2 m  m

3 m  m

4 m  m

6 m m

8 m  m

1 /8 "

(1/8 - 28)

1 /4 ll

(1/4 - 1 9)

1  0 m  m

3/8 "

(3/8 - 1 9)

1  2 m  m

1  4 m  m

1 /2 "

(1/2 - 14)

1 5 m  m

1  6 m  m

3/4 "

(3/4 - 14)

1  8 m  m

2 0 m  m

2 2 m  m

International organization for standards

(ISO 7/1)

(ISO 228/1)

2 5 m  m

55。 thread angle . pitch measured in inches  Truncation of root and crest are round

Diameter measured in inches

55。 thread angle . pitch measured in inches  Truncation of root and crest are round

. Taper angle 1 047 '

82

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Catalog 4230/4233-CH                                                                                                                                  Offer of Sale

Offer of Sale

The items described in this document and other documents and descriptions provided by Parker Hanniﬁn Corporation, its subsidiaries and its authorized distributors ("Seller") are hereby offered for sale at prices to be established by Seller. This offer and its acceptance by any customer ("Buyer") shall be governed by all of the following Terms and Conditions. Buyer's order for any item described in its   document, when communicated to Seller verbally, or in writing, shall constitute acceptance of this offer. All goods or work described   will be referred to as“Products”.

1. Terms and Conditions. Seller's willingness to offer Products, or accept an order for Products, to or from Buyer is expressly

conditioned on Buyer's assent to these Terms and Conditions

and to the terms and conditions found on-line at www.parker.

com/saleterms/. Seller objects to any contrary or additional

term or condition of Buyer's order or any other document issued by Buyer.

2. Price Adjustments; Payments. Prices stated on the reverse side or preceding pages of this document are valid for 30 days.  After 30 days, Seller may change prices to reﬂect any increase   in its costs resulting from state, federal or local legislation,

price increases from its suppliers, or any change in the rate,

charge, or classiﬁcation of any carrier. The prices stated on the  reverse or preceding pages of this document do not include any sales, use, or other taxes unless so stated speciﬁcally. Unless

otherwise speciﬁed by Seller, all prices are F.O.B. Seller's facility, and payment is due 30 days from the date of invoice. After 30

days, Buyer shall pay interest on any unpaid invoices at the    rate of 1.5% per month or the maximum allowable rate under applicable law.

3. Delivery Dates; Title and Risk; Shipment. All delivery dates are approximate and Seller shall not be responsible for any

damages resulting from any delay. Regardless of the manner of   shipment, title to any products and risk of loss or damage shall    pass to Buyer upon tender to the carrier at Seller's facility (i.e.,    when it's on the truck, it's yours). Unless otherwise stated, Seller may exercise its judgment in choosing the carrier and means of   delivery. No deferment of shipment at Buyers' request beyond

the respective dates indicated will be made except on terms

that will indemnify, defend and hold Seller harmless against all loss and additional expense. Buyer shall be responsible for any additional shipping charges incurred by Seller due to Buyer's

changes in shipping, product speciﬁcations or in accordance with Section 13, herein.

4. Warranty. Seller warrants that the Products sold here-

under shall be free from defects in material or workmanship

for a period of twelve months from the date of delivery to

Buyer or 2,000 hours of normal use, whichever occurs ﬁrst.

This warranty is made only to Buyer and does not extend to

anyone to whom Products are sold after purchased from Seller. The prices charged for Seller's products are based upon the

exclusive limited warranty stated above, and upon the following disclaimer: DISCLAIMER OF WARRANTY: THIS WARRANTY

COMPRISES THE SOLE AND ENTIRE WARRANTY PERTAINING

TO PRODUCTS PROVIDED HEREUNDER. SELLER DISCLAIMS

ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE.

5. Claims; Commencement of Actions. Buyer shall promptly inspect all Products upon delivery. No claims for shortages

will be allowed unless reported to the Seller within 10 days of  delivery. No other claims against Seller will be allowed unless asserted in writing within 60 days after delivery or, in the case

of an alleged breach of warranty, within 30 days after the date within the warranty period on which the defect is or should

have been discovered by Buyer. Any action based upon breach of this agreement or upon any other claim arising out of this

sale (other than an action by Seller for any amount due to Seller from Buyer) must be commenced within thirteen months from    the date of tender of delivery by Seller or, for a cause of action    based upon an alleged breach of warranty, within thirteen

months from the date within the warranty period on which the defect is or should have been discovered by Buyer.

6. LIMITATION OF LIABILITY. UPON NOTIFICATION, SELLER WILL, AT ITS OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE

PRODUCT, OR REFUND THE PURCHASE PRICE. IN NO EVENT

SHALL SELLER BE LIABLE TO BUYER FOR ANY SPECIAL,

INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

ARISING OUT OF, OR AS THE RESULT OF, THE SALE, DELIVERY, NON-DELIVERY, SERVICING, USE OR LOSS OF USE OF THE

PRODUCTS OR ANY PART THEREOF, OR FOR ANY CHARGES OR EXPENSES OF ANY NATURE INCURRED WITHOUT SELLER'S

WRITTEN CONSENT, EVEN IF SELLER HAS BEEN NEGLIGENT,

WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHER LEGAL THEORY. IN

NO EVENT SHALL SELLER'S LIABILITY UNDER ANY CLAIM MADE BY BUYER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCTS.

7. Contingencies. Seller shall not be liable for any default or delay in performance if caused by circumstances beyond the  reasonable control of Seller.

8. User Responsibility. The user, through its own analysis

and testing, is solely responsible for making the ﬁnal selection of the system and Product and assuring that all performance,  endurance, maintenance, safety and warning requirements

of the application are met. The user must analyze all aspects of the application and follow applicable industry standards

and Product information. If Seller provides Product or system   options, the user is responsible for determining that such data  and speciﬁcations are suitable and sufﬁcient for all applications and reasonably foreseeable uses of the Products or systems.

9. Loss to Buyer's Property. Any designs, tools, patterns,

materials, drawings, conﬁdential information or equipment

furnished by Buyer or any other items which become Buyer's     property, may be considered obsolete and may be destroyed by Seller after two consecutive years have elapsed without Buyer  placing an order for the items which are manufactured using     such property. Seller shall not be responsible for any loss or

damage to such property while it is in Seller's possession or control.

10. Special Tooling. A tooling charge may be imposed for any   special tooling, including without limitation, dies, ﬁxtures, molds and patterns, acquired to manufacture Products. Such special

tooling shall be and remain Seller's property notwithstanding

payment of any charges by Buyer. In no event will Buyer acquire any interest in apparatus belonging to Seller which is utilized

in the manufacture of the Products, even if such apparatus has been specially converted or adapted for such manufacture and

83

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

Offer of Sale                                                                        Catalog 4230/4233-CH

notwithstanding any charges paid by Buyer. Unless otherwise    agreed, Seller shall have the right to alter, discard or otherwise dispose of any special tooling or other property in its sole

discretion at any time.

11. Buyer's Obligation; Rights of Seller. To secure payment of all sums due or otherwise, Seller shall retain a security interest in the goods delivered and this agreement shall be deemed a

Security Agreement under the Uniform Commercial Code. Buyer authorizes Seller as its attorney to execute and ﬁle on Buyer's

behalf all documents Seller deems necessary to perfect its

security interest. Seller shall have a security interest in, and lien upon, any property of Buyer in Seller's possession as security

for the payment of any amounts owed to Seller by Buyer.

12. Improper use and Indemnity. Buyer shall indemnify,

defend, and hold Seller harmless from any claim, liability,

damages, lawsuits, and costs (including attorney fees), whether for personal injury, property damage, patent, trademark or

copyright infringement or any other claim, brought by or

incurred by Buyer, Buyer's employees, or any other person,

arising out of: (a) improper selection, improper application or

other misuse of Products purchased by Buyer from Seller; (b)

any act or omission, negligent or otherwise, of Buyer; (c) Seller's use of patterns, plans, drawings, or speciﬁcations furnished by    Buyer to manufacture Product; or (d) Buyer's failure to comply    with these terms and conditions. Seller shall not indemnify

Buyer under any circumstance except as otherwise provided.

13. Cancellations and Changes. Orders shall not be subject   to cancellation or change by Buyer for any reason, except with Seller's written consent and upon terms that will indemnify,     defend and hold Seller harmless against all direct, incidental   and consequential loss or damage. Seller may change product features, speciﬁcations, designs and availability with notice to  Buyer.

14. Limitation on Assignment. Buyer may not assign its rights or obligations under this agreement without the prior written

consent of Seller.

15. Entire Agreement. This agreement contains the entire agreement between the Buyer and Seller and constitutes

the ﬁnal, complete and exclusive expression of the terms of

the agreement. All prior or contemporaneous written or oral   agreements or negotiations with respect to the subject matter are herein merged.

16. Waiver and Severability. Failure to enforce any provision of this agreement will not waive that provision nor will any

such failure prejudice Seller's right to enforce that provision in the future. Invalidation of any provision of this agreement by    legislation or other rule of law shall not invalidate any other     provision herein. The remaining provisions of this agreement   will remain in full force and effect.

17. Termination. This agreement may be terminated by Seller for any reason and at any time by giving Buyer thirty (30) days  written notice of termination. In addition, Seller may by written notice immediately terminate this agreement for the following:

(a) Buyer commits a breach of any provision of this agreement  (b) the appointment of a trustee, receiver or custodian for all or any part of Buyer's property (c) the ﬁling of a petition for relief   in bankruptcy of the other Party on its own behalf, or by a third  party (d) an assignment for the beneﬁt of creditors, or (e) the     dissolution or liquidation of the Buyer.

18. Governing Law. This agreement and the sale and delivery of all Products hereunder shall be deemed to have taken place in and shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of Ohio, as applicable to contracts executed    and wholly performed therein and without regard to conﬂicts    of laws principles. Buyer irrevocably agrees and consents to    the exclusive jurisdiction and venue of the courts of Cuyahoga  County, Ohio with respect to any dispute, controversy or claim  arising out of or relating to this agreement. Disputes between   the parties shall not be settled by arbitration unless, after a

dispute has arisen, both parties expressly agree in writing to arbitrate the dispute.

19. Indemnity for Infringement of Intellectual Property

Rights. Seller shall have no liability for infringement of any

patents, trademarks, copyrights, trade dress, trade secrets or

similar rights except as provided in this Section. Seller will

defend and indemnify Buyer against allegations of infringement of U.S. patents, U.S. trademarks, copyrights, trade dress and

trade secrets (“Intellectual Property Rights”). Seller will

defend at its expense and will pay the cost of any settlement

or damages awarded in an action brought against Buyer

based on an allegation that a Product sold pursuant to this

Agreement infringes the Intellectual Property Rights of a third party. Seller's obligation to defend and indemnify Buyer is

contingent on Buyer notifying Seller within ten (10) days after

Buyer becomes aware of such allegations of infringement, and   Seller having sole control over the defense of any allegations or actions including all negotiations for settlement or compromise. If a Product is subject to a claim that it infringes the Intellectual  Property Rights of a third party, Seller may, at its sole expense   and option, procure for Buyer the right to continue using

the Product, replace or modify the Product so as to make it

noninfringing, or offer to accept return of the Product and return the purchase price less a reasonable allowance for depreciation. Notwithstanding the foregoing, Seller shall have no liability

for claims of infringement based on information provided by

Buyer, or directed to Products delivered hereunder for which the designs are speciﬁed in whole or part by Buyer, or infringements resulting from the modiﬁcation, combination or use in a system   of any Product sold hereunder. The foregoing provisions of

this Section shall constitute Seller's sole and exclusive liability and Buyer's sole and exclusive remedy for infringement of

Intellectual Property Rights.

20. Taxes. Unless otherwise indicated, all prices and charges    are exclusive of excise, sales, use, property, occupational or like taxes which may be imposed by any taxing authority upon the    manufacture, sale or delivery of Products.

21. Equal Opportunity Clause. For the performance of

government contracts and where dollar value of the Products exceed $10,000, the equal employment opportunity clauses in Executive Order 11246, VEVRAA, and 41 C.F.R.  §§ 60-1.4(a), 60-741.5(a), and 60-250.4, are hereby incorporated.

01/09

84

Parker Hanniﬁn Corporation

Instrumentation Products Division Huntsville, AL USA

http://www.parker.com/ipdus

传动与控制领域的先行者

传动与控制系统

主要市场

农业

建筑机械

分销

通用机械

机床

船舶

物料搬运

军事

采矿

石油天然气 发电

半导体

运输

卡车与巴士 草坪机械

主要产品

蓄能器

空气调节阀及干燥 插装阀

仪表盘

控制器及人机界面 冷却器

液压缸

伺服驱动泵

驱动器（直流/交流伺服电机） 电动执行器与定位器

电机和减速机 电液执行器

电液泵

电子显示器及人机界面 风扇驱动

摆线泵和摆线马达 气爪

螺旋摆动缸 液压阀

工业阀

集成静液传动系统 IO Link控制器

物联网 操纵杆

工程机械阀

柱塞泵及柱塞马达 气压缸

气动阀 取力器

旋转执行器

螺杆泵 传感器 软件

叶片泵及叶片马达

宇航

主要市场

售后服务

商用飞机

航空发动机

通用及公务航空 直升机

军用飞机 导弹

发电

支线运输机

无人驾驶飞行器

主要产品

飞行控制系统及组件 发动机系统及部件

流体传输系统及组件

流体测量、传输与雾化组件

燃油系统及组件 油箱惰化系统

液压系统及部件

滑油组件

气动控制组件

动力调节及管理系统 热能管理

飞机机轮及刹车

流体连接件

主要市场

高空作业车 农业

散装化学品处理 建筑机械

食品及饮料

燃料及气体传输 工业机械

生命科学 船舶

采矿

行走机械

石油天然气 可再生能源 交通运输

主要产品

单向阀

诊断和IoT设备 软管接头

软管扣压机 工业软管

低压接头及过渡接头 聚四氟乙烯管

快换接头

橡胶和热塑软管

硬管接头及过渡接头 塑料接和接头

仪器仪表

主要市场

空调

可替代性燃料 分析

精细化工

柴油发动机 食品及饮料 工业机械

生命科学

微电子

石油天然气 炼油

制冷

运输

主要产品

蓄能器

分析仪表与样品预处理 系统

压缩天然气加气机

低温阀

电子阀

排放

过滤干燥器

流体系统及控制接头 ，流 量计 ， 阀门 ， 调压阀及 阀组

氟聚合物化学品输送用接 头 ，阀门及泵

高压接头 ， 阀门 ， 泵及 系统

高纯气体输送用接头 ，阀 门及调压阀

微型阀及泵

车载天然气燃料系统

调压阀

制冷及空气调节电子控制 和监测

电磁阀

过滤

| 主要市场 航空航天与国防 农业 建筑机械 食品与饮料 (HVAC)暖通空调 工业机械 生命科学 船舶 采矿 石油天然气 发电 可再生能源 运输 水净化 | 主要产品 航空航天过滤器与系统 空气污染控制&除尘系统& 过滤 压缩空气& 气体处理解决 方案 发动机燃油 ，机油 ，空气 及闭式曲轴箱通风过滤 系统 过滤及净化系统 流体状态监测系统 燃气轮机进气过滤 暖通空调过滤 液压、润滑过滤器及系统 工业及分析气体发生器 仪器仪表过滤 膜纤维及烧结金属过滤 天然气过滤 制程液体 、 空气及气体 过滤 除菌空气过滤 水净化过滤及系统 |
| --- | --- |

工程材料

| 主要市场 航空航天 农业 化学处理 建筑机械 信息技术 生命科学 微电子 军事 石油天然气 发电 可再生能源 通信 运输 卡车与巴士 | 主要产品 动态密封 弹性O型圈 电磁防护 挤出和织物增强型密封 高温金属密封 弹性体成型件 医疗密封及组件 金属与塑料复合密封 精密密封件 热管理 |
| --- | --- |

14-05-A  ING-CH-88P-0273

ENGINEERING YOUR SUCCESS.